Technická specifikace a výkaz výměr

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:

„ZŠ Hloubětín – výmalba prostor 2023“

- Technická specifikace

- malování učeben a ostatních místností celkem: 3947 m2

- z toho omyvatelné sokly (email – barva – dva nátěry): 1075 m2

- z toho malování učeben a ostatních místností (barva bílá – dva nátěry): 2872 m2

- oprava prasklin, štuku a odškrábání malby – do 10 % plochy

- vyklizení a opětovné nastěhování nábytku (lavice z učeben apod.)

- zakrytí a olepení (okna, vestavěné skříně, případně podlahy)

- hrubý úklid

- doprava a dodání materiálu

Rozpis ploch pro malířské práce:

| Místnost | Malba v m2 barva |
| --- | --- |
| schodiště ze sklepa do přízemí | stěny bílá barva 66 m2 + email barevný ton odstín 24 m2 |
| schodiště z přízemí do 3. patra | stěny bílá barva 200 m2 + email barevný ton odstín 80 m2 |
| knihovna – 003 | stěny bílá barva 45 m2 |
| žákovská kuchyňka – 010 | stěny bílá barva 62 m2 |
| jídelna – 002 | stěny bílá barva 186 m2 + email barevný ton odstín 61 m2 |
| ŠD přízemí – 001 | stěny bílá barva 33 m2 + email barevný ton odstín 29 m2 |
| chodba přízemí včetně vstupní haly a šaten | stěny bílá barva 225 m2 + email barevný ton odstín 112 m2 |
| žákovská WC – 1. patro | stěny bílá barva 134 m2 |
| žákovská WC – 2. patro – 212, 213 | stěny bílá barva 134 m2 |
| učitelské WC – 1. patro – 106 | stěny bílá barva 24 m2 |
| učitelské WC – 2. patro – 205 | stěny bílá barva 24 m2 |
| chodba – 1. patro | stěny bílá barva 193 m2 + email barevný ton odstín 126 m2 |
| chodba – 2. patro | stěny bílá barva 193 m2 + email barevný ton odstín 126 m2 |
| kanceláře – 1. patro – 101, 102a, 102b, 103, 104, 105 | stěny bílá barva 436 m2 |
| kanceláře - 2. patro – 201, 202, 204 | stěny bílá barva 360 m2 |
| 203 – učebna | stěny bílá barva 40 m2 + email barevný ton odstín 40 m2 |
| 107 – učebna | stěny bílá barva 40 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 108 – učebna | stěny bílá barva 40 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 206 – učebna | stěny bílá barva 40 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 207 – učebna | stěny bílá barva 40 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 211 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 210 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 209 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 208 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 203 – učebna Vv | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 112 – ŠD – 1. patro | stěny bílá barva 47 m2 + barevný ton odstín 42 m2 |
| 111 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 110 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| 109 – učebna | stěny bílá barva 47 m2 + email barevný ton odstín 42 m2 |
| Celkem: | stěny bílá barva 2872 m2 + email barevný ton odstín 1075 m2 |

- Výkaz výměr

| Poř. číslo | Popis pracovní činnosti | m.j. | výměra | cena /m.j. | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | malování učeben a ostatních místností barva bílá - dva nátěry | m2 | 2872 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 2. | malování učeben a ostatních místností - email barva – dva nátěry | m2 | 1075 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 3. | oprava prasklin, štuku a odškrábání malby – do 10 % plochy | kpl | 1 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 4. | zakrytí a olepení (okna, vestavěné skříně, případně podlahy) | kpl | 1 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 5. | hrubý úklid | kpl | 1 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 6. | doprava a dodání materiálu | kpl | 1 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
| 7. | vyklizení a opětovné nastěhování nábytku (lavice z učeben apod.) | kpl | 1 | (doplní zhotovitel) | (doplní zhotovitel) |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | (doplní zhotovitel) |
|  | sazba DPH (doplní zhotovitel) % |  |  |  | (doplní zhotovitel) |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  | (doplní zhotovitel) |

kpl  -  kompletní dodávka

V (doplní zhotovitel) dne (doplní zhotovitel)

__________________________________

(doplní zhotovitel)

(jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zhotovitele)