Objednatel:	Městská část Praha 14, IČ: 00231312

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 – Černý Most

Akce:    	Stavební úpravy učeben, rozšíření odborných učeben

v ZŠ Vybíralova 8/čp. 964, Praha 9 –  k.ú. Černý Most

Účel:		Dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, prosinec 2018

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy budou  prováděny v objektu základní školy Praha 9, Vybíralova čp. 964  na parcele č. 232/81 v k.ú. Černý Most

Dle KN je pozemek zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 964, která je v KN uvedena jako objekt občanského vybavení.

Stavba se nalézá v území VV -  veřejné vybavení - území sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Dotčené území nepodléhá žádné ochraně území.

Kinosál – místnost č. 310 – je umístěn ve 3NP v pavilonu C objektu v jihozápadní části areálu ZŠ Vybíralova. Objekt ZŠ je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, elektro-silnoproud a internet a je napojen na veřejnou komunikaci v ulici Vybíralova .

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Firmou R-Projekt 07 Praha byl proveden stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná narušení nosných konstrukcí objektu.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území apod.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období (mimo výuku).

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nebude mít požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin v území.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyvolává požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavbou dotčeno. Jako příjezdová komunikace slouží stávající ulice Vybíralova

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

Při realizaci je nutné zachovat přístup k objektu, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí. Do přípojek nebude zasahováno.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a související investice nejsou známy.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o objekt základní školy z 90. let 20. Století. Dotčená místnost, ve které jsou navrhovány stavební úpravy, byla využívána jako kinosál a strojovna vzduchotechniky.   V současnosti je kinosál nevyužitý a z tohoto důvodu bude stavebně upraven na 2 odborné třídy a kabinet. Nově zde budou umístěny 2 odborné učebny s kapacitou 30 dětí a 2 kabinety pro 2-3 vyučující. Třídy budou odděleny mobilní skládací stěnou. Po odsunutí stěny bude možné třídy propojit a prostor využívat jako větší sál

2x Odborná učebna pro 30 dětí

2 Učebny: 		      				  64,91+89,17 m2

2 Kabinety:	 					 18,14+27,04  m2

Celková upravovaná užitná plocha:				199,26 m2

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení.

- architektonické řešení

Objekt ,ve kterém budou prováděny navrhované stavební úpravy, má 4 nadzemní podlaží, střecha je plochá. Je obdélníkového půdorysu, konstrukčně se jedná o dvojtrakt. Ze západu a z východu je objekt prosvětlen okny. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a průvlaky na které jsou uloženy předpjaté panely. Obvodový plášť je proveden ze zavěšených pěnosilikátových panelů.   Objekt je zateplen kontaktní izolací, jsou osazena plastová okna.

Stavební úpravy se týkají m.č. 310, který je v současnosti využívána jako kinosál a 2 sousedících místností z nichž jedna je využívána jako kabinet a druhá slouží jako zázemí kinosálu a strojovna VZT. Na základě požadavků ZŠ bude dispozice kinosálu upravena,. Do prostoru kinosálu a zázemí budou vestavěny 2 odborné učebny a kabinet. Pro víceúčelové využití učeben je příčka mezi učebnami navržena jako mobilní (skládací). Po složení dělící stěny bude možné  učebny propojit a využívat jako sál pro vystoupení žáků školy. Stávající kabinet bude upraven (bude vybourána zvýšená podlaha) a budou v něm provedeny nové instalace. Stávající malá okna v kinosále a kabinetu budou vybourány včetně meziokenních vložek a zvýšeného parapetu. Budou osazena nová okna stejných rozměrů jako v ostatních podlažích. Mezi okny budou osazeny meziokenní vložky. Východní fasáda objektu bude upravena.

V rámci stavebních úprav budou osazeny nové kryty radiátorů. Podlahy budou z vinylových pásu v barvě béžové. Dveře budou tmavě modré, ocelové zárubně budou šedé. Barevné řešení dveří bude provedeno dle stávajících dveří .

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Popis navrhovaného provozu

Navržené 2 nové odborné třídy pro 30 dětí a 2 nové kabinety budou mít vstup z chodby.

- Technologické provozy a technologie

V rámci stavby nebudou umístěny žádné technologické provozy.

c) 	Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpad vznikající při užívání stavby bude likvidován stejným způsobem, jako je v současnosti likvidován z provozu stávající mateřské školy:

- 	Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů a likvidován dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k tomu, že objekt ZŠ je řešen jako bezbariérový jsou i 2 nové učebny  v místě původního kinosálu řešeny bezbariérově.

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečné užívání budou splněny požadavky příslušných vyhlášek.          	V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., OTP s § 40 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, bod 7 – nebudou osazeny dveře kývavé nebo turniketové, pokud by byla použita zasklená křídla, musí být opatřena bezpečnostním sklem a spodní třetina nesmí být zasklena.

Všechny podlahové krytiny musí mít povrch  se součinitelem smykového tření nejméně 0,5 (vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Před kolaudačním řízením budou provedeny všechny požadované revize.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Stávající stav:

Objekt ,ve kterém budou prováděny navrhované stavební úpravy, má 4 nadzemní podlaží, střecha je plochá. Je obdélníkového půdorysu, konstrukčně se jedná o dvojtrakt. Ze západu a z východu je objekt prosvětlen okny. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a průvlaky na které jsou uloženy předpjaté panely. Obvodový plášť je proveden ze zavěšených pěnosilikátových panelů.   Objekt je zateplen kontaktní izolací, jsou osazena plastová okna.

Návrh:

Budou vybourány všechny skladby podlah, všechny podhledy a většina vnitřních příček. Dále budou vybourána pásová okna s meziokenními vložkami a zvýšený parapet.  Budou vybourány vnitřní instalace.

Nové příčky budou sádrokartonové. Budou nově provedeny skladby podlah s kročejovou  izolací 40 mm z minerální izolace a 50 mm betonové mazaniny. Pochůzné vrstvy podlah budou tvořit vinylové pásy. V pravé učebně bude vytvořen zvýšený stupínek. Stupínek bude proveden z dřevěné konstrukce kryté OSB deskami. Nové dveře budou dřevěné plné hladké s ocelovými zárubněmi.

Mezi učebnami bude osazena mobilní skládací příčka. Příčka musí mít zvukovou neprůzvučnost Rw min 37dB.

Malby na stěnách v učebnách a kabinetech budou ve světlých pastelových barvách. Ostatní povrchy budou mít malby bílé.

Na východní straně budou osazena 4 nová plastová okna a 3 nové meziokenní vložky. Do okna v bývalé strojovně VZT bude osazeno 1 nové výklopné okno. Fasáda bude v upravované ploše nově zateplena KZS. Část fasády dotčená stavebními úpravami bude nově přetřena fasádní barvou.

Nově budou osazeny kryty radiátorů.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

- konstrukční a materiálové řešení

Stavební úpravy nemají vliv na statiku stavby.

- mechanická odolnost a stabilita

Použité normy :

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

# Do rozvodů ZTI bude v rámci stavebních úprav zasahováno. Nově musí být napojeno umyvadlo v učebně C310B. Umyvadlo bude napojeno na rozvody z družiny ve 2NP. Umyvadlo v družině je umístěno přesně pod navrženým umyvadlem. Na stávající rozvod kanalizace ve 2NP bude napojeno nové svislé potrubí HT75 ukončené ve 3NP přivětrávací hlavicí. Připojovací potrubí k umyvadlu bude z HT50.

Rozvody SV a TUV budou napojeny taktéž na stávající rozvody ve 2NP v družině.

Budou drobně upraveny rozvody topení – budou přesunuty radiátory v místě nově osazovaných oken.

Původní vzduchotechnika bude vybourána. Nová nebude osazena. Větrání prostor dotčených stavebními úpravami bude okny.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

V rámci stavebních úprav budou řešeny a provedeny nové silnoproudé rozvody v dotčených prostorách dle platných norem a el. předpisů. Za dveřmi do učebny bude osazen nový podružný rozvaděč, do kterého budou nově napojeny všechny nové vnitřní rozvody. Přívod do nového podružného rozvaděče bude ze stávajícího rozvaděče před WC.

## Technické řešení napájecích rozvodů:

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm , zásuvkové o průřezu 1,5/2.5mm2 .

Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 .

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN 12 464-1. Hodnoty intenzity osvětlení v luxech pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v tabulce místností ve výkr. části.

Použité zdroje barev podání barev 1B.

Ovládání vypínači. Světelná instalace bude provedena kabely CYKY v lištách.

Nouzové osvětlení

Nouzové únikové osvětlení je řešeno v souladu s ČSN EN 1838 pro osvětlení únikové komunikace. V případě výpadku el. energie jsou instalována nouzová svítidla s vlastním autonomním zdrojem. Pro označení směru úniku budou instalována svítidla s vlastním zdrojem a piktogramem. Tato svítidla budou umístěna nad dveřmi či v místech, kudy bude možné opustit budovu.

Zásuvkové instalace

Budou provedeny kabely CYKY 3C x 2,5 v lištách a v drážkách pod omítkou.

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

## V rámci slaboproudé elektroinstalace budou řešeny datové rozvody. V obou učebnách a kabinetech budou osazeny nové datové rozvody.  Kabeláž k zásuvkám bude paprskovitě vedena ze switche, který bude umístěn v kabinetě č.2. Datové kabely budou vedeny v lištách a v ohebných chráničkách pod omítkou. Switch bude připojen na stávající datový kabel školy.

- výčet technických a technologických zařízení

V řešených prostorách nebudou osazena žádná technologická zařízení.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část „Požárně bezpečnostní řešení“

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a)	kritéria tepelně technického hodnocení

Pro navržené stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu se neposuzuje.

c)	posouzení využítí alternativních zdrojů energií

Pro tuto stavbu nejsou navrženy alternativní zdroje energie.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Větrání

Všechny prostory mají možnost být větrány přirozeným způsobem otevíravými okny.

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Tepelná ztráta objektu se stavebními úpravami nemění.

Osvětlení

Denní osvětlení učeben a kabinetů je zajištěno svislými okny a musí vyhovovat normovým požadavkům. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky. Pro učebny se počítá se sdruženým osvětlením.

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod mimo provozní dobu ZŠ – o prázdninách.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající ochrana před pronikáním radonu z podloží do interiéru se nemění.

b)	ochrana před bludnými proudy

Navržená stavba není ohrožena bludnými proudy.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Navržená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d)	ochrana před hlukem

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e)	protipovodňová opatření

Stavba se nenalézá v povodňovém území.

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4   Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Objekt je napojen na veřejnou komunikaci v ulici Vybíralova

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

- doprava v klidu

Navrženými stavebními úpravami nedochází ke zvýšení nároků na dopravu v klidu.

- pěší a cyklistické stezky

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

- použité vegetační prvky

- biotechnická opatření

Navržené stavební úpravy objektu nemají vliv na okolní řešení vegetace ani terénní úpravy. Dřeviny v zahradě na vlastním pozemku nebudou stavbou dotčeny.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí být po dobu realizace stavby dodržovány zásady na omezení hlučnosti ze stavby tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby vlastní i staveb sousedících a v chráněném venkovním prostoru staveb tak, aby byly splněny požadavky §11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Z hlediska ochrany vod dle §104 odst. 9 vodního zákona nemůže mít předmětná stavba vliv na ochranu vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Odpady při užívání:

Tříděný odpad (papír a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný odpad - budou ukládány do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku školy a likvidován dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy.

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění a z hlediska lesů dle §48 odst. 2 písm. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění nejsou chráněné zájmy dotčeny.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navržená stavba se nedotkne žádných stromů, rostlin a živočichů. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA

Neposuzuje se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8   Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Odběr vody a elektrické energie pro stavbu bude řešen napojením na stávající instalační rozvody v objektu.

- Odvodnění staveniště

Tato stavba nevyžaduje odvodnění staveniště. Stavba bude probíhat v objektu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace -ulice Vybíralova.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod mimo provozní dobu ZŠ – o prázdninách.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště

Pro staveniště nebudou potřeba zábory.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, cihelné zdivo a plynosilikát budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Nakládání s odpady

Odpad při demolici bude tvořen především bouraným stavebním materiálem – plastová okna, polystyren, cihelné zdivo,  podlahové krytiny, dřevěné konstrukce podlah a krytů radiátorů, keramické obklady, ocelové zárubně, dřevěná dveřní křídla, kovové rozvody VZT.

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

- Bilance zemních prací

Stavba nebude vyžadovat provedení zemních prací.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Akce nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou 
před výjezdem ze stavby řádně očištěny.

Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a §§ 14, 15, 16. Při této stavbě je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bourací práce části fasády a její nové provedení bude zajištěno z těžkého lešení.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k tomu, že objekt je řešen jako bezbariérový jsou i úpravy učeben prováděny jako bezbariérové.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami. Nepředpokládá se, že by byl nutný zábor veřejného prostranství. Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř objektu případně v oploceném areálu ZŠ.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna mimo provoz školy. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí ZŠ.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Demontáže a bourací práce

- Provedení nových obvodových konstrukcí (MV vložek a oken) + oprava KZS a nátěr fasády

- Provedení nových příček, vč osazení dveřních zárubní

- Provedení hrubých podlahových vrstev

- Zhotovení vnitřních technických rozvodů

- Zhotovení/oprava vnitřních omítek

- položení nášlapných vrstev podlah

- Osazení skládací mobilní stěny

- Dokončení vnitřních prací – kompletace instalací, montáž otopných těles, provedení krytů radiátorů, montáž osvětlení, osazení nových vnitřních dveří

Praha, prosinec 2018

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět