Objednatel:	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 00  Praha 9

IČ 00231312

Akce:    	Stavební úpravy v přízemí ZŠ, ZŠ Chvaletická

Objekt Rochovská 12 č.p. 692, Praha 9 - Hloubětín

Účel:		Dokumentace pro provádění stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, 05/2023

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva slouží zároveň jako technická zpráva Architektonicko stavebního řešení

Upozornění pro zhotovitele stavby: Zhotovitel stavby musí předložit před zahájením jakýchkoliv prací technické listy výrobků a materiálů k odsouhlasení GP a TDI. Bez odsouhlasení technických listů nesmí zhotovitel stavby prvky nebo materiály zabudovat.

ROZSAH STAVBY:

Stavební úpravy se týkají části 1.NP. Stávající menší učebna a přilehlý kabinet budou spojeny  čímž vznikne větší učebna. V části vstupní haly vznikne kabinet.

Vybourá se 1 příčka mezi učebnou a kabinet a zaslepí se dveře do dalšího kabinetu. Ve vstupní hale se rozebere stávající rastrový podhled a provede se nová sádrokartonová příčka. V souvislosti s těmito stavebními úpravami se upraví rozvody silnoproudu a slaboproudu. V novém kabinetě bude osazena kuchyňská linka. Splašky z této linky budou přečerpávány do stávajících rozvodů kanalizace v úklidové místnosti. Rozvody vody pro kuchyňskou linku budou taženy podhledem z úklidové místnosti. V prostorách kabinetu bude nově osazen další radiátor napojený na stávající rozvody ÚT.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební úpravy budou prováděny uvnitř v objektu základní školy v Praha 9, Rochovská čp. 692 v k.ú. Hloubětín. Dle KN je pozemek zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 692

Stavba se nalézá v území VV -  veřejné vybavení - území sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Dotčené území se nenachází v památkově chráněném území. Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, plynovod, elektro-silnoproud a internet a je napojen na veřejnou komunikaci.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Nemění se.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání území.

Plánovaná stavba výjimky nevyžaduje.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stavba nevyžaduje projednání s DOSS.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Byly provedeny následující průzkumy:

-  zaměření stávajícího stavu – 05/2023 Firmou R-Projekt 07 Praha

-  byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná

narušení nosných konstrukcí dotčené části  objektu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Jedná se o drobné úpravy uvnitř objektu

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavby se netýká.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající.

Kanalizace v objektu je stávající.

Vodovodní přípojka je stávající.

Připojení elektro i slaboproudu je také stávající.

Plynovodní přípojka je stávající.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude probíhat na pozemku parc. č. 566/39 v k.ú. Hloubětín

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Jiné pozemky stavbou nebudou dotčeny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající stavbu. Objekt Eochovská 12 je jedním z pavilonů ZŠ Chvaletická.

Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný skelet opláštěný zavěšenými panely. Objekt má 1PP a 1NP. Vytápění objektu je centrální, teplovodní.

Pro zvýšení kapacita ZŠ bude stávající menší učebna v 1NP zvětšena o prostor přilehlého kabinetu.

Z nevyužitého prostoru vstupní haly bude oddělen prostor kabinetu.

b) účel užívání stavby,

Nemění se.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky nejsou potřebné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou do dokumentace zapracována.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavby se netýká.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Plochy dotčené stavebními úpravami

Učebna  + stávající kabinet  		69,4  m2

Vstupní hala    		  		92,6  m2

Nové plochy po dokončení stavebních úprav:

Učebna  	   		  		69,4 m2

Kabinet ve vstupní hale		  	34,6 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Vzhledem k navrhovaným účelům se nemění.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena dle rozhodnutí vlastníka objektu – MČ  Praha 14. Předpoklad je realizace stavby  07/2023-08/2023. Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

Viz kontrolní rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Nedojde k zásahům do vnějšího vzhledu objektu. V interiéru se provedou nové SDK příčky ve vstupní hale. V učebně se částečně položí nové PVC.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Nemění se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize elektroinstalací…).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení,

Stávající stav:

V severozápadní části objektu jsou podél chodby umístěny učebny a kabinety. Učebna, ve které budou prováděny stavební úpravy, má PVC podlahovou krytinu. V učebně jsou provedeny nové rozvody elektro. Radiátory pod okny jsou kryty parapety s nosem z laťovek osazených na ocelovou jackelovou konstrukci.

V kabinetě je umístěna malá kuchyňské linka. Podlahovou krytinu tvoří koberec. V kabinetě jsou provedeny nové rozvody elektro. Radiátory pod okny jsou kryty parapety s nosem z laťovek osazených na ocelovou jackelovou konstrukci.

V západním rohu objektu je umístěn hlavní vstup na který navazuje vstupní hala. Vstupní hala má snížený rastrový podhled. Stěny jsou do výšky 2,5 m obloženy keramickým obkladem. Podlahovou krytinu tvoří keramická dlažba. Při severozápadní fasádě je umístěn radiátor krytý parapetem s nosem z laťovek osazeným na ocelovou jackelovou konstrukci. V prostorách vstupní haly jsou provedeny nové rozvody elektro.

Návrh:

Sloučením jedné s učeben s přilehlým kabinetem vznikne větší učebna. Stávající dělící příčka se vybourá. Dveře do sousedního kabinetu se zaslepí. Kuchyňská linka se zdemontuje, odstraní se keramické obklady nad linkou. Stávající koberec v kabinetě se strhne a položí se nová PVC krytina. Parapet v kabinetě se přisadí k parapetu v učebně. V rohu se se parapet doplní. Celý prostor učebny bude vymalován.

Ze vstupní haly se oddělí severozápdní část, ve které vznikne kabinet. Stávající rastrový podhled se v místě plánované dělící příčky lokálně rozebere. Parapet se zdemontiuje a v místě dělící příčky se přeruší. Nová dělící příčka bude sádrokartonová s dvojitým opláštěním (typ W112) a s výplní minerální vatou tl. 50 mm. V místě napojení na okenní rám se SDK příčka provede v typovém detailu se zúženou tloušťkou. Do příčky budou osazeny dveře plné hladké do ocelové zárubně s požární odolností EI30 DP3. Zámek bude vložkový, kování v barvě kartáčovaný nerez – klika-koule. Po dokončení dělící příčky se zpětně osadí upravený rastrový podhled. Při podlaze budou osazeny nové sokly v. 6 cm, řezané z keramické dlažby stejné barevnosti jako je dlažba ve vstupní hale. Prostory kabinetu a nové příčky budou nově vymalovány.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

b)   konstrukční a materiálové řešení,

do nosných konstrukcí se v rámci stavebních úprav nezasahuje

Nosné konstrukce

c) mechanická odolnost a stabilita.

Do nosných konstrukcí se nezasahuje.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

# ZTI

Pro napojení nové kuchyňské linky umístěné v kabinetě budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace napojené na úklidovou komoru. Kanalizace se bude přečerpávat malým přečerpávacím zařízením. Rozvody budou umístěny v podhledu a v SDK příčce.

VYTÁPĚNÍ

V řešené části objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a ocelovými rozvody. Vytápění kabinetu bude posíleno instalací nového deskového radiátoru. V kabinetě bude osazen nový radiátor napojený na stávající rozvody. Radiátor bude použit deskový velikosti 22-1500/600 mm se spodním připojením a termostatickou regulační hlavicí.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

V rámci stavebních úprav budou provedeny úpravy silnoproudých a slaboproudých rozvodů – viz výkresy.

Rozvody elektro umístěné v bourané dělící příčce mezi původní třídou a kabinetem se odpojí a zdemontují. Interaktivní tabule ve třídě se přemístí na druhou stěnu. Upraví se rozvody elektro – 3 svítidla v původním (rušeném) kabinetě se otočí a připojí ke stávajícím okruhům učebny. Vypínače u druhého vstupu do učebny se napojí na ovládání okruhů v učebně. Posunou se rozvody elektro pro interaktivní tabuli.

V prostorách nového kabinetu a chodby budou osazena nová svítidla – LED panely 600/600 mm osazené do rastru podhledu. Přemístí se kamery. Doplní se zásuvky u kuchyňské linky a v prostorách kabinetu.

## Technické řešení napájecích rozvodů:

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm .

Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 .

Osvětlení

Osvětlení nové místnosti je navrženo v souladu s ČSN 12 464-1. Hodnota intenzity osvětlení v luxech je 500lx.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Rozsah stavby nevyžaduje instalaci žádných technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Do požárně bezpečnostního řešení se nezasahuje.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neposuzuje se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Větrání přirozeně okny.

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Ta bude v rámci stavebních úprav rozšířena. Tepelná ztráta objektu se stavebními úpravami zásadně nemění.

Osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod. Předpoklad je, že se budou stavební práce provádět během letních prázdnin.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neposuzuje se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavby se netýká

d) ochrana před hlukem,

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e) protipovodňová opatření,

Stavby se netýká

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Jiné účinky nemají na stavbu vliv.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Navrhované stavební úpravy nemají na dopravní řešení vliv.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající.

- doprava v klidu,

Neposuzuje se.

d) pěší a cyklistické stezky.

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavby se netýká.

b) použité vegetační prvky,

Stavby se netýká.

c) biotechnická opatření.

Stavby se netýká.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, odpady a půdu. Jedná se o stavební práce uvnitř objektu.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při užívání (komunální odpad) se neposuzují. Zůstávají stejně jako doposud.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

K dané stavbě se neposuzuje.

d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neposuzuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude napojen na stávající podružný rozvaděč. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody vody. Na odbočku na potrubí bude osazen vodoměr pro odečtení spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Stavby se netýká.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace - ulice Rochovská.

V případě potřeby záborů veřejného prostranství je nutné před započetím stavebních prací požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou zamezeny nepovolaným osobám

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory veřejných ploch nejsou vyžadovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, a kámen budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Nakládání s odpady

Odpad bude tříděn.

Zatřídění odpadu

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 16 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 17 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 18 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 19 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 20 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Netýká se řešené stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, v platném znění tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku určuje zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění bouracích  je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Práce budou prováděny mimo provozní dobu MŠ v době letních prázdnin.

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nebude docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod .

### Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba bude prováděna mimo provoz školky v době letních prázdnin. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí MŠ.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Během letních prázdnin -  mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech

- zakrytí povrchů

- Odpojení instalací v bouraných konstrukcích

- Demontáže a bourací práce – kuchyňská linka, příčka, podhledy, koberec, dveřní křídla

- Zaslepení dveří do sousedního kabinetu

- Opravy omítek

- Stěrkování v místě strženého koberce a pokládka nového vinylu

- Rastr nové příčky vč osazení zárubní

- Provedení nových instalací

- Zaklopení SDK příčky a podhledu

- Osazení parapetů, provedení soklů

- Nové malby

- Kompletace instalací

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Nezasahuje se do vodohospodářského řešení

V Praze 05/2023

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět