Objednatel:	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce:    	Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací,

ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje

Účel:		Dokumentace pro provádění stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět, Ing. Klára Bášová

Praha, 05/2022

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva nahrazuje zároveň technickou zprávu Architektonicko-stavebního řešení,

ROZSAH STAVBY:

Stavební úpravy budou prováděny uvnitř v objektu základní školy Praha 9 - Kyje, Šimanovská č.p. 16, na pozemku parcelní č. 19/1 v k. ú. Kyje. Cílem stavebních úprav je sociální zařízení upravit na dnešní standard.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt se nachází v zastavěném území Prahy 9. Stavební úpravy budou prováděny uvnitř v objektu ZŠ Praha 9 – Šimanovská č.p. 16. Pozemek parcela č. 19/1, výměra 1093 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

Pozemek parcelní č. 19/1 v k.ú. Praha-Kyje je v územním plánu určena jako monofunkční plocha pro VV – veřejné vybavení, což jsou plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Jedná se o opravu sociálních zařízení WC dívek a chlapců, WC učitelů a úklidových komor v 1.NP až 3.NP.  Objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí – voda, kanalizace, elektro-silnoproud, plyn a přístupný je z veřejné komunikace ul. Šimanovská.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Nemění se.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání území.

Plánovaná stavba výjimky nevyžaduje.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů státní správy nejsou pro danou stavbu požadovány.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byly provedeny následující průzkumy:

-  zaměření stávajícího stavu R-Projekt 07 Praha – 05/2022 Firmou R-Projekt 07 Praha

-  byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná

narušení nosných konstrukcí dotčené části objektu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v chráněném území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Jedná se o drobné úpravy uvnitř objektu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavby se netýká.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající.

Kanalizace v objektu je stávající.

Vodovod je stávající.

Připojení elektro i slaboproudu je také stávající.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude probíhat na pozemku parc. č. 19/1, k.ú. Kyje.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Jiné pozemky stavbou nebudou dotčeny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající stavbu. Objekt slouží jako Základní škola. Charakter, využití ani kapacity objektu se nemění. Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná narušení nosných konstrukcí dotčené části objektu.

b) účel užívání stavby,

Nemění se.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky nejsou potřebné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů pro danou stavbu nejsou požadována.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavby se netýká.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Plochy dotčené stavebními úpravami

Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + WC učitelka + úklid – 1.NP:        	36,47 m2

Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + WC učitelka + úklid – 2.NP:        	38,74 m2

Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + WC učitelka + úklid – 3.NP:        	38,53 m2

Celková plocha dotčená stavebními úpravami:		                      113,74 m2

kapacita školy celkem:				340 žáků (aktuální stav 260 žáků)

kapacita školní družiny: 				150 dětí (aktuální stav 120 žáků)

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena dle rozhodnutí vlastníka objektu – MČ  Praha 14. Předpoklad je realizace stavby  o letních prázdninách 2022 nebo 2023. Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

Viz kontrolní rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o objekt původní základní školy z počátku 20. století, přestavované v letech 1935, 1952 a poslední přestavby půdy z roku 1994. V dotčené části objektu byly vždy sociální zařízení. Cílem opravy WC dívek, chlapců a učitelů je především výměna stoupaček a zlepšení technického i vizuálního stavu WC. Na základě odsouhlasené studie byla zpracována dokumentace pro provedení stavby.

Cílem stavebních úprav je sociální zařízení upravit na dnešní standard.

Stávající konstrukce – příčky, předstěny a podhledy budou vybourány. Nové příčky, předstěny a podhledy budou sádrokartonové. Dělící příčky mezi WC jsou navrženy deskové z HPL na tl. 30 mm.

Budou použity keramické obklady formátu 10x10 cm v kombinaci světle béžové barvy a pastelových odstínů (cca 30% plochy). Obklady budou zakončeny ukončovacími lištami. Do obkladů budou osazeny zapuštěná zrcadla. Zrcadla musí být podstěrkována lepidlem tak, aby líc zrcadla byl v líci obkladu.

Obklady i dlažba budou matné. Součinitel smykového tření dlažeb musí být větší nebo roven 0,6 i při mokré podlaze. WC kóje jsou odděleny montovanými deskovými příčkami.

Omítky uvnitř upravovaných sociálních zařízené budou částečně otlučeny a provedeny nově tak, aby byly povrchy stěn rovné. Nové omítky budou hladké štukové, malby budou bílé. Malby SDK konstrukcí a omítek budou nově provedeny. Malby a omítky v nezbytném rozsahu budou opraveny i v chodbě školy. V případě, že budou zařizovací předměty osazovány na sádrokartonové konstrukce, musí být použity výztužné prvky a osazovací rámy.

Zařizovací předměty budou použity keramické bílé. WC budou závěsná. Ve 3.NP u dívek budou použity i WC mísy kombi stojící s odpadem zakrytým až ke zdi. Před zahájením prací musí zhotovitel stavby předložit technické listy obkladů, dělících stěn, zařizovacích předmětů a vybavení k odsouhlasení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Nemění se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize elektroinstalací…).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení,

Stávající stav:

Jedná se o objekt původní základní školy z počátku 20. století, přestavované v letech 1935, 1952 a poslední přestavby půdy z roku 1994. V dotčené části objektu byly vždy sociální zařízení. Cílem opravy WC dívek, chlapců a učitelů je především výměna stoupaček a zlepšení technického i vizuálního stavu WC. Na základě odsouhlasené studie byla zpracována dokumentace pro provedení stavby.

Návrh:

V dotčených prostorách se převážně vybourá celá skladba podlahy až po nosnou konstrukci. Rozsah bourání bude projektantem potvrzen a posouzen po zahájení bouracích prací. Projektant musí být zhotovitelem přizván k posouzení stavu částečně rozkrytých konstrukcí. Vybourají se vnitřní příčky a předstěny  včetně keramických obkladů a budou otlučeny veškeré vnitřní omítky.

Budou provedeny nové vrstvy podlahy, vč. nášlapné vrstvy – nové keramické dlažby. Předpokládáme, že část podlah bude nutné vybourat a skladby podlahy provést nově. Nové příčky a předstěny budou sádrokartonové s dvojitým opláštění a deskami do vlhkého prostředí. Jednotlivá WC budou mezi sebou odděleny lehkými sanitárními příčkami. Veškeré omítky na zděných konstrukcích budou opatřeny perlinkou a přetaženy na okolní povrchy.

Pod dlažbami a obklady budou provedeny stěrkové hydroizolace.

V přízemí se předpokládají zásahy do stávajících podkladních betonů a stropů instalačních kanálů. Předpokládá se v nezbytně nutném rozsahu vybourání betonů a vodorovných izolací. Po dokončení instalací se podlahové betony dobetonují (nutno navázat výztuž mezi stávajícím a novým betonem) a opraví se vodorovná hydroizolace. V rozpočtu se předpokládá kompletní nová vodorovná hydroizolace podlah v přízemí provedená z modifikovaných asfaltových pásů.

V přízemí dochází k průniku vlhkosti do stěn a tím i k degradaci omítek. U nejvíce zasažených stěn bude provedena vodorovná hydroizolace infuzními vrty. Omítky budou provedeny sanační. Typ omítek a infuzního roztoku pro vrty bude určen po zahájení prací. Zhotovitel stavby odebere vzorky a navrhne ve spolupráci s odbornou realizační firmou typ sanačních materiálů. Způsob sanace musí být projektantem odsouhlasen před zahájením prací.

Nové keramické obklady jsou navrženy  do  výšky 1,6 m a 2 m.

Budou osazeny nové sádrokartonové podhledy (stávající podhledy budou demontovány. Do podhledu na WC učitelé ve 2. a 3.NP musí být osazena revizní výklopná dvířka pro přístup k potrubnímu ventilátoru. Dále budou osazeny revizní otvory do stěn pro přístup k uzavíracím armaturám vodovodního rozvodu.

Nové dveře budou dřevěné plné hladké z dřevotřískové desky DTD pro delší životnost a odolnost proti poškození. Malby na stěnách v dotčených prostorách budou provedeny v bílé barvě. V rámci stavebních prací v chodbách se předpokládá poškození maleb a olejových nátěrů. V místě stavebních zásahů do těchto povrchů se malby a nátěry opraví.

Připojovací potrubí kanalizace a vodovodu budu zaústěny do stávajících svodných potrubí. Návazná potrubí jsou skrytá v konstrukcích, projekt tedy vycházel z archivní dokumentace.

Stávající ventilátory budou demontovány a nahrazeny novými včetně nových potrubí vyústěných do fasády.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

b)   konstrukční a materiálové řešení,

do nosných konstrukcí se v rámci stavebních úprav nezasahuje

Nosné konstrukce

c) mechanická odolnost a stabilita.

Do nosných konstrukcí se nezasahuje.

Tato projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

# ZTI

Kanalizace

Nové vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na stávající ležatou kanalizaci pod podlahou 1.NP. Nové vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT- vnitřní systém odpadního potrubí. Potrubí připojovací vedené pod stropem bude kryté nově SDK podhledy.

Vodovod

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace se napojí na stávající rozvody. Předpoklad napojení nových rozvodů na stávající  je v 1. suterénu a v instalačních kanálech v podlaze v přízemí. V případě nutnosti se předpokládá rozebrání stropů kanálů pro zajištění přístupu pro montáž.  Veškeré rozvody SV, TV a C musí být tepelně a hlukově zaizolovány.

VZT

Řešené prostory budou větrány přirozeně okny. Prostory, které nemají přirozené větrání okny budou odvětrány podtlakově odtahovými ventilátory spínanými tlačítky s nastavitelným časovým doběhem. Vyústění ventilátorů bude řešeno nově – potrubí bude vyvedeno na fasádu. Ve 2. a 3.NP bude potrubí vyvedeno na fasádu nad oknem. Vrt bude proveden pod stropem tak, aby se nenarušila konstrukce stropu a překlad nad okem. Osazení mřížek na fasádě se předpokládá horolezeckým způsobem (skrz okno)

VYTÁPĚNÍ

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a ocelovými rozvody. Do rozvodů bude zasahováno pouze drobným způsobem. Veškeré  stávající litinové radiátory budou před zahájením prací zdemontovány vč. termostatických hlavic. Radiátory budou přetěsněny a nově natřeny. Následně budou osazeny zpět do prostor. Část radiátorů bude umístěna do původních poloh, ale většina bude přemístěna. Konzoly pro radiátory se předpokládají kompletně nové. Připojovací potrubí budou umístěna do stěn. Připojovací potrubí bude buď měděné, nebo ocelové svařované. Viditelné části potrubí musí být natřeny. Skrytá potrubí musí být izolována návlekovou systémovou tepelnou izolací

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

V rámci stavebních úprav budou provedeny nové silnoproudé rozvody dle platných norem a el. předpisů. Nové rozvody budou nově napojeny do stávajícího patrového rozvaděče. Rozvod bude veden instalační lištou v rohu po stropě nebo v podhledu.

## Technické řešení napájecích rozvodů:

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm .

Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 .

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN 12 464-1. Hodnoty intenzity osvětlení v luxech pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v tabulce místností ve výkr. části.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Rozsah stavby nevyžaduje instalaci žádných technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavební úpravy nezasahují do požárně bezpečnostního řešení objektu. Prostupy instalací do nižších podlaží musí být požárně utěsněny.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neposuzuje se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Prostory sociálních zařízení jsou větrány převážně okny. Prostory bez oken budou větrány podtlakově. Na WC učitelé ve 2 a 3. NP bude osazen potrubní ventilátor s připojením dvou talířových ventilů umístěných v podhledu na WC (a v úklidové komoře). V úklidové komoře v 1NP bude osazen do stěny odtahový ventilátor. V době sepnutí ventilátoru je nutné zajistit přívod vzduchu mikroventilačními štěrbinami v oknech, nebo vyklopenou ventilací. Přívod vzduchu do úklidové komory bude zajištěn osazením větrací mřížky do dveřních křídel.

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Tepelná ztráta objektu se stavebními úpravami nemění.

Osvětlení

Denní osvětlení sociálního zařízení je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody v objektu.

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod. Předpoklad je, že se budou stavební práce provádět během letních prázdnin.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neposuzuje se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavby se netýká

d) ochrana před hlukem,

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e) protipovodňová opatření,

Stavby se netýká

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Jiné účinky nemají na stavbu vliv.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Navrhované stavební úpravy (oprava sociálních zařízení) nemají na dopravní řešení vliv.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající.

- doprava v klidu,

Neposuzuje se.

d) pěší a cyklistické stezky.

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavby se netýká.

b) použité vegetační prvky,

Stavby se netýká.

c) biotechnická opatření.

Stavby se netýká.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, odpady a půdu. Jedná se o stavební práce uvnitř objektu.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při užívání (komunální odpad) se neposuzují. Zůstávají stejně jako doposud.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

K dané stavbě se neposuzuje.

d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neposuzuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude napojen na stávající podružný rozvaděč. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody vody v prostorách umýváren. Na odbočku na potrubí bude osazen vodoměr pro odečtení spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Stavby se netýká.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace - ulice Šimanovská.

V případě potřeby záborů veřejného prostranství je nutné před započetím stavebních prací požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou zamezeny nepovolaným osobám.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory veřejných ploch nejsou vyžadovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, a kámen budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Nakládání s odpady

Odpad bude tříděn.

Zatřídění odpadu

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Netýká se stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění bouracích  je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Dohoda o termínu provedení prací mimo návštěvní dny, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech apod..

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nedochází ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

### Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba bude prováděna mimo provoz školy v době letních prázdnin. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí ZŠ.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Dohoda o termínu provedení prací mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech.

- Ochrana ponechávaných konstrukcí před poškozením, zajištění prostor stavby proti šíření prachu

- Demontáže a bourací práce

- Provedení hydroizolačních injektáží zdiva

- Osazení ležatých rozvodů v podlaze přízemí

- Doplnění podkladních betonů (stropů instalačních kanálů) a oprava vodorovné hydroizolace

- Provedení konstrukcí nových příček a předstěn, vč. osazení dveřních zárubní

- Provedení nových prostupů a páteřních rozvodů vody, kanalizace a VZT

- Provedení podlahových vrstev

- Zhotovení vnitřních technických rozvodů

- Zhotovení/oprava vnitřních omítek, opláštění sádrokartonových konstrukcí

- Provedení stěrkových hydroizolací

- Dokončení vnitřních povrchů – položení nášlapných vrstev podlah, provedení obkladů

- Vymalování prostor

- Osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, kmpletace elektro a VZT koncových prvků

- Montáž nových vnitřních dveří, dělících sanitárních příček a doplňků (vybavení WC)

- Úklid prostor

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Nezasahuje se do vodohospodářského řešení

V Praze 05/2022                                      Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová