Objednatel:	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce:    	Stavební úpravy sborovny a kinosálu,

ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 21, Praha 9 – Černý Most

Účel:		Dokumentace pro provádění stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět, Ing. Luboš Svatoš

Praha, 05/2022

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ROZSAH STAVBY:

Stavební úpravy budou prováděny uvnitř  objektu základní školy Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 21, na pozemku parcelní č. 221/80, 365, 366, 493 v k. ú. Černý Most. Cílem stavebních úprav je:

- stávající kinosál s navazující místností (zázemí) v budově „E“ v 1.NP.  Po  stavebních

úpravách vznikne víceúčelový sál se zázemím.

- stávající počítačová učebna v budově „D“ v 1.NP. Po stavebních úpravách vznikne sborovna.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt základní školy s 36 třídami složený ze 7 pavilonů – A – G, byl vybudovaný v rámci výstavby občanské vybavenosti rozsáhlého obytného souboru Černý Most II. v souladu s územním plánem na přelomu 80. a 90. let 20. Století.

Dosavadní využití objektu – škola se nemění. Stavební úpravy, představují především zásah do interiérů 2 místností po více jak 30letém užívání, které se stavebně upravují s ohledem na nové potřeby školy.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Nemění se.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání území.

Plánovaná stavba výjimky nevyžaduje.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů státní správy nejsou pro danou stavbu požadovány.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byly provedeny následující průzkumy:

-  zaměření stávajícího stavu R-Projekt 07 Praha – 05/2022 Firmou R-Projekt 07 Praha

-  byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná

narušení nosných konstrukcí dotčené části objektu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v chráněném území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Jedná se o drobné úpravy uvnitř objektu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavby se netýká.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající.

Kanalizace v objektu je stávající.

Vodovod je stávající.

Připojení elektro i slaboproudu je také stávající.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude probíhat na pozemku parc. č.  221/80, 365, 366, 493 v k. ú. Černý Most

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Jiné pozemky stavbou nebudou dotčeny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající stavbu. Objekt slouží jako Základní škola. Charakter, využití ani kapacity objektu se nemění. Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná narušení nosných konstrukcí dotčené části objektu.

b) účel užívání stavby,

Nemění se.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky nejsou potřebné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů pro danou stavbu nejsou požadována.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavby se netýká.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Plochy dotčené stavebními úpravami

Počítačová učebna nově sborovna:        	                                               85,60 m2

Kinosál nově víceúčelový sál (143,2 m2 + zázemí sálu 21,7 m2:                  164,90 m2

Celková plocha dotčená stavebními úpravami:		                      250,50 m2

kapacita víceúčelového sálu:		128 míst (uvažovaná obsazenost 141 osob)

kapacita sborovny: 		             51 učitelů

Kapacita školy: žáků 648,  zaměstnanců 79. Dále je v budově v nájmu střední škola s cca 100 studenty a 10 zaměstnanci, Základní umělecká škola - děti chodí na individuální i skupinovou výuku, střídají se 2 učitelé, logopedická ambulance se 4 zaměstnanci, kterou navštěvují jednotlivě rodiče s dětmi, a kadeřnictví s jedním zaměstnancem. Byt školníka

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena dle rozhodnutí vlastníka objektu – MČ Praha 14.

j) orientační náklady stavby.

Viz kontrolní rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Budova školy byla postavena před více jak 30 lety. Z hlediska urbanistického je budova školy složena ze 7 budov (označených A – G) vzájemně propojených, půdorysně značně členitých, různé výškové úrovně. Konstrukčně je budova řešena jako železobetonový skelet opláštěný keramickými panely. V rámci energetických úspor byla škola zateplena kontaktním zateplovacím systémem, osazena nová plastová okna a do učeben osazeny vzduchotechnické jednotky s rekuperací zajišťující potřebnou výměnu vzduchu.

Stavební úpravy nemění stávající architektonické řešení. Materiálové a barevné řešení se dotýká pouze místností u nichž proběhnou stavební úpravy a končí dveřmi do chodby. Pro profese elektro a slaboproud je tento prostor ještě rozšířen o prostor chodby, kde jsou stávající rozvaděče a z kterých bude vyveden napájecí kabel do nových rozvaděčů řešených místností.

Rozsah stavebních úprav byl zpracován v architektonické studii a byl odsouhlasen provozovatelem. Cílem stavebních úprav je vytvořit příjemný prostor, který bude sloužit daným účelům a bude odpovídat dnešním standardům.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Nemění se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize elektroinstalací…).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení,

Víceúčelový sál – budova E, 1.NP

Stávající stav:

Místnost byla řešena jako kinosál, tomu odpovídá stupňovité uspořádání hlediště (dřevěná konstrukce) a mobilní sedadla, pod stropem je umístěn projektor a na stěně plátno. V prostoru je nefunkční vzduchotechnika. Jeviště je zvýšené (rovněž dřevěná konstrukce), přechází do sousední místnosti. Použité materiály, podlahové krytiny, konstrukce podia, hlediště a způsob provedení - kryty na otopná tělesa jsou za hranicí životnosti neodpovídá dobrému řemeslnému zpracování.

Návrh:

Odstranění stávajícího zařízení (nábytek), vyčištění místnosti bez zásahů do nosných konstrukcí, demontáž původních vzduchotechnických rozvodů. Provedení nových rozvodů elektroinstalace, slaboproudu. Na základě akustického posudku jsou navrženy nové sádrokartonové podhledy s částečně perforovanými deskami a vloženou zvukovou izolací, součástí bude i akusticky pohltivý zadní závěs na jevišti a koberec. V zázemí za jevištěm bude osazena vzduchotechnická rekuperační jednotka, jež zajistí nucenou výměnu vzduchu. Rozvody vzduchotechniky budou vedeny nad podhledem a difuzory budou osazeny v podhledu. Součástí podhledu budou zapuštěná svítidla. Součásti dodávky kotvených sedadel se sklopným sedákem, bude dřevěná konstrukce stupňovitého hlediště a zvýšeného jeviště včetně navazujícího zázemí. Bude provedena nová lehká příčka jež vytvoří ohraničení podia. Budou osazeny nové zárubně a dveřní křídla v souladu s PBŘ. V příčce mezi sálem a chodbou bude vybourán otvor pro 2. únikové dveře ze sálu. Interiér bude doplněn dřevěnými kryty na topení a částečným dřevěným obkladem nové lehké příčky.

Nové řešení sálu odpovídá víceúčelovému využití prostoru – projekce, hudební vystoupení, přednášky. Pro tyto účely bude osazeno elektricky stahovatelné promítací plátno s projektorem, mobilní zvuková aparatura, na oknech budou osazeny elektricky ovládané zatemňující rolety.

Podlaha bude zvýšena. V místě budoucí VZT jednotky musí být zvýšená podlaha vynechána. V průběhu stavby je nutná koordinace prací (ponechání montážních otvorů pro nastěhování VZT jednotek, rozměření tras instalací v podhledu atd.). Zhotovitel je povinen vypracovat výrobní dokumentaci na vybrané prvky (pódium, VZT….). Zhotovitel je povinen před objednáním předložit technické listy, případně vzorky GP a objednateli k odsouhlasení, Bez tohoto odsouhlasení není možné prvky objednat a zabudovat.

Sborovna– budova D, 1.NP

Stávající stav:

Místnost je v současnosti využívaná jako počítačová učebna.

Návrh:

Odstranění stávajícího zařízení (nábytek, počítače, parapety a kryty topení), vyčištění místnosti bez zásahů do nosných konstrukcí, demontáž podhledů, bez zásahu do VZT rozvodů pro nucené větrání s rekuperací. Před započetím bouracích prací provede elektrikář odpojení elektroinstalace, označí kabeláž, která nesní být při bouracích pracích porušena. Jedná o kabeláž u termoelektrických hlavic u topení a u rekuperační jednotky. Dle zjištěných skutečností bude přepojeno do nového rozvaděče. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, slaboproudu, osazení nového umyvadla a připravena kanalizace a voda pro připojení dřezu v nové kuchyňské lince. Po provedení nové podlahové krytiny (součástí bude osazení chrániček v podlaze pro následné napojení elektroboxu na čelním stole), bude probíhat montáž vestavěného nábytku (šatní skříň, dřevěný obklad s věšáky, vestavěná skříň pod nástěnkami, kryty na topení, vestavěný pracovní stůl. Část nábytku bude přesunuta ze sousední chodby. Bude osazena nová kuchyňská linka a navazující skříň na tiskárny. Pro jednání učitelského sboru bude vytvořena sestava z typových stolů 1200 x 800mm ve tvaru „U“ s židlemi pro 51(54) učitelů. Pro video prezentace bude osazeno elektricky stahovatelné promítací plátno s projektorem a reproduktory.

Zhotovitel je povinen před objednáním předložit technické listy, případně vzorky GP a objednateli k odsouhlasení, Bez tohoto odsouhlasení není možné prvky objednat a zabudovat.

b)   konstrukční a materiálové řešení,

do nosných konstrukcí se v rámci stavebních úprav se nezasahuje

Nosné konstrukce

c) mechanická odolnost a stabilita.

Do nosných konstrukcí se nezasahuje.

Tato projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

# ZTI + UT

Po demontáží krytu na topení bude provedeno přetěsnění armatur stávajících článkových litinových otopných těles a budou provedeny nové nátěry, včetně stoupacího potrubí. V prostoru sborovny budou demontovány 2 teplovzdušné parapetní jednotky – nefunkční a osazena 2 otopná tělesa.

V prostoru sborovny bude upravena kanalizace a rozvody vody pro potřeby připojení kuchyňského dřezu a osazení nového umyvadla. Ve víceúčelovém sále bude demontováno umyvadlo a zaslepeny rozvody vody a kanalizace. V sousední místnosti – zázemí bude provedena výměna umyvadla s tím spojená úprava rozvodů vody a kanalizace.

VZT

Pro prostor víceúčelového sálu bude osazena vzduchotechnická rekuperační jednotka v zázemí sálu. Sání a výfuk je řešen úpravou okna pro průchod VZT potrubí zakončeném protidešťovou žaluzií. Distribuce vzduchu probíhá třemi podélnými difuzory, ke kterým je vedeno vzduchotechnické potrubí nad sádrokartonovým podhledem. Aby mohly být provedeny horizontální rozvody nového VZT potrubí, je třeba původní potrubí v sále vybourat, odříznout ve stoupačkách, původní stoupací potrubí dotěsnit a provést protipožární předěly. Ve sborovně bude nadále využívána stávající rekuperační jednotka bude přepojena na novou elektroinstalaci.

SILNOPROUDÁ a SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

V rámci stavebních úprav budou provedeny nové silnoproudé rozvody dle platných norem a předpisů. Nové rozvody budou nově napojeny do stávajícího patrového rozvaděče. Rozvod bude veden v podhledu. Slaboproudé rozvody budou napojeny z datových rozvaděčů. Obsahem slaboproudu kromě datových rozvodů a přípojných míst pro počítače je i technologie pro promítání a ozvučení, která bude upřesněna v době realizace, dle aktuální nabídky na trhu.

## Technické řešení napájecích rozvodů:

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm .

Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 .

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN 12 464-1. Hodnoty intenzity osvětlení v luxech pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v tabulce místností ve výkr. části.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Rozsah stavby nevyžaduje instalaci žádných technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

PBŘ posuzuje prostor víceúčelového sálu a podle něj budou osazeny protipožární dveře, provedeny požární předěly, osazeny hasicí přístroje a VZT bezpečnostní prvky a označeny únikové východy. Prostupy instalací do dalších úseků musí být požárně utěsněny.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neposuzuje se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Víceúčelový sál je větrán nuceně VZT rekuperační jednotkou, jejíž provoz bude řízen monitorem CO2. Přirozeně lze prostor větrat i otvíravými okny.

Ve sborovně je stávající VZT rekuperační jednotka, která bude využívána pro nucené větrání i nadále. Přirozeně lze větrat i otvíravými okny.

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Tepelná ztráta objektu se stavebními úpravami nemění.

Osvětlení

Denní osvětlení  je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody v objektu.

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod. Předpoklad je, že se budou stavební práce provádět během letních prázdnin.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neposuzuje se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavby se netýká

d) ochrana před hlukem,

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e) protipovodňová opatření,

Stavby se netýká

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Jiné účinky nemají na stavbu vliv.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Navrhované stavební úpravy (oprava sociálních zařízení) nemají na dopravní řešení vliv.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající.

- doprava v klidu,

Neposuzuje se.

d) pěší a cyklistické stezky.

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavby se netýká.

b) použité vegetační prvky,

Stavby se netýká.

c) biotechnická opatření.

Stavby se netýká.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, odpady a půdu. Jedná se o stavební práce uvnitř objektu.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při užívání (komunální odpad) se neposuzují. Zůstávají stejně jako doposud.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

K dané stavbě se neposuzuje.

d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neposuzuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude napojen na stávající podružný rozvaděč. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody vody v prostorách umýváren. Na odbočku na potrubí bude osazen vodoměr pro odečtení spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Stavby se netýká.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace - ulice Dygrýnova.

V případě potřeby záborů veřejného prostranství je nutné před započetím stavebních prací požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou zamezeny nepovolaným osobám.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Zábory veřejných ploch nejsou vyžadovány.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, a kámen budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Nakládání s odpady

Odpad bude tříděn.

Zatřídění odpadu

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Netýká se stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění bouracích  je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Dohoda o termínu provedení prací mimo návštěvní dny, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech apod..

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nedochází ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

### Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba bude prováděna mimo provoz školy v době letních prázdnin. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí ZŠ.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Dohoda o termínu provedení prací mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech.

- Ochrana ponechávaných konstrukcí před poškozením, zajištění prostor stavby proti šíření prachu

- Demontáže a bourací práce

- Oprava betonových podlah

- Provedení konstrukcí nových příček a předstěn, vč. osazení dveřních zárubní

- Provedení nových prostupů a páteřních rozvodů vody, kanalizace a VZT

- Provedení podlahových vrstev vč. zvýšeného stupňovitého jeviště a hlediště

- Zhotovení vnitřních technických rozvodů

- Zhotovení/oprava vnitřních omítek, opláštění sádrokartonových konstrukcí

- Dokončení vnitřních povrchů – položení nášlapných vrstev podlah, provedení obkladů

- Vymalování prostor

- Osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, kompletace elektro a VZT koncových prvků

- Montáž nových vnitřních dveří, nábytku, ostatních

- Úklid prostor

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Nezasahuje se do vodohospodářského řešení

V Praze 11/2022                                      Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Luboš Svatoš