ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENERÁLA JANOUŠKA

Dygrýnova 1006/21, Praha 9 – Černý Most II, 198 00

Akustická studie - prostorová akustika

Víceúčelový sál, 128 míst, 1. NP, blok E

Návrh akustických úprav

1.  Úvod

Předmětem akustické studie je návrh úprav prostorové akustiky víceúčelového sálu se 128 místy umístěném v 1.NP, blok E objektu Základní školy Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9-Černý Most II, 198 00.

2.  Použité výchozí podklady

- Víceúčelový sál, 128 míst, 1. NP, blok E, Základní škola Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9-Černý Most II, 198 00, projektová dokumentace pro provedení stavby, R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, 100 00 Praha 10, říjen 2022,

- Konzultace a technické podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace,

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění,

- ČSN 73 0525 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady. ČNI, únor 1998,

- ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely. ČNI, březen 2005,

- J. Vaverka, J. Havránek, V. Kozel, P. Siegl: Akustika staveb-Souhrn kriteriálních požadavků a výpočtových metod v oboru stavební a prostorové akustiky, VUT Brno, 1996,

- J. Vaverka, J. Chybík: Akustika staveb-Souhrn materiálů a jejich fyzikálních vlastností pro aplikace v prostorové akustice, VUT Brno, 1996,

- Technická dokumentace výrobce akustických obkladů, materiálů a konstrukcí, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, Praha.

3.  Doba dozvuku

V každém uzavřeném prostoru dochází vlivem zvukové pohltivosti stěn a vnitřního vybavení k pohlcování akustické energie vyzařované zdrojem zvuku.

Po zapnutí zdroje zvuku hustota zvukové energie s časem roste a asymptoticky se blíží hodnotě v ustáleném stavu, ve kterém je zvuková energie pohlcovaná stěnami neustále doplňována zdrojem zvuku. Součet energie v prostoru a energie pohlcované stěnami a vybavením se tedy musí rovnat zvukové energii vysílané zdrojem. Po vypnutí zdroje zvuku bude hustota zvukové energie v prostoru postupně klesat, až zcela zanikne.

Zvuk, který se šíří prostorem po vypnutí zdroje zvuku, se nazývá dozvuk a doba, po kterou existuje, je dobou dozvuku T.

Doba dozvuku je definována jako doba, za kterou po vypnutí zdroje zvuku klesne hustota energie nebo intenzita zvuku na miliontinu (10-6) své původní hodnoty.

Při vyjádření pomocí hladin akustického tlaku L, na jejichž vyhodnocování je založeno měření doby dozvuku, odpovídá době dozvuku rozdíl hladin 60 dB.

Činitel zvukové pohltivosti plochy je poměr zvukové energie plochou pohlcené k celkové energii na plochu dopadající

0 <  < 1.

Pro plochu úplně odrážející dopadající zvukovou energii je tedy

 = 0			[-]

a naopak plocha úplně pohlcující dopadající zvukovou energii má

 = 1			[-].

Zvuková pohltivost plochy S je

A = S		[m2].

Střední činitel zvukové pohltivosti n (i = 1 až n) ploch je

S = i iSi / S	[m2]

kde je	Si	[m2]	- dílčí plocha,

i	[-]	- činitel zvukové pohltivosti této dílčí plochy,

S	[m2]	- celkový vnitřní povrch uzavřeného prostoru,

S	[-]	- střední činitel zvukové pohltivosti vnitřního povrchu.

Pro dobu dozvuku platí Eyringův vztah

T = 0,163V / A	[s],

kde je	V			[m3]	- objem uzavřeného prostoru,

A = ES + 4mV	[m2]	- celková ekvivalentní plocha pohlcování,

m			[-]	- činitel útlumu zvuku při šíření ve vzduchu,

E= -ln (1 - S)	[-]	- Eyringův činitel zvukové pohltivosti.

Jak je z uvedených vztahů zřejmé, lze vhodnou kombinací obkladů a konstrukcí o různé zvukové pohltivosti ovlivňovat velikost doby dozvuku v uzavřeném prostoru.

Pro každý uzavřený prostor existuje tzv. optimální doba dozvuku, jejíž velikost závisí na objemu prostoru, na druhu zvukového signálu šířícího se vzduchem a na účelu, ke kterému má prostor sloužit.

Hlavní požadavky, zásady a kritéria pro řešení prostorové akustiky uzavřených prostorů a měření jejich doby dozvuku jsou uvedeny ve státních normách:

ČSN 73 0525	Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Všeobecné zásady,

ČSN 73 0526	Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku,

ČSN 73 0527	Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky-Prostory pro kulturní účely; Prostory ve školách; Prostory pro veřejné účely,

ČSN ISO 3382 (73 0534)	Akustika. Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů je stanoven způsob měření doby dozvuku.

Výpočet doby dozvuku se provádí v oktávových pásmech se středními kmitočty 125 Hz až 4 000 Hz nebo 250 Hz až 2 000 Hz (pro tělocvičny, sportovní a plavecké haly) podle ČSN 73 0525. Kmitočtový průběh doby dozvuku T vypočítaný pro navrhovanou skladbu akustických obkladů musí vyhovovat tolerančnímu pásmu pro převažující typ signálu v prostoru. Přípustná rozmezí poměru vypočítané doby dozvuku a optimální doby dozvuku T/T0 jsou uvedeny v příslušných normách.

V současné době jsou tyto státní normy platné, ale jejich ustanovení nejsou závazná, pokud není dalšími předpisy stanoveno jinak. Jejich doporučení se týkají objemu, tvaru, doby dozvuku a hlukových poměrů v akusticky náročných prostorech. Kvůli kvalitě díla je vhodné je při realizaci dodržovat.

4.  Požadavky na dobu dozvuku akusticky upravované místnosti

Návrh úprav prostorové akustiky je proveden podle doporučení platných českých státních norem, které jsou pro prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých závazné na základě § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, /lit. 3/, v platném znění a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, /lit. 4/, v platném znění. Podle § 4b této vyhlášky musí být v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dodrženy normové hodnoty doby dozvuku podle příslušné české technické normy.

ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 6/, stanoví v Tabulce č. 1 pro prostory pro kulturní účely následující požadavky na optimální dobu dozvuku:

To = 0,85 s	Víceúčelový sál, 128 osob, objem V = 420,0 m3,

hodnoty optimální doby dozvuku se vztahují ke kmitočtu 1 000 Hz v obsazeném stavu uzavřeného prostoru

přípustné rozmezí doby dozvuku k přednesu hudby i řeči je pro prostory pro kulturní účely stanoveno ve zmíněné normě na obrázku A.3:

+45 %/-20 % pro střední kmitočet oktávového pásma 125 Hz,

±20 % pro střední kmitočty oktávových pásem 250-2 000 Hz,

+20 %/-35 % pro střední kmitočet oktávového pásma 4 000 Hz.

5.  Návrh úprav prostorové akustiky

Výpočet doby dozvuku je proveden podle ČSN 73 0525, /lit. 5/, v oktávových pásmech kmitočtu se středními kmitočty 125 Hz až 4 000 Hz.

Základní rozměry prostoru a výsledky teoretického výpočtu předpokládaného kmitočtového průběhu doby dozvuku jsou pro navrženou akustickou úpravu stropu a stěn uvedeny v tabulce TAB 1:

Víceúčelový sál, 128 osob	V = 420,0 m3	To = 0,80 s	T1k = 0,61 s	Tstř = 0,63 s	TAB 1

stropní podhled		72,3 m2	Rigips Rigitone R 8-15-20 super, d=200 mm,

72,3 m2	sádrokartonová plná deska, d=200 mm,

zadní stěna		13,1 m2	Rigips Rigitone R 8-15-20 super, d=100 mm,

13,1 m2	sádrokartonová plná deska, akustická vložka z minerální vlny tl. 50 mm, d=100 mm,

kde je	- V  [m3]	- vnitřní objem místnosti,

- To     [s]	- optimální doba dozvuku učebny s obsazením,

- T1k    [s]	- střední doba dozvuku pro střední kmitočet oktávového pásma 1 000 Hz,

- Tstř   [s]	- střední doba dozvuku v pásmu se středními kmitočty 500-1 000 Hz,

- d [mm]	- tloušťka vzduchového polštáře,

- Rigips Rigitone R 8-15-20 super, d=200 mm

akustická sádrokartonová deska s nepravidelným děrováním 10 %, otvory o průměru 8-15-20 mm, s vliesem a akustickou vložkou z minerální vlny tl. 50 mm, např. Isover Akustic SSP 2, ve vzduchové mezeře d=200 mm,

tloušťka desky 12,5 mm, kolmo řezané hrany SK pro povrch bez viditelných spár,

montáž na standardní nosnou konstrukci z CD profilů z pozinkovaného ocelového plechu,

desky nejsou povrchově upraveny, po provedení montáže je třeba desky opatřit penetračním nátěrem a válečkem přemalovat.

- sádrokartonová plná deska, d=100 mm

plná sádrokartonová deska s akustickou vložkou z minerální vlny tl. 50 mm, např. Isover Akustic SSP 2, ve vzduchové mezeře d=100 mm,

tloušťka desky 12,5 mm, případně 9 mm,

montáž na standardní nosnou konstrukci z CD profilů z pozinkovaného ocelového plechu,

desky nejsou povrchově upraveny, po provedení montáže je třeba desky opatřit penetračním nátěrem a válečkem přemalovat.

Ve výpočtu předpokládané skutečné doby v sále je zahrnut vliv zvukové pohltivosti obsazení osobami a dalšího interiérového vybavení místnosti.

Bude-li se skutečně instalované množství akustických obkladů lišit od navrhovaného o ± 10 %, nebude výsledný kmitočtový průběh doby dozvuku podstatně ovlivněn.

Architektonicko stavební řešení akusticky upravovaných místností je navrženo v projektové dokumentaci, /lit. 1/.

Víceúčelový sál má

-	obdélníkový půdorys,

-	na jevišti s převýšením 50 mm rovnou podlahu s nášlapnou vrstvou z koberce,

-	v hledišti stupňovitou podlahu s pěti stupni s celkovým převýšením 450 mm s nášlapnou podlahovou vrstvou z vinylu,

-	stěny z omítnutého zdiva,

-	omítnutý železobetonový strop,

-	šest oken výšky 2 400 mm a šířky 2 050 mm ve fasádním plášti, opatřených elektricky ovládanými zatemňujícími roletami, pod okny jsou otopná tělesa,

-	dvoje vstupní plné dřevěné dvoukřídlé dveře výšky 1 970 mm a šířky 1 450 mm z chodby,

-	sedačky se sklopnými sedáky kotvené do konstrukce podlahy hlediště, sedačky bez čalounění, povrch překližka, 12 řad, 128 sedadel,

-	rovnou podlahu s nášlapnou podlahovou vrstvou z dřevěných dubových prken,

-	výškově odstupňovaný akustický stropní podhled z kombinace nepravidelně perforovaných a plných sádrokartonových desek s akustickou vložkou z minerální vlny tl. 50 mm ve vzduchové mezeře d=200 mm, rozmístěných podle projektové dokumentace, /lit. 1/, a ve výměře a provedení podle tohoto návrhu akustických úprav,

-	v akustickém stropním podhledu nad jevištěm instalovány LED pásky a bodová zapuštěná svítidla, nad hledištěm LED pásky,

-	akustický obklad zadní stěny z kombinace nepravidelně perforovaných a plných sádrokartonových desek s akustickou vložkou z minerální vlny tl. 50 mm ve vzduchové mezeře d=200 mm, rozmístěných podle projektové dokumentace, /lit. 1/, a ve výměře a provedení podle tohoto návrhu akustických úprav,

-	na jevišti těžký zatemňující závěs posuvný v kolejnici, promítací plátno 4×2,5 m a konzoly pro ozvučení a nasvícení,

-	v hledišti konzolu pro videoprojektor.

6.  Závěr

Návrh úprav prostorové akustiky víceúčelového sálu se 128 místy umístěném v 1.NP, blok E objektu Základní školy Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, Praha 9-Černý Most II, 198 00 je proveden podle doporučení platných českých státních norem, které jsou pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu závazné podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, /lit. 4/.

Navrhované akustické úpravy slouží ke zvětšení zvukové pohltivosti a tedy ke zkrácení dozvuku a snížení hladiny akustického tlaku v poli odražených vln v uzavřeném prostoru. Přispějí tím ke zlepšení srozumitelnosti řeči a k ochraně vnitřního prostředí před hlukem z provozu v místnosti, ze zdrojů uvnitř budovy i z venkovního prostoru a zajistí tak potřebnou akustickou kvalitu a pohodu v sále.

Z výsledků výpočtu předpokládané skutečné doby dozvuku vyplývá, že navrhované akustické úpravy umožní v sále zajistit akustické podmínky pro jeho víceúčelové využití stanovené v ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní účely. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 6/.

Praha, říjen 2022								Ing. Martin Čech

IČ: 41115163

Na Míčánkách 6

101 00  Praha 10-Vršovice

tel./fax:  272 730 640

gsm:      602 218 696

e-mail:   marcech@tiscali.cz