Technická specifikace zakázky „Výměna PVC a položení koberce – MŠ Chvaletická“

Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo na Výměna PVC a položení koberce – MŠ Chvaletická.

Výměna PVC proběhne ve dvou třídách (třída jídelna, třída herna) a dvou komorách umístěných ve spodním patře budovy. Součástí zakázky je: vystěhování a opětné nastěhování nábytku, demontáž a následná montáž dřevěného hrazení, stržení a likvidace staré podlahové krytiny, případné drobné vyštěrkování podkladu, dodávka lepení PVC po celé ploše, svaření PVC, dodávka a montáž lemování lina, dodávka a montáž dvou přechodových lišt. PVC musí být vhodné do školních prostor s nášlapnou vrstvou minimálně 7 mm – referenční typ krytiny je Fatra Novofloor Extra Amos

Pokládka koberce – koberec se bude pokládat na bývalou venkovní (dnes krytou) terasu na volně loženou dlažbu. Jako podklad k vyrovnání nerovností se použije hobra min. šířky 12mm ve dvou vrstvách a dále 3 mm podložka z extrudovaného polyetylénu.  Polyamidový smyčkový koberec o výšce minimálně 6 mm – referenční typ Argus/Argo.

Barva PVC, lemování a také barva kobercové krytiny musí být předem konzultována s ředitelkou školy

Návštěva objektu je možná po domluvě s ředitelkou školky Mgr. Hanou Seifertovou na tel. čísle 281 867 290, 281 868 434, 607 220 465