Technická specifikace

Výroba a dodání 32 ks výstavních stojanů včetně výplní pro projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14

Specifikace stojanu:

Materiál pro stojan: jekl 50 x 30 x 2 mm

Materiál pro vnitřní rám: jekl 20 x 20 x 2 mm

Úprava povrchů: bílý zinek

Velikost vnější celková: š 1100 mm x v 1900 mm

Vlastnosti:

- stojan je určen pro venkovní použití, je odolný vůči klimatickým podmínkám,

- stojan je samostatně stojící, konstrukce zajišťuje stabilitu, bezpečnost pro veřejnost

- konstrukce je celá svařená,

- výměna výplní je možná z jedné strany z boku, za pomoci odklopitelné jedné strany konstrukce dle vizuálu,

- uvnitř jednoho jeklu 20 x 20 x 2 mm jsou nanýtované matice, ve kterých je zajištěná odklopitelná konstrukce proti odcizení pomocí šroubu s čočkovou hlavou,

- základna stojanu je uzpůsobena pro umístění dlaždic,

- v základně jsou otvory pro možné upevnění do podkladu (min. o velikosti 12 mm),

- základna stojanu obsahuje vyrovnávací celoocelové šrouby pro zajištění stability,

- váha stojanu (bez zátěže) je taková, aby manipulaci se stojanem zvládly dvě osoby,

- stojan je určen pro oboustranné vystavování fotografií a jiných tištěných děl,

- veškeré sváry musí být zabroušené do roviny.

Specifikace výplně:

Materiál: PVC desky

Velikost: úměrná stojanu, viditelný formát minimálně A0

Vlastnosti:

- výplň je oboustranně potisknutelná,

- vždy oboustranně po obvodu nalepená páska o šíři 10 mm,

- výplň zvládne vyměnit neškolená osoba bez speciálního náčiní.