REKONSTRUKCE SKATEPARKU

Na parcele č.p.p. 232/749 k.ú. Černý Most, obec Praha

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

DRUH STAVBY:				Rekonstrukce skateparku

MÍSTO STAVBY:				Praha, parcela č.232/749 k.ú. Černý Most

STAVEBNÍK:				           MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

STUPEŇ DOKUMENTACE:	           Projektová dokumentace

DATUM:				           listopad  2016

Identifikační údaje

Stupeň : 		Projektová dokumentace

Stavebník :		MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČO: 00231312

Odpov. projektant : Daniel Nociar

Projektant:               L.Kocourek

Kukaňova 2238/7

Chomutov 430 03

Tel.: 737 581 858

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1)	Popis stavby

Projektová dokumentace řeší, na základě zadání stavebníka, rekonstrukci stávajícího skateparku v obci Praha, k.ú. Černý Most, č.p. 232/749.  Objekt je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město 110 00, Praha 1. Je ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Prahy 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9.

Vstup na pozemek je zajištěn z pozemku 232/762. Stavba není napojena na vodovodní řad, rozvod NN a splaškovou kanalizaci. Dešťové vody jsou svedeny na okolní pozemky ve vlastnictví hlv. města Prahy.

Stávající objekt skateparku je umístěn na asfaltové ploše, na které jsou osazeny překážky z plechu a dřeva.

Stávající dispozice skateparku nevyhovuje dnešním standardům a představám stavebníka, proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Parcela 232/749 není ve vlastnictví stavebníka. Bude sepsána písemná dohoda mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, na základě které bude možno zahájit výstavbu.

Stávající překážky budou rozebrány a odvezeny. Na místě stávajícího skateparku bude vystavěn nový betonový skatepark. Objekt skateparku bude tvořen železobetonovou deskou o tl. 160mm, beton tř. C25/30 XF1 - leštěný. Výztuž bude tvořena 1x vrstvou kari sítě 8mm, 150x150mm (čsn 73 6124).  Deska bude ležet na stávajícím asfaltovém povrchu. Objekt skateparku bude vyspádován, tak aby dešťové vody byly svedeny na okolní pozemky.

1.1)    Účel stavby

Betonový skatepark a street bude sloužit k jízdě na skateboardu, in line bruslí a BMX kolech výhradně se silikonovýmy pegy (násady), jinak mohou BMX kola dost značně poškodit povrch skateparku a kovové pojezdové hrany. Pozemek je ve vlastnictví hlv. města Prahy. Svěřená správa nemovitostí je ve vlastnictví Městské části Prahy 14.

V současnosti je na pozemku stávající skatepark, který je předmětem stavebních úprav a je součástí víceúčelového areálu.

V dokumentaci je navrženo dispoziční a konstrukční řešení, vzhled a umístění betonového skateparku na pozemku.

1.2)   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu:

Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití. Navržený skatepark je víceúrovňový a v půdorysném tvaru má tvar obdélníku, tyto části se dají v jízdě kombinovat a jsou plně průjezdné.

Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné  posezení a sledování dění v parku, při větší akci možno využít jako místo pro diváky, ale horní plochy opravdu nejsou moc velké, takže se bude přihlížet spíše z blízkého okolí skateparku, případně ze zatravněných okolních ploch. Přístup na plochu skateparku bude stávajícím prostorem.

Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku.

Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku.

Rozmístění překážek ve skateparku a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN 33943 platnou pro EU.

Do skateparku doporučujeme instalovat tabuli s provozním řádem místní organizace.

1.3)   Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost:

Konstrukční systém skateparku je samonosný. Skladba železobetonové konstrukce včetně podkladních vrstev je následující:

Železobetonový povrch:

ŽB Deska, beton C25/30 XF1-4, povrchově leštěný	160mm

1 vrstva kari sítí tl. 8mm, oka 150x150, nebo pruty 8 a 10 mm, distančníky

Zhutněné štěrkové podsypy 40 MPa

Tloušťka krytu celkem 410 mm

Technologický postup u provádění hlazeného betonu je standardní. V případě použití tzv. stříkaného betonu (Shotcrete) je taky proces standardní, pouze u rádiusových překážek se používá ručního hlazení oproti hlazení rovných a mírně nakloněných ploch, které se hladí také ručně. Všechny překážky a tvary jsou navrženy dle dlouholetých zkušeností a posledních trendů v tomto sportu. Dovezený materiál na staveniště se okamžitě zpracuje a nebude třeba řešit vnější dopravu a skladování.

2)	Údaje o provedených průzkumech a napojení na technickou infrastrukturu

- provedená obhlídka objektu a přilehlých staveb

- zaměření stávajícího stavu

3) 	Úpravy ploch a prostranství

- nejsou předmětem projektu

4) 	Zábor ze ZPF

- není předmětem projektu

5)	Péče o životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

6)	Vliv stavby na okolí

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a prostředí. Okolí bude dotčeno běžným stavebním hlukem a provozem, vznikajícím při výstavbě.

7) 	Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

7.1) Objekt není napojen na kanalizační přípojku.

7.2) Dešťové odpadní vody budou svedeny na okolní pozemky ve vlastnictví Hlv. města Prahy.

8) 	Odpadové hospodářství

Odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle §10,11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona o odpadech a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením do provozu doloží investor doklady o zneškodnění (případně o dalším využití) všech odpadů vzniklých při stavbě a smlouvu o zneškodňování odpadu.

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- Papírové obaly

- Zbytky řeziva

- Zbytky cihelné suti

- Igelitové obaly

- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže

- Obaly od barev, ředidel a lepidel

- Obaly z umělých hmot – plastik

- Odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních a především bouracích prací bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Zemní práce

Objekt skateparku, bude vystavěn na stávající asfaltové ploše stávajícího skateparku. Nebude provedeno hloubení nových základů.

b) Základy

Založení objektu je plošné a to přímo na monolitickou železobetonovou desku,která je samonosná. Deska bude provedena z vyztuženého betonu C25/30 XF1 v celé ploše včetně chodníků.

Deska bude uložena na štěrkovém podsypu tl. 200 - 1680mm, hutněném na 250 kPa. a bude oddělena od drenážního podsypu separační PE-folií .

c)  Bourací práce a vyzdívky

Na pozemku se nyní nachází stávající skatepartk. Staré překážky se rozeberou a budou odvezeny dle materiálů na skládku, nebo pro další použití.

d)  Svislé konstrukce

Objekt skateparku bude tvořen železobetonovou deskou o tl. 160mm, beton tř. C25/30 XF1 - leštěný. Výztuž bude tvořena 1x vrstvou kari sítě 8mm, 150x150mm (čsn 73 6124).  Deska bude ležet na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 200 - 1680mm.

e)  Strop

Není předmětem projektu.

f)  Podlahy

Objekt skateparku bude tvořen železobetonovou deskou o tl. 160mm, beton tř. C25/30 XF1 - leštěný. Výztuž bude tvořena 1x vrstvou kari sítě 8mm, 150x150mm (čsn 73 6124).  Deska bude ležet na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 200 - 1680mm.

g)  Komín

Není předmětem projektu.

h) Schodiště

Není předmětem projektu.

i)  Zastřešení

Není předmětem projektu.

j)  Výplně otvorů

Není předmětem projektu.

k)  Povrchové úpravy

Objekt skateparku bude tvořen železobetonovou deskou o tl. 160mm, beton tř. C25/30 XF1 - leštěný.

Beton nebude opatřen žádným nátěrem ani postřikem.

l)  Ústřední vytápění

Není předmětem projektu.

m)  Zdravotechnika

Objekt skateparku bude vyspádován, tak aby dešťové vody byly svedeny na okolní pozemky ve vlastnictví hlv. města Prahy.

n)  Elektroinstalace

není předmětem projektu

o)  Zařízení staveniště

Tento druh rekonstrukce nevyžaduje zařízení staveniště.

p) 	Odpadové hospodářství

Odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle §10,11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s těmito nakládáno v souladu s § 12 zákona o odpadech a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před uvedením do provozu doloží investor doklady o zneškodnění (případně o dalším využití) všech odpadů vzniklých při stavbě a smlouvu o zneškodňování odpadu.