Objednatel :	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce      :    	Vybavení interiéru Mateřské školky Zelelenečská

Zelenečská čp. 500, Praha 9, k.ú. Hloubětín

Č. zakázky:	0009 0079 40

Účel          :	Dokumentace pro provedení stavby

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, září 2017

A.1 Identifikační údaje

A.1.1Údaje o stavbě

a)   Název stavby:      	Vybavení interiéru Mateřské školky Zelelenečská

Zelenečská čp. 500, Praha 9, k.ú. Hloubětín

b)   Místo stavby:		Mateřská školka Zelenečská čp. 500

Praha 9 - k.ú. Hloubětín

c)   Předmět dokumentace:    	Dokumentace pro provedení stavby

A 1.2  Údaje o stavebníkovi:   MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 035 20 358

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem,

tel: 261 305 100, e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt@rprojekt07.cz

b)	Hlavní projektant:

Ing. Jiří Padevět – autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA: 03 319

A.2  Seznam vstupních podkladů

# - architektonická studie zpracovaná firmou R-Projekt 07 Praha s.r.o. v květnu 2017

# - Zaměření prostor zpracované firmou  R-Projekt 07 Praha s.r.o. v listopadu 2016

- Doměření krytů radiátorů zpracované firmou  R-Projekt 07 Praha s.r.o. v květnu 2017

- Požadavky uživatele – pí. Zychová (ředitelka MŠ)

- Údaje o stavbě

V rámci projektu je řešeno základní interiérové vybavení prostor MŠ – jedná se o sestavu vestavěných skříní umístěných při štítových stěnách, o kryty radiátorů ve 2. a 3.NP, vybavení kanceláří v 1.NP, 2.NP a 3.NP a doplnění vestavěných skříní do kuchyněk. Projekt je zpracován na základě požadavků a konzultací se zástupcem provozovatele – ředitelkou MŠ. Nábytek do prostor pro děti je navržen v jednoduché barevnosti, s tím že každá ze 4 tříd  se odlišuje barevnými odstíny použitých lamino desek.

C.  Termíny realizace:

07/2018-08/2018

D.  Dodavatel:

Bude určen výběrovým řízením

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Objednatel :	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce      :    	Vybavení interiéru Mateřské školky Zelelenečská

Zelenečská čp. 500, Praha 9, k.ú. Hloubětín

Č. zakázky:	0009 0079 40

Účel          :	Dokumentace pro provedení stavby

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, září 2017

Tato zpráva slouží zároveň jako  technická specifikace a  technické  standardy dodávky

Technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií výrobků a materiálů, kompletní požadavky a kvalitativní parametry stavby jsou pro jednotlivé položky výkazu výměr uvedeny v této technické specifikaci, které jsou pro zhotovitele závazné a jsou nedílnou součástí výkazu výměr.

Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popř. obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné.

1. Architektonické a technické řešení

Na základě zadání objednatele a požadavků uživatele byly navrženy nové sestavy skříní při šítových stěnách 4 učeben. V sestavách jsou umístěny 4 skříně pro ukládání lůžkovin a matrací a 3 otevřené skříně pro ukládání hraček. Horní skříňka u otevřené skříně je výklopná, madlo bude vodorovné délky 600 mm. Dvířka a poličky u otevřené skříňky budou provedeny z barevných lamin. U dvířek pro skříň na lůžkoviny budou použita vždy lamina 2 barev. Ve skříni na lůžkoviny bude pro poličky použito lamino v barvě korpusu. Dvířka těchto skříněk budou mít zapuštěné úchyty.

Dále jsou v rámci vybavení interiéru dodávány nové kryty na radiátory do učeben a umýváren ve 2 a 3. NP a 2 kryty radiátorů na chodbách. U fasády směrem do zahrady je část parapetů tvořena betonovými deskami tl. 70 mm. Tyto desky budou opatrně vybourány tak, aby nedošlo k poškození radiátoru, termostatické hlavice a okna. Stávající kryty radiátorů z LDTD desek v těchto podlažích budou zdemontovány. Dále bude provedena demontáž rámů dveří mezi učebnou a hernou. Plochy stěn po vybouraných parapetech a rámech dveří budou zednicky začištěny. Předpokládá se, že vymalování prostor proběhne v rámci souběžně prováděných prací na výměnu elektroinstalace.

Nové kryty radiátorů budou mít korpus z LDTD desek v barvě šedé, z horní strany budou kryty pracovní deskou tl. 30 mm v barvě šedostříbrné. Z čelní strany budou osazeny závěsné kryty radiátorů. Ty budou provedeny z horizontálních pásů barevných LDTD desek přikotvených na rošt z ocelových L-úhelníků a pásoviny. Tento rošt bude zavěšen na závěsy přikotvené ke korpusu. Závěsy budou provedeny z ocelových trnů prům 8 mm přivařených na pásovinu. Pásovina s trny bude ukotvena ke korpusu. Korpus musí být přikotven ke stěně. Pro zajištění co nejlepšího oběhu vzduchu kolem radiátorů budou do vodorovných pracovních desek osazeny eloxované hliníkové mřížky rozměrů 1000x100 mm.

Vestavěné skříně v kuchyňkách a dvě vysoké skříně v kanceláři v 1.NP budou atypické z LDTD desek tl. 18 mm s přestavitelnými poličkami a ABS hranami, korpus v barvě světle šedé, dvířka s dekorem bříza. Na vybavení kanceláří bude použit typový nábytek např. od firmy MY DVA group. Kuchyňská sestava v kanceláři v 1.NP bude tvořena kuchyňskou linkou s nerezovým dřezem s odkapávačem, vestavnou lednicí s mrazákem o celkovém objemu 123 litrů a energetické třídy A++, třemi spodními skříňkami a dvěma horními skříňkami. – viz. Tabulka vybavení interiéru a pohledy na stěny.

3. Technické řešení

Nábytek bude vyroben laminovaných DTD desek tl. 18 mm. Veškeré viditelné hrany desek musí být opatřeny ABS hranami. Tloušťky ABS hran jsou uvedeny v tabulkách. Veškeré hrany musí být zabroušeny.

Korpusy budou provedeny z LDTD v dekoru světle šedá. Doplňkové prvky budou z barevných laminovaných desek tl. 18 mm. Veškeré spoje desek budou skryté a zapuštěné pod líc desek. Panty dvířek budou použity s tichým a zpomaleným zavíráním. Veškeré prvky musí být přikotveny ke stěnám a vzájemně mezi sebou spojeny. Veškeré prvky nábytku musí být na plastových rektifikovatelných kluzácích min. tl. 5 mm, které umožní vyrovnání nerovností podlahy. Veškeré prvky – úchytky, panty, kování musí být před zahájením předloženy ve vzorcích projektantovi a bez jejich schválení není možné výrobu či dodávku zahájit.

Veškeré prvky nábytku musí být vyrobeny s ohledem na použití v Mateřské školce – tzn. musí mít především požadované bezpečnostní i jiné certifikáty.

Před zahájením výroby bude zpracována výrobní dokumentace, která bude projektantem odsouhlasena. Podkladem pro zpracování výrobní dokumentace je tabulka prvků interiéru a detaily. Před zahájením výroby musí být všechny rozměry překontrolovány na místě.

Kryty radiátorů jsou provedeny v kombinaci LDTD desek a ocelových konstrukcí, které budou složit k zavěšení čelního krytu radiátoru na korpus. Nosná konstrukce bude provedena z ocelových pásovin, L-profilů a tyčoviny prům 8 mm. Ocelové konstrukce budou mít veškeré svary zabroušené. Povrchová úprava bude 2x nástřik PU barvou v odstínu RAL 9006.

Standardy úchytek – zápustné úchytky obdélníkového tvaru s povrchovou úpravou Aluminium finish – referenční výrobek Hettich Nidum 96

Barevné řešení

Základní barevnost nábytku ve všech hernách je světle šedá. Třídy se odlišují barevností vodorovných prvků na krytech radiátorů, barevností dvířek a poliček u skříní u štítových stěn.

Základní korpusy

Světle šedá = Stone Grey – RAL 7047 – např LDTD Kronospan 0112PE

Doplňkové barvy

světle zelená = odstín Mamba Green- NCS S0580-G30Y – např LDTD Kronospan 7190BS

světle modrá = Marmara Blue – NCS S1555-B10G– např LDTD Kronospan 5515BS

Červená = Chilli Red – RAL 3020 – např LDTD Kronospan 7113BS

Tmavě oranžová = Orange – RAL 2000 – např LDTD Kronospan 0132PE

Světle oranžová = Orange – NCS S0560-Y10R – např LDTD Kronospan 0134PE

Tmavě zelená = Ever Green – NCS S6030-B90G – např LDTD Kronospan 7191BS

Světle zelená = Lime Grass – NCS S1060-G70Y – např LDTD Kronospan 5519BS

Dvířka nábytku do kanceláří a kuchyňky – dekor bříza – např. Kronospan 1715BS

Pracovní deska – Titan-Stříbrná = např. prac. deska Kronospan 0853PE

Veškeré barevné odstíny musí být před zahájením výroby předloženy dodavatelem nábytku ve vzorcích desek  projektantovi k odsouhlasení.

Vypracoval v září 2017

Ing. Jiří Padevět

R-Projekt 07 Praha