Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, 198 00 Praha 9

Příloha č. 3

Technická specifikace zakázky

Zadavatel v současné době používá digitální telefonní ústřednu Alcatel Omni PCX Office. Vzhledem ke stáří ústředny a potřebě rozšíření stávající sítě se zadavatel rozhodl vyměnit ústřednu za novou a má následující požadavky na novou telefonní  ústřednu:

- Připojení do JTS ISDN a analogovými linkami,  v budoucnu možný přechod na VOIP

- Modulární výstavba s možnou kapacitou 120 vnitřních linek

- Zapojení analogových linek bez použití převodníků

- Použití faxů

- Standardní funkcionality (přepojení, přesměrování hovorů, hlasová schránky, apod.)

- Instalace do RACKu

- Využití stávajících analogových telefonů a vrátníků

- Využití stávajících digitálních přístrojů, plná podpora

- Zapojení SIPových a VOIPových telefonů

- Funkce zobrazení volajícího číslem nebo jménem

Požadovaná konfigurace systému:

- 4x ISDN2

- 4 x analogová linka pro připojení do JTS

- 4 digitální stanice

- 40 analogových telefonů

- Kompletní instalace systému s umístěním do RACKU

- Interní paměť zhruba na 20 000 hovorů pro tarifikaci

- 3 kusy digitálních telefonů pro vedení školy

- 10 ks digitálních telefonů do kabinetů školy