Obsah

1	Identifikační údaje	3

2	Základní údaje o mostu	4

2.1	Základní informace	4

2.2	Stávající stav	4

2.3	Nový stav	4

3	Popis statického výpočtu	5

3.1	Všeobecně	5

3.2	Seznam podkladů a použité literatury	5

4	Popis objektu	6

4.1	Charakteristika objektu	6

5	Statický výpočet	7

5.1	Statický model konstrukce	7

5.2	Materiály	8

5.3	Zatížení	8

5.3.1	Zatížení stálá	8

5.3.2	Zatížení nahodilá	8

5.3.3	Zatížení klimatická	9

5.3.4	Zatížení teplotou	9

5.4	Kombinace zatížení	9

5.4.1	Kombinace zatížení pro trvalé návrhové situace STR	10

5.4.2	Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace EXT	10

5.4.3	Kombinace zatížení pro posouzení použitelnosti CHAR	10

5.4.4	Hodnoty kombinačních součinitelů	10

5.5	Posouzení	10

5.5.1	Dynamické chování konstrukce	10

5.5.2	Hlavní ocelový nosník	12

5.5.3	Dřevěné konstrukce	15

5.5.4	Betonové bloky	16

5.5.5	Mikropiloty	21

6	Závěr	22

# Identifikační údaje

Název stavby:			Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

Název mostu 			Dočasná lávka pro pěší

Katastrální území:		Kyje (731226)

Obec:				Praha

Kraj:				Hlavní město Praha

Objednatel:			Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

IČ 00231312

Investor:			Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

IČ 00231312

Správce mostu 			Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

IČ 00231312

Projektant: 			Agile Consulting Engineers s.r.o.

Na Vyhlídce 64

190 00 Praha 9

IČ: 077 39 010

tel.: +420 733 386 555

e-mail: info@agile-ce.cz

Ing. Petr Tomáš

Kooperace:			Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka

Autorizovaný inženýr v oborou mosty a inženýrské konstrukce

Číslo autorizace: ČKAIT - 0500774

Vypracoval:			Ing. Pavel Roubal

Stupeň dokumentace:		PDPS

# Základní údaje o mostu

## Základní informace

Dočasná lávka pro pěší převádí pěší provoz z rekonstruovaného mostu přes koryto řeky Rokytky. Účelem stavby je vybudování provizorní lávky pro chodce, která bude sloužit pro přechod řeky Rokytky při rekonstrukci blízkého silničního mostu přes Rokytku. Doba provozu lávky se předpokládá 1 stavební sezónu.

## Stávající stav

Jedná se o novostavbu dočasné lávky pro pěší.

## Nový stav

| Charakteristika mostu | Dočasná lávka pro pěší tvořena dvojící ocelových nosníků. |
| --- | --- |
| Délka přemostění | 10,4 m |
| Délka mostu | 12,4 m |
| Délka nosné konstrukce | 11,0 m |
| Světlost | 10,4 m |
| Šikmost mostu | 90° |
| Volná šířka | 2,0 m |
| Šířka průchozího prostoru | - |
| Šířka nosné konstrukce | 2,34 m |
| Celková šířka mostu (včetně říms) | 2,34 m |
| Výška mostu nad terénem | 2,90 m |
| Stavební výška | 0.25 m |
| Plocha nosné konstrukce mostu | 22,9 m2 |
| Zatížení mostu | ČSN EN 1991-2, rovnoměrné zatížení 5kN/m2 |
| Zatížitelnost mostu | Nestanovena |

Důležitá upozornění:

- Pro realizaci je třeba zpracovat realizační dokumentaci.

- Před zahájením prací na objektu mostu se předpokládá provedení přeložek a vyznačení  inženýrských sítí. Průběh sítí je třeba aktualizovat.

# Popis statického výpočtu

## Všeobecně

Průřezové charakteristiky a rozměry prvků do statického výpočtu jsou uvažovány dle stavební části projektu.

Zatížení uvažovaná ve statickém výpočtu jsou v souladu s platnými ČSN EN. Pro zatížení stálá bylo uvažováno s doporučenými hodnotami objemových hmotností materiálů a pro zatížení nahodilá byly uplatněny charakteristické hodnoty uvedené v normě ČSN EN 1991-2.

## Seznam podkladů a použité literatury

- Projektová dokumentace – Agile Consulting Engineers s.r.o.

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1991 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1991 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

# Popis objektu

## Charakteristika objektu

Celková výsledná dispozice je patrná a následujících obrázků.

Podélný řez

Příčný řez

# Statický výpočet

Vzhledem k typu konstrukce byl pro statický model zvolen model prutový.

## Statický model konstrukce

Pro výpočet byl vytvořen 3D model objektu.

Prvky konstrukce

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | hlavni nosnik - HEA260 | 10,800 | nosník (80) | standard | ocel |
| B2 | hlavni nosnik - HEA260 | 10,800 | nosník (80) | standard | ocel |
| B3 | ztuzeni - L80X8 | 1,800 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B4 | ztuzeni - L80X8 | 1,800 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B5 | ztuzeni - L80X8 | 1,800 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B6 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B7 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B8 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B9 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B10 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |
| B11 | ztuzeni - L80X8 | 2,546 | střešní ztužidlo (0) | standard | ocel |

## Materiály

Statický výpočet předpokládá použití následujících materiálů

Dřevo			S10(C24)

Ocel			S235

## Zatížení

### Zatížení stálá

Ocelové zábradlí je uvažováno 50kg/m… tedy 0,5kN/m.

Ukázka zatížení lávky zatíženími stálými.

### Zatížení nahodilá

#### Svislá

##### Rovnoměrné zatížení

Ve výpočtu je uvažováno dle ČSN EN 1991-2 s nahodilým zatížením lávky.

Pro lávku je tedy qfk=5kN/m2.

##### Soustředěné zatížení

Vzhledem k tomu, že dočasná lávka je světlé šířky 2m, je na ní konstrukčně zamezem výskyt vozidel. Je tedy v souladu s NA 2.42 uvažováno se soustředenou silou Qfwk=2kN.

#### Vodorovná

V souladu s ČSN EN 1991-2 čl. 5.4 je uvažováno s vodorovně působící silou o hodnotě 10% svislého rovnoměrného zatížení.

Ukázka zatížení lávky chodci

### Zatížení klimatická

Jedná se o dočasnou konstrukci na dobu jedné stavební sezóny. Zatížení klimatická uvažována nebyla.

### Zatížení teplotou

Jedná se o lávku, jejíž statické působení je jako prostý nosník. Teplotní zatížení na takovýchto konstrukcí nevyvolají žádné vnitřní síly. Zatížení teplotou tedy uvažována nebyla.

## Kombinace zatížení

Vzhledem k tomu, že konstrukce není ohrožena ztrátou stability, nebyla kombinace zatížení EQU uvažována.

### Kombinace zatížení pro trvalé návrhové situace STR

Účinky zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace byly stanoveny dle ČSN EN 1990 rovnice 6.10 následovně:

Ed=γGGk+γQQk,1+γQψ0Qk

G=1,00	pro příznivě působící stálá zatížení

G=1,35	pro nepříznivě působící stálá zatížení

Q=1,5		pro nepříznivě působící proměnná zatížení

### Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace EXT

Ve výpočtu s žádnou mimořádnou návrhovou situací počítáno nebylo.

### Kombinace zatížení pro posouzení použitelnosti CHAR

Účinky zatížení pro posouzení použitelnosti byly stanoveny dle ČSN EN 1990 rovnice 6.14b jako charakteristická kombinace zatížení následovně:

Ed=Gk+Qk,1+ψ0Qk

### Hodnoty kombinačních součinitelů

Hodnoty kombinačních součinitelů y byly uvažovány dle ČSN EN 1990, tabulky A1.1

## Posouzení

### Dynamické chování konstrukce

Pro posouzení dynamického chování konstrukce byla spočtena 1.vlastní frekvence svislého kmitání lávky plné a prázdné. Hodnoty svislých ohybových vlastních frekvencí jsou následující:

f1pr=4,62Hz, f1pln=2,42Hz

tomu odpovídající 1. Vlastní tvary konstrukce jsou následující:

Prázdná lávka 1. vlastní tvar

Plná lávka 1. vlastní tvar

Vzhledem k tomu, že nosník je vyplněn dřevěnými trámy, které nejsou s ocelovou konstrukcí spojeny pomocí spojovacích prostředků, lze předpokládat, že toto spojení bude vyvolávat v konstrukci velký útlum.

Potom tedy svislá ohybová 1. Vlastní frekvence lávky je mimo meze 1,3-2,3H, není tedy třeba provádět dynamické zatížení lávky chodci.

### Hlavní ocelový nosník

#### Vnitřní síly kombinace STRB

##### Grafické zobrazení vnitřních sil

Ohybový moment My

Posouvající síla Vz

Normálová síla

#### Posudek

Posouzení ocelové konstrukce bylo provedeno dle ČSN EN 1993-1-1 automaticky. Byla posouzena únosnost a stabilita. Posudky prvků jsou patrné z následujícího obrázku. Maximální možná hodnota, kdy prvek vyhoví je 1.

Prvek vyhoví, pokud je hodnota posudku ≤1. Maximální hodnota posudku na prvku je 0,59. Lze tedy konstatovat, že konstrukce na MSÚ VYHOVUJE.

#### Deformace lávky

Deformace nosníků byly zjišťovány od charakteristické kombinace zatížení CHAR

A následně byly tyto deformace podle typu prvku posouzeny. Posouzení probíhalo automaticky výpočetním programem.

Prvek vyhoví, pokud je hodnota posudku <1. Maximální hodnota posudku průhybu ocelových prvků lávky je 0,94.

Lze tedy konstatovat, že konstrukce na MSP VYHOVUJE.

### Dřevěné konstrukce

.

### Betonové bloky

Betonové bloky slouží jako opěry pro nosnou konstrukci lávky. Betonové bloky jsou podepřeny 3ks mikropilot a jsou zatíženy vlastní lávkou a zemním tlakem. Zemní tlak je vzhledem k rozměru bloku minimální a je přenesen rovnou do mikropilot.

Tvar betonového bloku je zřejmý z dispozičních obrázků (viz níže)

Půdorys bloku						Řez blokem

#### Reakce z mostu na betonový blok

Reakce od lávky do betonového bloku v kombinaci zatížení STRB.

#### Statický model betonového bloku

Vlastní betonový blok byl modelován jako deskový prvek podepřený v místech mikropilot.

#### Vnitřní síly kombinace STRB

##### Grafické zobrazení vnitřních sil

Ohybový moment mxD+

Posouvající síla mxD-

Ohybový moment myD+

Ohybový moment myD-

#### Posudek

Konstrukce bloku vyhovuje i z prostého betonu. Blok bude vyztužen pouze konstrukcčně povrchovou výztuží a dále budou vyztužena místa průniku mikropilot do bloku.

### Mikropiloty

Betonové bloky jsou podepřeny 3ks mikropilot.

#### Reakce z betonového bloku do pilot

Z reakcí vyplývá, že maximální síla do mikropilot je 100kN. Podrobný návrh mikropiloty (délka, kořen, průřez) navrhne zhotovitel mikropilot.

# Závěr

Statický výpočet prokázal, že navržené konstrukce splňují kritéria únosnosti i použitelnosti ve všech zkoumaných zatěžovacích stavech. Konstrukce jako celek tedy VYHOVUJE.

Ing. Pavel Roubal

Agile Consulting Engineers s.r.o