# Příloha č. 3

# Podrobná specifikace objednavatele (zadavatele) k VZ „Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů

Předmětem plnění je obnova stávající bezpečnostní a síťové infrastruktury. Původní zařízení dodavatel bude nadále využívat na svých detašovaných pracovištích během rekonstrukce budov úřadu, a to od 1Q/2020 do 4Q/2022. Obnova se týká cca. 1/5 aktivní infrastruktury zadavatele. Součástí plnění je mj. dodávka 2 ks centrálních bezpečnostních síťových zařízení a síťových zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečení síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele, internetem a spolupracujícími subjekty, včetně následné tříleté softwarové a servisní podpory od výrobce.

Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty, licence, záruku a podporu výrobce. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu „end of sales/end of support“. Všechna zařízení/SW musí být určena pro používání v České republice a musí splňovat všechny podmínky stanovené českými normami pro takové používání.

Nabízené řešení musí být 100% kompatibilní se stávající bezpečnostní infrastrukturou, která je tvořena FW Fortinet a síťové prvky HP (HPe) tak, aby v budoucnu bylo možné spravovat všechny provozované zařízení implementovaným administrativním nástrojem.

Podrobný popis požadavků je uveden v technické specifikaci „Minimálních požadovaných technických parametrů“

- Dodání firewallové soustavy sestávající ze 2 zařízení provozovaných v HA režimu

Dosažitelné parametry

Propustnost FW (1500/512): 18 Gbps

Propustnost FW - (packets per second): 13 Mbps

Propustnost IPS: 2 Gbps

Propustnost IPSec VPN (512 byte): 7Gbps

Propustnost NGFW: 1,5 Gbps

Maximální počet spojení: 2 Mio

Nových spojení za sekundu: 120 000

Musí umožňovat vytvoření HW redundance (clusteru)

Console (RJ-45): 1

15 síťových rozhraní 10/100/1000 Base-T (RJ-45)

velikost max 1U

Požadované podporované funkce

Možnost lokálního uložiště

Podpora virtuálních domén: 10

Podpora mobilních tokenů: (5000)

Podpora všech verzí SSL a TLS (až do verze 1.3 včetně).

Podpora PKI a CLR.

Podpora Client-to-site IPsec VPN.

Podpora Site-to-site IPsec VPN včetně PKI

Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení.

Podpora funkce zabezpečení protokolů pro řízení průmyslových technologií včetně rozpoznávání

Plnohodnotná podpora Virtual LAN (VLAN).

Plnohodnotná podpora IPv6 (aplikační vrstva, IPS a dalších bezpečnostních funkcí).

Plnohodnotná podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay.

Plnohodnotná podpora Layer 2 (transparent) mode.

Integrace s produkty třetích stran pomocí dokumentovaného API

Vytváření bezpečnostních politik na základě identifikace aplikace na 7 vrstvě OSI modelu

Blokování sítového provozu na základě typu a verze webového prohlížeče, přenášených datových objektů a typu provozu.

Funkce transparentní i explicitní proxy

Podpora řešení je IPS modul včetně ochrany stanic a uživatelů, možnost využít jako sondu pro odhalení nežádoucích aktivit v rámci vnitřní sítě, možnost definice vlastních IPS signatur

Okamžitě použitelné předdefinované IPS politiky.

Antivirový/antimalware engine pro ochranu proti známému škodlivému kódu s možností rozšíření řešení o funkci sandboxingu s API pro integraci s dalšími zdroji

integrovaný nástroje pro analýzu sítě, logování síťového provozu a nástroj pro vytváření cílových reportů ze získaných dat

Mobilní OTP (One Time Password) generátor, el licence: 10

- Dodání 2 ks páteřních přepínačů

Dosažitelné parametry

I/O porty 10/100/1000 Base-T (RJ-45): 48

SFP+ 10GbE porty: 4

Počet napájených portů PoE: 48

Propustnost (64 byte packets): 190Mpps

Management port (RJ-45):1

USB 2.0: 1

Velikost routovací tabulky IPv4: 4000

Velikost routovací tabulky IPv6: 2000

MAC adres tabulka velikost: 32 000

Paměť: 2GB

Možnost redundantního zdroje

velikost max 1U

- Dodání 4 ks koncových přepínačů

Dosažitelné parametry

I/O porty 10/100/1000 Base-T (RJ-45): 48

I/O porty 1000/10000 SFP+: 2

Počet napájených portů PoE: 48

Propustnost (64 byte packets): 130Mpps

Management port (RJ-45):1

Velikost routovací tabulky IPv4: 30

Velikost routovací tabulky IPv6: 30

MAC adres tabulka velikost: 16 000

velikost max 1U

- Dodání 1 ks přepínače pro SAN

Dosažitelné parametry

I/O porty 1000/10000 SFP+: 24

Management port (RJ-45):1

USB 2.0: 1

Velikost routovací tabulky IPv4: 10000

Velikost routovací tabulky IPv6: 5000

Propustnost (64 byte packets): 250Mpps

velikost max 1U

MAC adres tabulka velikost: 64 000

Možnost redundantního zdroje

velikost max 1U