Objednatel:	ZŠ Chvaletická

Chvaletická 918

198 00 Praha 14

Akce:    	STAVEBNÍ ÚPRAVY a  změna využití ŠKOLNICKÉHO BYTU NA KMENOVOU UČEBNU SE ZÁZEMÍM

ZŠ CHVALETICKÁ 4 čp. 918,  PRAHA 9 – K.Ú. HLOUBĚTÍN

Účel:		Dokumentace pro provedení stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, prosinec 2016, aktualizace listopad 2017

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy budou prováděny v objektu základní školy Praha 9, Chvaletická čp. 918   v k.ú. Hloubětín. Dle KN je pozemek zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 918, která je v KN uvedena jako jiná stavba.

Stavba se nalézá v území VV -  veřejné vybavení - území sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Dotčené území nepodléhá žádné ochraně území.

Školnický byt je umístěn v samostatné části objektu v jihozápadní části areálu ZŠ Chvaletická. Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, elektro-silnoproud a internet a je napojen na veřejnou komunikaci v ulici Vizírská

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Firmou Ing. Jiří Padevět byl proveden stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná narušení nosných konstrukcí objektu.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území apod.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. Práce náročné na hluk proběhnou ve vymezeném období (mimo výuku).

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nebude mít požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin v území.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nevyvolává požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající a nebude stavbou dotčeno. Jako příjezdová komunikace slouží stávající ulice Vizírská.

Před započetím stavebních prací je nutné požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí ke zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady, a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá ODO ÚMČ P14. Případné dodatečné změny musí být znovu projednány na ODO ÚMČ P14.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

Při realizaci je nutné zachovat přístup k objektu, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí. Do přípojek nebude zasahováno.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a související investice nejsou známy.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o objekt základní školy z 80. let 20. století. Dotčená část objektu byla určena k využití jako školnický byt. Jedná se o přízemní samostatnou část objektu. Školnický byt má samostatný vstup a z objektu základní školy je přístupný přes zahradu. V současnosti je školnický byt nevyužitý a z tohoto důvodu bude jeho využití změněno na školní třídu pro 18 dětí. V rámci stavebních úprav bude část dispozice vyčleněna pro hygienické zázemí – budou vytvořena WC s předsíňkami pro chlapce a dívky. Na WC pro dívky bude umístěna úklidová výlevka. Hygienické zázemí bude přístupné ze šatny. Na třídu bude navazovat i malé zázemí pro vyučujícího (kabinet).

Třída pro 18 dětí

Učebna: 		      				  46,40 m2

Zázemí – WC s předsíňkami, šatna, kabinet:	  22,15 m2

Celková užitná plocha:				  68,55 m2

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení.

- architektonické řešení

Objekt má 1 nadzemní podlaží, střecha je plochá. Je obdélníkového půdorysu, konstrukčně se jedná o jednotrakt. Z jihozápadu a severovýchodu je objekt prosvětlen okny. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a průvlaky na které jsou uloženy předpjaté panely. Obvodové zdivo je vyzděno z děrovaných cihel. Objekt je zateplen kontaktní izolací, jsou osazena plastová okna.

Stavební úpravy se týkají bývalého školnického bytu. Všechny vnitřní příčky budou vybourány a bude vytvořeno nové dispoziční řešení. Vstupní dveře ústí do předsíně, která bude sloužit zároveň jako šatna dětí. Z předsíně budou přístupná WC pro chlapce a WC pro dívky. WC pro dívky bude mít 1 kabinu a předsíňku. V předsíňce bude ve skříni umístěna úklidová výlevka. WC pro chlapce bude mít předsíňku, dále prostor pro pisoár a 1 kabinu s WC mísou.

Z předsíně bude přístupná i učebna – kmenová třída pro 18 žáků. Aby bylo zajištěno dostatečné denní osvětlení prostor, budou do stropu učebny vybourány 4 otvory, které budou zakryty střešními světlíky rozměrů 1,2x1,5 m. Pro přístup do zahrady přímo z učebny budou do severovýchodní stěny osazeny místo oken balkonové dveře. Ze třídy bude přístupné malé zázemí pro učitele – kabinet.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Popis navrhovaného provozu

Navržená nová třída pro 18 dětí bude mít vstup ze zahrady ZŠ. Ta je přístupná z hlavního schodiště školy. Součástí nově vytvářené třídy je i základní zázemí. WC pro chlapce a dívky, šatna a zázemí pro učitele.

- Technologické provozy a technologie

V rámci stavby nebudou umístěny žádné technologické provozy.

c) 	Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpad vznikající při užívání stavby bude likvidován stejným způsobem, jako je v současnosti likvidován z provozu stávající mateřské školy:

- 	Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů a likvidován dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k tomu, že objekt je řešen jako bariérový a případné zásahy by byly po technické stránce náročné, nejsou na základě § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Ministerstva pro místní rozvoj bezbariérové úpravy navrhovány.

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Pro bezpečné užívání budou splněny požadavky příslušných vyhlášek.          	V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., OTP s § 40 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení, bod 7 – nebudou osazeny dveře kývavé nebo turniketové, pokud by byla použita zasklená křídla, musí být opatřena bezpečnostním sklem a spodní třetina nesmí být zasklena.

Všechny podlahové krytiny musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,5 (vyhl. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Rovněž ve stravovacím provozu musí být podlahy opatřeny protiskluzovou krytinou dle platných norem.

Před kolaudačním řízením budou provedeny všechny požadované revize.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Stávající stav:

Objekt má 1 nadzemní podlaží, střecha je plochá. Je obdélníkového půdorysu, konstrukčně se jedná o jednotrakt. Z jihozápadu a severovýchodu je objekt prosvětlen okny. Z jižní strany je zapuštěn do terénu, ze severní strany přiléhá k objektu školy. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a průvlaky na které jsou uloženy předpjaté panely. Obvodové zdivo je vyzděno z děrovaných cihel. Objekt je zateplen kontaktní izolací, jsou osazena plastová okna.

Návrh:

Budou vybourány všechny skladby podlah, všechny podhledy, všechny vnitřní příčky, všechny skladby střech a část oken a zděného parapetu. Dále bude vybourána část stropní konstrukce (jedná se o demolici 2 stropních panelů) v místě navrhovaných světlíků.

Nové příčky budou zděné z děrovaných cihelných příčkovek. Ve všech prostorách budou nově osazeny sádrokartonové podhledy. Budou nově provedeny skladby podlah s tepelnou izolací 80 mm šedého podlahového polystyrenu. Pochůzné vrstvy podlah budou tvořit v předsíni a hygienickém zázemí keramické dlažby, v učebně a kabinetě PVC (vinylové) pásy. V hygienickém zázemí budou provedeny keramické obklady do v. 2 m.

Nové dveře budou dřevěné plné hladké.

Malby na stěnách v učebně a šatně budou provedeny ve světlých pastelových barvách. Ostatní povrchy budou mít malby bílé.

S ohledem na nutnost osazení nových stropních světlíků bude nutné vybourat 2 stropní  panely. V místech vybouraných panelů budou osazeny střešní světlíky rozměrů 120x150 cm. Stropní konstrukce mezi světlíky bude provedena z trapézových pozinkovaných plechů ukotvených do L-profilů a vyztužených sítěmi KARI. Nabetonávka bude provedena 5 cm nad horní úroveň vlny plechu.

Předpokládáme vybourání celé skladby střechy a provedení nové – nová pojistná hydroizolace z asfaltových pásů, tepelná izolace z polystyrenu + spádové klíny, geotextlie, hydroizolace z PVC fólie, násyp kačírku tl. 50 mm. Při výměně střešního pláště bude zvýšená část atiky (cca. O 30 cm) do úrovně okolních atik pomocí betonových cihel a bude na ní provedeno nové oplechování včetně vytažení a napojení hydroizolace.

Na severovýchodní straně bude vybouráno 1 okno a bude v tomto místě vybourán částečně parapet, Nově bude osazeno 1 nové okno a 1 nové balkonové dvoukřídlé dveře se sníženým prahem. Předpokládá se též osazení nových vstupních dveří – budou osazeny plastové dveře s plnými zateplenými kazetami.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

- konstrukční a materiálové řešení

viz samostatná zpráva

- mechanická odolnost a stabilita

Použité normy :

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

Tato projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)	technické řešení

# ZTI

Kanalizace

Nové vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na stávající kanalizaci. Ta je zakončena u severní stěny v místě bývalého WC v podlaze.  Nové vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT- vnitřní systém odpadního potrubí.

Vodovod

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody u severní stěny v místě bývalého WC.

VZT

Část prostorů má možnost být větrána přirozeným způsobem otevíracími okny – jedná se šatnu, kabinet a učebnu. Pro WC se zřizují následující samostatná, provozně na sobě nezávislá vzduchotechnická zařízení:

ZAŘÍZENÍ č.1 - Hygienické zázemí WC chlapci

WC jsou větrána podtlakově pomocí potrubního ventilátoru, umístěného v podhledu WC. Přes podříznuté dveře bude větrána i předsíňka WC. Vzduchový výkon ventilátoru je stanoven na 100 m3/hod. Ventilátor bude spínán vypínačem spolu s osvětlením předsíňky WC.

ZAŘÍZENÍ č.2 - Hygienické zázemí WC dívky

WC jsou větrána podtlakově pomocí potrubního ventilátoru, umístěného v podhledu WC. Přes podříznuté dveře bude větrána i předsíňka WC. Vzduchový výkon ventilátoru je stanoven na 100 m3/hod. Ventilátor bude spínán vypínačem spolu s osvětlením předsíňky WC.

VYTÁPĚNÍ

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a ocelovými rozvody. Prostor školnického bytu je vytápěn samostatnou větví z hlavní budovy ZŠ. Do rozvodů nebude zachováno, dochází pouze k přesunu radiátorů. V rámci těchto úprav se zkrátí stávající rozvody. Tepelná ztráta místností se nemění.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

V rámci stavebních úprav budou řešeny a provedeny nové silnoproudé rozvody dle platných norem a el. předpisů. Za dveřmi je osazen stávající podružný rozvaděč do kterého budou nově napojeny všechny nové vnitřní rozvody.

## Technické řešení napájecích rozvodů:

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm , zásuvkové o průřezu 1,5/2.5mm2 .

Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 .

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN 12 464-1. Hodnoty intenzity osvětlení v luxech pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v tabulce místností ve výkr. části.

Hodnoty osvětlenosti budou uvedeny v dalším stupni projektové dokumentace. Použité zdroje barev podání barev 1B.

Ovládání vypínači. Všechna zářivková svítidla budou mít elektronické předřadníky a zdroje s teplou barvou světla. Světelná instalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou.

Venkovní osvětlení

Před vstupem do objektu jsou osazena nová svítidla stropní. Tato svítidla jsou ovládána infračidlem pohybu. Nutno zajistit v průběhu stavebních prací, aby svítidla nebyla odpojena z rozvaděče.

Nouzové osvětlení

Nouzové únikové osvětlení je řešeno v souladu s ČSN EN 1838 pro osvětlení únikové komunikace. V případě výpadku el. energie jsou instalována nouzová svítidla s vlastním autonomním zdrojem. Pro označení směru úniku budou instalována svítidla s vlastním zdrojem a piktogramem. Tato svítidla budou umístěna nad dveřmi či v místech, kudy bude možné opustit budovu.

Zásuvkové instalace

Budou provedeny kabely CYKY 3C x 2,5 pod omítkou, a v podhledech sociálek. Poloha zásuvek bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.

Autonomní požární hlásiče

V souladu s vyhl. 23/2008 Sb bude nová třída vybavena autonomními požárními hlásiči kouře, certifikovanými dle ČSN EN 14604. Tyto hlásiče budou umístěny na stropě v učebně a šatně, ve směru úniku, s odstupem min. 300 mm od svítidla a 500 mm od vyústku vzduchotechniky. Autonomní požární hlásiče jsou vybaveny akustickou signalizací, která se aktivuje v případě, že požární hlásič detekuje kouř.

Hlásiče jsou napájeny vlastní akubaterií a jako požární zařízení podléhají pravidelným kontrolám a roční revizi, jejíž provedení si musí uživatel bytu zajistit u odborné servisní firmy.

Slaboproudé rozvody:

- počítačová síť pro učebnu bude napojena na stávající kabel zakončený v rohu učebny

- systém jednotného času a evakuační rozhlas budou napojeny na nejbližší hodiny a reproduktor, které se nacházejí v chodbě u vstupu do zahrady

- EZS - v prostorách učebny se zázemím bude osazena samostatná ústředna EZS, která bude napojena hlavní ústřednu EZS ve škole.

- výčet technických a technologických zařízení

VZT ZAŘÍZENÍ:

ZAŘÍZENÍ č.1 a 2 - Hygienické zázemí

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část „Požárně bezpečnostní řešení“

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a)	kritéria tepelně technického hodnocení

Pro navržené stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu se neposuzuje.

c)	posouzení využítí alternativních zdrojů energií

Pro tuto stavbu nejsou navrženy alternativní zdroje energie.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Větrání

Část prostorů má možnost být větrána přirozeným způsobem otevíravými, pro ostatní prostory se zřizují následující samostatná, provozně na sobě nezávislá vzduchotechnická zařízení. Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilací nebo větracími štěrbinami. Průměrná intenzita větrání čerstvým vzduchem v době využití interiéru musí při přirozeném větrání vyhovovat požadavkům na výměnu čerstvého vzduchu  viz. níže:

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek – příloha č.3 k vyhl. 410/2005 v platném znění:

Množství přiváděného čerstvého vzduchu

Typ prostoru					množství vzduchu (m3/hod.)

Učebny					20- 30 na 1 žáka

Šatny					20 na 1 žáka

Umývárny					30 na 1 umyvadlo

Sprchy 					150 – 200 na 1 sprchu

Záchody					50 na 1 kabinu

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Tepelná ztráta objektu se stavebními úpravami nemění.

Osvětlení

Denní osvětlení učebny je zajištěno svislými okny a střešními světlík a musí vyhovovat normovým požadavkům. Umělé osvětlení je řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody v objektu.

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Stávající ochrana před pronikáním radonu z podloží do interiéru se nemění.

b)	ochrana před bludnými proudy

Navržená stavba není ohrožena bludnými proudy.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

Navržená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d)	ochrana před hlukem

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e)	protipovodňová opatření

Stavba se nenalézá v povodňovém území.

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4   Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Objekt je napojen na veřejnou komunikaci v ulici Vizírská.

Před započetím stavebních prací je nutné požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá ODO ÚMČ P14. Případné dodatečné změny musí být znovu projednány na ODO ÚMČ P14. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

- doprava v klidu

Navrženými stavebními úpravami dochází ke snížení nároků na dopravu v klidu.

- pěší a cyklistické stezky

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

- použité vegetační prvky

- biotechnická opatření

Navržené stavební úpravy objektu nemají vliv na okolní řešení vegetace ani terénní úpravy. Na přilehlém chodníku se nenacházejí žádné stávající dřeviny, dřeviny v zahradě na vlastním pozemku nebudou stavbou dotčeny.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí být po dobu realizace stavby dodržovány zásady na omezení hlučnosti ze stavby tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby vlastní i staveb sousedících a v chráněném venkovním prostoru staveb tak, aby byly splněny požadavky §11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Z hlediska ochrany vod dle §104 odst. 9 vodního zákona nemůže mít předmětná stavba vliv na ochranu vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Odpady při užívání:

Tříděný odpad (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný odpad - budou ukládány do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku mateřské školy a likvidován dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy. Organický odpad se bude ukládat v plastikových uzavřených nádobách v chladnici na organický odpad. Likvidace organického odpadu bude zajištěna smluvním partnerem s oprávněním k jeho likvidaci alespoň 2x týdně. Lednice bude pravidelně sanována (je řešeno v rámci provozu celé mateřské školy).

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. 1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění a z hlediska lesů dle §48 odst. 2 písm. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění nejsou chráněné zájmy dotčeny.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navržená stavba se nedotkne žádných stromů, rostlin a živočichů. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA

Neposuzuje se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8   Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Odběr vody a elektrické energie pro stavbu bude řešen napojením na stávající instalační rozvody v objektu.

- Odvodnění staveniště

Tato stavba nevyžaduje odvodnění staveniště. Stavba bude probíhat v objektu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace -ulice Vizírská.

Před započetím stavebních prací je nutné požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Podmínky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnutí, které vydá ODO ÚMČ P14. Případné dodatečné změny PD musí být znovu projednány na ODO ÚMČ P14.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště

Pro staveniště nebudou potřeba zábory.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, cihelné zdivo a živice budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).

Nakládání s odpady

Odpad při demolici bude tvořen především bouraným stavebním materiálem – cihelné zdivo,  podlahové krytiny, dřevěné a keramické obklady, ocelové zárubně, dřevěná dveřní křídla.

Zatřídění odpadu

Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

- Bilance zemních prací

Stavba nebude vyžadovat provedení zemních prací.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Akce nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů.

Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny.

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou 
před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon.

Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvláště § 3 požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi a §§ 14, 15, 16. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k tomu, že objekt je řešen jako bariérový a případné zásahy by byly po technické stránce náročné, nejsou na základě § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 398/2009  Ministerstva pro místní rozvoj bezbariérové úpravy navrhovány.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

Pokud bude při stavebních pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích, je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o vydání příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna aspoň částečně za provozu školy. Doba provádění hlučných prací bude korigována dle doby vyučování. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí ZŠ.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Demontáže a bourací práce (po případném podchycení)

- Provedení nových stropních konstrukcí

- osazení světlíků a provedení nových skladeb střechy

- Provedení nových příček, vč. osazení dveřních zárubní

- Provedení hrubých podlahových vrstev

- Zhotovení vnitřních technických rozvodů

- Zhotovení/oprava vnitřních omítek

- Zhotovení SDK podhledů

- Dokončení vnitřních prací – osazení zařizovacích předmětů, položení nášlapných vrstev podlah, provedení obkladů, montáž otopných těles, montáž osvětlení, montáž nových vnitřních dveří

Praha, prosinec 2016, aktualizace listopad 2017

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět