LESPROJEKT  Stará Boleslav  s.r.o.

Šarochova 1328 , 250 02 -  Stará Boleslav

IČO  25065602,   DIČ  CZ 25065602

tel. 326 912 510, mobil: 602878030

e-mail: rausova@lesprojekt-sb.cz

| Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Vedoucí projektant: | Jednatel s.r.o.: |  |
| Ing. Jana Raušová | Ing. Jana Raušová | Ing. Tomáš Dvořák |  |
| Zadavatel /projektant : : PK FLORA s.r.o. Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3 |  |  |  |
| Investor : Městská část Praha 14 , Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 |  |  |  |
| Zakázkové číslo : 33/18 | Stupeň PD : DUSP | #### Datum : září/2018 |  |
| Název stavby : CYKLOSTEZKA ČIHADLA - úsek Broumarská - Dobrovolného Akce : NÁVRH KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les |  |  | Paré: |

Název stavby :     CYKLOSTEZKA  ČIHADLA -  úsek  Broumarská - Dobrovolného

#### Akce :			      NÁVRH KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Investor : 	Městská část  Praha 14                                                                        Bratří  Venclíků  1073, 198 21  Praha 9

Projektant stavby :  PK FLORA  s.r.o.  Vinohradská 2133/138,  130 00 Praha 3

Zodpovědný projektant : Dominik Plhoň

Zpracovatel akce :	Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o.
Šarochova  1328,  250 02 Stará Boleslav
 Firma zapsána v obchodním rejstříku  Městského soudu v Praze,                                                     oddíl C, vložka 46643

IČO 25065602,  DIČ  CZ 25065602
telef. : 326 912 510, mob. : 602 878 030
Zodpovědný projektant :
Ing.Jana Raušová
autorizovaný architekt – krajinářská architektura, ČKA 03312

Lokalizace území: Městská část  Praha 14

katastrální území  - Kyje,  Černý  most

stávající cesta propojující ulici Broumarskou  a Dobrovolného

Výměra řešeného území : cca 5 600 m2

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Podklady :   1. PD - CYKLOSTEZKA  ČIHADLA -  úsek  Broumarská - Dobrovolného

Průvodní a Technická zpráva, Výkres – D.1.0.2.2 – Situace kácení

(PK FLORA  s.r.o.  Vinohradská 2133/138, Praha 3 – 02/2018)

2.  Katastr nemovitostí

3.  Venkovní šetření – vlastní dendrologický průzkum

Datum venkovního šetření:  17.9.2018

Obsah dokumentace :   1. Souhrnná zpráva – návrh kácení

- Přehled kácenýchdřevin

- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

- Výkres – Zákres dřevin navržených ke kácení

M 1 : 500    formát  4 x A4

- souhrnná zpráva

Účel zpracování :

Předkládaná dokumentace řeší návrh kácení dřevin v rámci plánované výstavby účelové komunikace Cyklostezka – Čihadla.

Jedná se o vyšlapanou pěšinu, která je spojnicí mezi ulicí Broumarská  a Dobrovolného v Praze 9, na rozhraní katastrů Kyje  a Černý most.

Zde je navržena nová účelová komunikace,  včetně odstavné plochy, na kterou bude přímo napojena nová cyklostezka.

Stávající cestu je nutno rozšířit, vyřešit její odvodnění  a tedy i upravit okolní navazující svahy.  Navržené terénní úpravy si vyžádají odstranění stávajících dřevin.

Přehled o dřevinách, které je nutno vykácet je úkolem této dokumentace. Zpracována je i žádost o povolení kácení dřevin ( rostoucích mimo les), která bude podána na příslušný orgán státní správy.

Popis porostů :

Pozemky přes které prochází předmětná cesta, jsou vesměs porostlé vzrostlými stromy a to až na hranu cesty.

Druhovou skladbu dřevin tvoří především javor mléč a trnovník akát. Dále se vyskytuje třešeň ptačí, hloh, dub,javor klen, jabloň, skupina několika borovic černých a menší porost smrku omoriky. V menší míře je zastoupena vrba jíva, střemcha, líska obecná.

Věkové stádium dřevin je střední – většinou se  jedná o dospívající jedince o průměru kmene 10-20 cm. Je zde však  i několik starších exemplářů.  Mladé stromy, o průměru kmene do 10 cm jsou náletového původu.

Zdravotní stav dřevin je vesměs dobrý, odpovídá mladšímu věku dřevin. Jsou zde však i jedinci se zhoršeným zdravotním stavem – střední poškození , prořídlá koruna s prosychajícími větvemi.

Fyziologická vitalita je mírně až zřetelně narušená, stagnace růstu, defoliace koruny na periferních oblastech, vývoj sekundárních výhonů u starších jedinců.

Celková sadovnická hodnota dřevin je zde průměrná.

K předmětné cestě přiléhají i dva lesní pozemky, ze kterých bude nutno rovněž několik stromů odstranit. Tyto dřeviny jsou vyznačeny ve výkrese, nejsou však popisovány. Jejich odstranění je řešeno v rámci žádosti o dočasné odnětí části lesních pozemků (předčasné smýcení porostů).

Návrh kácení :

Dřeviny v bezprostředním okolí plánované stavby – účelové komunikace byly geodeticky zaměřeny.

Stromy, které jsou v kolizi se stavbou a je nutno je vykácet, byly projektantem komunikace vyznačeny v předané koordinační situaci. Tyto dřeviny (nacházející se na nelesních pozemcích)  byly očíslovány a jejich seznam s uvedením druhu dřeviny a obvodem kmene je uveden v následujícím přehledu.

Vyznačené  dřeviny, jejichž obvod kmene je větší než 80cm a skupiny souvislých porostů o výměře přes 40m2, budou vykáceny až po obdržení povolení od příslušného orgánu státní správy.

Pro dřeviny na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora je nutný písemný souhlas majitelů dřevin s jejich vykácením.

Kácení dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu a zejména mimo dobu hnízdění – nejlépe tedy od listopadu do konce února.

Vykácené kmeny stromů budou nabídnuty vlastníkovi příslušného pozemku k dalšímu využití. Pařezy stromů a větve kácených stromů budou odvezeny na skládku.

Mladé stromky a větve stromů je rovněž možno štěpkovat a drcenou borku využít k mulčování, nebo kompostování.

Před zahájením kácení dřevin je nutno zamezit vstup na cestu pro veřejnost. Celý prostor zabezpečit tak, aby nemohlo dojít během kácení k ohrožení života procházejících lidí.

Ochrana stávajících dřevin :

Během  stavby je nutno dodržovat platnou normu :

ČSN 83 9061    Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Kácením stromů nesmí být poničeny okolní dřeviny ! Zejména vzrostlé stromy je nutno odstraňovat postupným sesazováním koruny, tak aby se zamezilo polámání větví a poškození kmenů okolních stromů.

2.  Přehled kácených dřevin

rostoucích mimo les

| Čís. dřev. | Taxon |  | Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
| 1 | Malus sp. | jabloň obecná | 16-29 | 5-9 | 5 kmenů |
| sk 2 | Amorpha fruticosa Rosa canina | netvařec křovitý růže šípková |  |  | Keře- plocha 13 m2 kácet 6m2 |
| 3 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 57 | 18 |  |
| 4 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 115 | 37 |  |
| 5 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 50 | 16 |  |
| 6 | Quercus robur | dub letní | 38 | 12 |  |
| 7 | Malus sp. | jabloň obecná | 22+44 | 7+14 | dvoják |
| 8 | Prunus avium | třešeň ptačí | 47 | 15 |  |
| 9 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 53 | 17 |  |
| 10 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 41 | 13 |  |
| Čís. dřev. | Taxon |  | Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
| 11 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 63+44+ 80 | 20+14+ 25 | trojkmen |
| 12 | Malus sp. | jabloň obecná | 57 | 18 |  |
| 13 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | 35 | 11 |  |
| 14 | Pinus nigra | borovice černá | 48 | 15 | suchá |
| 15 | Pinus nigra | borovice černá | 61 | 19 |  |
| 16 | Pinus nigra | borovice černá | 46 | 15 |  |
| 17 | Pinus nigra | borovice černá | 57 | 18 |  |
| 18 | Pinus nigra | borovice černá | 59 | 19 |  |
| 19 | Pinus nigra | borovice černá | 72 | 23 |  |
| 20 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 54 | 17 |  |
| 21 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 66+59 | 21+19 | dvoják |
| 22 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 83+75 | 26+24 | dvoják |
| 23 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 74 | 24 |  |
| 24 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 71 | 23 |  |
| 25 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 91 | 29 |  |
| 26 | Picea abies | smrk ztepilý | 60 | 19 |  |
| 27 | Prunus avium | třešeň ptačí | 27 |  |  |
| sk 28 | Picea omorica | smrk omorika | 16-25 | 5-8 | souvislý porost stromů-plocha 29m2 |
| 29 | Prunus avium | třešeň ptačí | 31 | 10 |  |
| 30 | Prunus domestica syriaca | slivoň mirabelka | 19 | 6 |  |
| 31 | Prunus avium | třešeň ptačí | 24 | 8 |  |
| 32 | Quercus rubra | dub červený | 34 | 11 |  |
| 33 | Prunus avium | třešeň ptačí | 42 | 13 |  |
| 35 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 64 | 20 |  |
| 37 | Acer platanoides | javor mléč | 24 | 8 |  |
| 38 | Prunus avium | třešeň ptačí | 36 | 11 |  |
| 39 | Prunus avium | třešeň ptačí | 126 | 40 |  |
| 40 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 49 | 16 |  |
| 41 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 21 | 7 |  |
| 42 | Acer platanoides | javor mléč | 28 | 9 |  |
| Čís. dřev. | Taxon |  | Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
| 43 | Acer platanoides | javor mléč | 29 | 9 |  |
| 44 | Acer platanoides | javor mléč | 27 | 9 |  |
| sk 45 | Acer platanoides | javor mléč | 16-31 | 5-10 | souvislý porost mladých stromů-plocha 90 m2 |
| 46 | Acer platanoides | javor mléč | 28 | 9 |  |
| 47 | Acer platanoides | javor mléč | 22-38 | 7-12 | mnohokmen |
| 48 | Acer platanoides | javor mléč | 68 | 22 |  |
| 49 | Acer platanoides | javor mléč | 17 | 5 |  |
| 50 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 51 | 16 |  |
| 51 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 55 | 18 |  |
| 52 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 35 | 11 |  |
| 53 | Acer platanoides | javor mléč | 24 | 8 |  |
| 54 | Acer platanoides | javor mléč | 29 | 9 |  |
| 55 | Acer platanoides | javor mléč | 48 | 15 |  |
| 56 | Prunus avium | třešeň ptačí | 73 | 23 |  |
| 57 | Quercus petraea | dub zimní | 96 | 31 |  |
| 58 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 44 | 14 |  |
| 59 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 57 | 18 |  |
| 60 | Acer platanoides | javor mléč | 36 | 11 |  |
| 61 | Acer platanoides | javor mléč | 17 | 5 |  |
| 62 | Quercus robur | dub letní | 60+69 | 19+22 |  |
| 63 | Prunus domestica syriaca | slivoň mirabelka | 72 | 23 |  |
| 64 | Salix caprea | vrba jíva | 54 | 17 | stromový tvar |
| 65 | Betula alba | bříza bílá | 72 | 23 |  |
| 66 | Salix caprea | vrba jíva | 135 | 43 |  |
| 67 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 115 | 37 |  |
| 68 | Prunus avium | třešeň ptačí | 87 | 28 |  |
| 69 | Prunus avium | třešeň ptačí | 82 | 26 |  |
| 70 | Juglans regia | ořešák královský | 105 | 33 |  |
| 71 | Salix caprea | vrba jíva | 104 | 33 | stromový tvar |
| 72 | Salix caprea | vrba jíva | 64+49 | 20+15 | stromový tvar |
| 73 | Quercus petraea | dub zimní | 21 | 7 |  |
| 74 | Prunus domestica syriaca | slivoň mirabelka | 47 | 15 |  |
| 75 | Prunus domestica syriaca | slivoň mirabelka | 82 | 26 |  |
| Čís. dřev. | Taxon |  | Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Poznámka |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
| 76 | Acer platanoides | javor mléč | 91 | 29 |  |
| 77 | Quercus petraea | dub zimní | 102 | 32 |  |
| sk78 | Corylus colurna | líska obecná |  |  | mnohokmeny, plocha-4m2 |
| 79 | Prunus padus | střemcha obecná | 59 | 19 |  |
| 80 | Quercus petraea | dub zimní | 55 | 18 |  |
| 81 | Acer platanoides | javor mléč | 60 | 19 |  |
| 82 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 58 | 18 |  |
| 83 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 107 | 34 | trojkmen |
| 84 | Prunus avium | třešeň ptačí | 80 | 25 |  |
| 85 | Acer platanoides | javor mléč | 36 | 11 |  |
| 86 | Acer platanoides | javor mléč | 45 | 14 |  |
| 87 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 45 | 14 |  |
| 88 | Acer platanoides | javor mléč | 29 | 9 |  |
| 89 | Acer platanoides | javor mléč | 39 | 12 |  |
| 90 | Acer platanoides | javor mléč | 39 | 12 |  |
| 91 | Prunus padus | střemcha obecná | 57 | 18 | dvoják |
| 92 | Acer platanoides | javor mléč | 57 | 18 |  |
| 93 | Acer platanoides | javor mléč | 32 | 10 |  |
| 94 | Acer platanoides | javor mléč | 25 | 8 |  |
| sk 95 | Acer platanoides | javor mléč |  | 4-12 | souvislý porost mladých stromků-plocha 1 245 m2 |
| 96 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 52 | 17 |  |
| 97 | Acer platanoides | javor mléč | 31 | 10 |  |
| 98 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 23 | 7 |  |
| 99 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 41+28 | 13+9 | dvoják |
| 100 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 50 | 16 |  |
| 101 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 44 | 14 |  |
| 102 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 46 | 15 |  |
| 103 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 37 | 12 |  |
| 104 | Acer platanoides | javor mléč | 26 | 8 |  |
| 105 | Acer platanoides | javor mléč | 24 | 8 |  |
| sk | skupina keřů nebo skupina zahuštěného porostu stromů |  |  |  |  |
|  | dřeviny, pro které je nutné povolení ke kácení |  |  |  |  |

Obvod kmene byl měřen ve výšce 1,3m nad terénem.

| Množství kácených dřevin rostoucích mimo les : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kácené stromy |  |  | 98 | ks |
| plocha porostu keřů |  |  | 10 | m2 |
| plocha zahuštěného porostu stromů |  | 1 364 |  | m2 |

| parcel. čís. | vlastník pozemků | druh pozemku |
| --- | --- | --- |
|  | katastr.území Kyje |  |
| 1351/2 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | ostatní plocha |
| 2810/1 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 2 svěřená správa nemov. - MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1047, Praha 9 | ostatní plocha |
|  | katastr.území Černý most |  |
| 206/6 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | ostatní plocha |
| 208 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | ostatní plocha |
| 201/1 | Landia - Rajský vrch 3, s.r.o., Evropská 136, Praha 6 | orná |
| 188 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | trvalý travní porost |
| 186/9 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 2 | lesní pozemek |
| 193 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 3 | lesní pozemek |

3. Žádost o povolení kácení dřevin ROSTOUCÍCH MIMO LES

Před zahájením kácení je nutno nejprve podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les  na základě  §8 zákona č.114/1992 Sb. a dle vyhlášky č.189/2013 a její novele (vyhláška č.222/2014 Sb.).

Povolení kácení dřevin je požadováno pro dřeviny o obvodu kmene přes 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a dále pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů je větší než 40 m2.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin dle §4 vyhl.222/2014 Sb.

Specifikace dřevin navržených ke kácení, u kterých je nutné povolení :

| Čís. dřev. | Taxon |  | *Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Pozemek parcel.čís. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
| STROMY |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | k.ú. Kyje |
| 4 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 115 | 37 | 1351/2 |
| 11 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 63+44+ 80 | 20+14+ 25 | 1351/2 |
| 22 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 83+75 | 26+24 | 1351/2 |
| 25 | Robinia pseudoacacia | trnovník akát | 91 | 29 | 2810/1 |
|  |  |  |  | k.ú. Černý most |  |
| 39 | Prunus avium | třešeň ptačí | 126 | 40 | 188 |
| 57 | Quercus petraea | dub zimní | 96 | 31 | 206/6 |
| 66 | Salix caprea | vrba jíva | 135 | 43 | 201/1 |
| 67 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 115 | 37 | 201/1 |
| 68 | Prunus avium | třešeň ptačí | 87 | 28 | 206/6 |
| 69 | Prunus avium | třešeň ptačí | 82 | 26 | 206/6 |
| 70 | Juglans regia | ořešák královský | 105 | 33 | 206/6 |
| 71 | Salix caprea | vrba jíva | 104 | 33 | 201/1 |
| 75 | Prunus domestica syriaca | slivoň mirabelka | 82 | 26 | 206/6 |
| 76 | Acer platanoides | javor mléč | 91 | 29 | 206/6 |
| 77 | Quercus petraea | dub zimní | 102 | 32 | 206/6 |
| Čís. dřev. | Taxon | Taxon | *Obvod kmene (cm) | Průměr kmene (cm) | Pozemek parcel.čís. |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
|  |  |  |  |  | k.ú. Černý most |
| 83 | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 107 | 34 | 206/6 |
| 84 | Prunus avium | třešeň ptačí | 80 | 25 | 206/6 |

* Obvod kmene je měřen ve výšce 130cm nad zemí

| SKUPINY ZAHUŠTĚNÝCH STROMOVÝCH POROSTŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čís. dřev. | Taxon |  | Plocha porostu (m2) | Průměr kmene (cm) | Pozemek parcel.čís. |
|  | latinský název | český název |  |  |  |
|  |  |  |  | k.ú. Černý most |  |
| sk 45 | Acer platanoides | javor mléč | 90 | 5-10 | 206/6 |
| sk 95 | Acer platanoides | javor mléč | 1 245 | 4-12 | 206/6 |

Podrobnější popis dřevin je uveden v souhrnné zprávě.

Zákres předmětných dřevin je v přiloženém situačním výkrese.

Zdůvodnění žádosti k povolení kácení dřevin :

Důvodem kácení stromů je vybudování účelové komunikace dle projektové       dokumentace  s názvem „CYKLOSTEZKA  ČIHADLA -  úsek  Broumarská – Dobrovolného“

(projektant - PK FLORA  s.r.o.  Vinohradská 2133/138, Praha 3 – 02/2018).

Stávající vyšlapaná cesta bude rozšiřována do navazujících pozemků s dřevinami.

Řešeno bude i odvodnění cesty	a nové vybudování svahů přiléhajících k hraně cesty.

Tyto terénní úpravy neumožňují ponechat dotčené dřeviny a je nezbytné jejich vykácení.

Přehled vlastníků dotčených pozemků, dle katastru nemovitostí  :

| parcel. čís. | vlastník pozemků | druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| katastrální území Kyje |  |  |
| 1351/2 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | ostatní plocha |
| 2810/1 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 2 svěřená správa nemov. - MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1047, Praha 9 | ostatní plocha |
| katastrální území Černý most |  |  |
| 206/6 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | ostatní plocha |
| 201/1 | Landia - Rajský vrch 3, s.r.o., Evropská 136, Praha 6 | orná |
| 188 | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 | trvalý travní porost |