Obsah

Obsah	1

D.1.1 Technická zpráva	3

D.1.1	Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení	3

1.1.1	Základní popis úprav	3

1.1.2	Použité podklady	3

1.1.3	Popis stávajícího pozemku a zhodnocení staveniště:	4

1.1.4	Popis stávající stavby a provozu v objektu E	4

1.1.5	Průzkumy	5

1.1.6	Uvažované stávající skladby a popis stávajících konstrukcí	7

1.1.7	Radon	13

1.1.8	Bourací práce a demontáže:	13

1.1.9	Architektonické a výtvarné řešení:	15

D.1.2	Bezbariérové užívání stavby	17

D.1.3	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	17

1.3.1	Nosné konstrukce	17

1.3.2	Nenosné stěny a příčky	18

1.3.3	Podhledy	19

1.3.4	Akustický obklad	22

1.3.5	Obklad stěn - jídelna	22

1.3.6	Vnitřní dveře	23

1.3.7	Výplně otvorů v obvodové stěně	23

1.3.8	Střecha	24

1.3.9	Obvodový plášť a demontáž/montáž okna	25

1.3.10	Podlahy	28

1.3.11	Podkladní deska a úprava podloží	39

1.3.12	Rozšíření stávající nakládací rampy	40

1.3.13	Nové únikové schodiště	40

1.3.14	Vzduchotechnické kanály	41

1.3.15	Vnitřní omítky stěn a stropů.	43

1.3.16	Dřevěný obklad stěn	43

1.3.17	Vnitřní obklady keramické.	43

1.3.18	Nátěry stěn.	44

1.3.19	Nátěry ocelových povrchů.	44

1.3.20	Klempířské výrobky	45

1.3.21	Zámečnické výrobky	45

1.3.22	Dílčí úpravy dispozic:	45

D.1.4	Odpady ze stavby	47

D.1.5	Stavební fyzika	49

1.5.1	Tepelná technika	49

1.5.2	Osvětlení	49

1.5.3	Oslunění	50

1.5.4	Hlukové poměry	50

D.1.6	Výpis použitých předpisů	59

# D.1.1 Technická zpráva

## Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení

### Základní popis úprav

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy (rekonstrukce) 1.NP pavilonu „E“ - ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Stávající 1.NP slouží v současné době jako jídelna s kuchyní pro stravovaní žáků základní školy (pavilon A, C, D) a gymnázia (pavilon B). Objekt má ještě 1.PP (technické zázemí) a 2.NP, kde jsou tělocvičny se šatnami.

Na základě předkládané PD bude v 1.NP zachován kuchyňský provoz, jídelna a ještě k tomu přibývá návrh 4 tříd. Dispoziční řešení bude tedy zcela zásadně změněno.

I když se mění dispozice pouze 1.NP pavilonu „E“, zasáhnou změny i ostatní podlaží. Jedná se o zásahy z hlediska technické vybavení objektu – VZT, vytápění, ZTI, elektro.

Hlavní úpravy budou tedy probíhat v prostorech 1.NP, bude se jednat o:

- kompletní vybourání příček po hranici obvodového pláště, pouze stávající záchody pro jídelnu zůstanou zachovány

- kompletní výměnu podlah a to včetně podkladních betonu, hydroizolace a násypů

- výměnu dveří, provedení lokálních podhledů

- obnovu povrchů,

- provede se zvětšení oken, nebo úprava vstupů u východní části objektu

- z akustických důvodů bude nutné provést novou podlahu v tělocvičně ve 2.NP

- nové elektroinstalace  (silnoproud + slaboproud)

- nové rozvody vody+kanalizace, nový lapák tuků

- provedou se nové rozvody vytápění – připojovacích potrubí, stávající se vymění za nová

- modernizace vybavení gastro – jedná se ve většině o nové vybavení

- provede se kompletní výměna VZT,

- přiměřeně se vymění MaR pro VZT+vytápění

V ostatních podlažích budou stavební úpravy pouze dílčí, budou se týkat zejména drobných dozdívek a úprav povrchů.

Z hlediska použitých materiálů v gastroprovozu je uvažováno:

- PODLAHA : 	dlažba s hydroizolační stěrkou

- STĚNY: 	obklad stěn keramickou dlažbou do výšky 2m nad podlahou, omyvatelný nátěr

- STROPY:	nátěr, lokálně podhledy

Z hlediska použitých materiálů jídelně, nebo ve třídách je uvažováno:

- PODLAHA : 	Vinyl

- STĚNY: 	obklad stěn deskami, nátěr

- STROPY:	podhledy, lokálně nátěr

### Použité podklady

Při návrhu byly využity následující podklady:

- Původní projektová dokumentace: Stavba ČM II/3, objekt ZŠ 36 TŘÍD, 1988, zpracoval PROJEKTOVÝ ÚSTAV VÝSTAVBY HL.M.PRAHY.

- Dokumentace skutečného provedení stavby, A.1.1 – Architektonické a stavebně technické řešení, Stavební úpravy na základě energetického auditu, ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VYBÍRALOVA 964, K. Ú. ČERNÝ MOST, PRAHA 14,  zpracování 11-12/2013, Ing. Petr Andrejši

- Statický posudek (trhliny v příčkách), zpracovala Ing. Hana Dvořáková, 3/2017

K dispozici byly následující průzkumy:

- vizuální průzkum stavby a zaměření 1.NP

- Stavební průzkum stavby, zpracoval Ing. T. Řičař , 7/2018

- Studie denního osvětlení ing. Svatava Koubelová, 10/2018

- Akustická studie, posouzení zvukové izolace stavebních konstrukcí, Ing. Martin Čech, 10/2018

### Popis stávajícího pozemku a zhodnocení staveniště:

Stavební úpravy se budou odehrávat v rámci objektu E - ZŠ Vybíralova. Pozemek i stavba slouží pro účely školy. Stavba je umístěna uprostřed obytných bloků: Sídliště – Černý Most II. Přístup je od ulice Vybíralova.

Stavba se nachází ve svažitém terénu. V jakémsi terénním zářezu. Proto je úroveň 1.NP provedena rovněž na navážkách, které vyrovnávají terénní nerovnosti.

Stavba je obklopena okolními asfaltovými zpevněnými komunikacemi.

Pozemek kolem stavby je zatravněn, je zde i rostlá zeleň – stromy a keře.

Stavba je napojena na:

- splaškovou kanalizaci, a to včetně přes napojení na stavající lapák tuků

- dešťovou kanalizaci

- vodovod

- horkovod

- elektro

- slaboproud

- kolem podzemní části – 1.PP je provedena drenáž stavby

Stavba byla před 2 lety zateplena:

- provedena výměna oken

- zateplení stěn

- zateplení střechy

- provedena aktivní hromosvodná soustava

Město Praha má schválený územní plán. Stávající stavba ZŠ je umístěna na pozemcích jejichž využití je – VV - veřejné vybavení. Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

### Popis stávající stavby a provozu v objektu E

Stávající ZŠ Vybíralova vychází z koncepce pavilónového způsobu zástavby. Kdy školu tvoří několik budov (objektů), které jsou mezi sebou propojeny prosklenými chodbami. Výstavba školy probíhala na konci 80.let 20.století.

Jak již bylo napsáno, stávající jídelna s kuchyní se nacházejí v objektu E, 1.nadzemním podlaží. Kuchyně slouží jako gastroprovoz školy. Jsou zde provedeny 2 jídelny, kde jedna slouží pro žáky 1. stupně a druhá pro žáky stupně 2. a gymnázia.

Škola má stávající kapacity:

- Základní škola – stávající kapacita cca 600 žáků

- Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250–8 leté, cca 260 žáků

- Zaměstnanci školy (učitelé, provozní zaměstnanci), cca 90 osob

- Zaměstnanci jídelny  – 10 kuchařek, 1 provozní oddělení (kancelář)

- Školní jídelna – stávající kapacita cca 1000 jídel, 360 míst k sezení v jídelnách

Celková kapacita stávající je tedy cca 950 osob

Stávající kuchyně, jak již bylo zmíněno, byla provedena dle měřítek a pravidel, která byla v platnosti před 30 lety. Proto jsou již některé současné prostory předimenzované a kuchyně zabírá poměrně velkou plochu.  Zásobování kuchyně je automobily, které se dostanou přímo k objektu kuchyně po areálové komunikaci, která navazuje na ulici Vybíralova.

V objektu E, ve 2.NP se nachází provoz tělocvičny, včetně šaten a hygienického zázemí.

Objekt je i částečně podsklepen. V tomto prostoru je umístěno technické zázemí objektu E – VZT strojovna, strojovna vytápění, předávací stanice vytápění, strojovna MaR.

Jiná podlaží objekt E nemá. Pouze na střeše jsou ještě umístěny strojovny VZT, které slouží pro odvod vzduchu.

Technický stav stavebních konstrukcí

Prostory 1.NP jsou původní bez zásadnějších úprav. Částečně jsou pouze měněny podhledy v jedné z jídelen v prostoru výdejen a nedávno bylo provedeno zateplení školy.

Konstrukčně je objekt E proveden jako ŽB montovaný skelet. Objekt má plochou střechu.

Stav nosných konstrukcí se jeví jako dobrý. Problémem však je, že podlaha 1.NP je z velké části umístěna na násypu, který nebyl během realizace zřejmě dobře zhutněn. Dochází tedy k posunům a praskání příček. Nejvýraznější to je v místě mezi návazností podlahy, která je provedena na násypu a pak při přechodu na stropy 1.PP. Zde jsou posuny v řádu 5 cm. Zřejmě nebylo dobře provedeno zhutnění násypu, který byl proveden mezi obvodovou stěnou suterénu terénem pod podlahou 1.NP. Nebo dochází k nekontrolovatelnému průtoku vody.

V rámci studie byl proveden i průzkum podlah, který potvrdil projektovaný stav, viz dále nížeji.

Stávající provoz z pohledu TZB.

Objekt školy a celkově i kuchyně je standardně napojen na rozvody vody a kanalizace. U kuchyně je zřízen lapák tuků. Objekt E je napojen na areálové rozvody.

Z hlediska větrání stávající kuchyně je v 1.PP zřízena strojovna, kde jsou umístěny jednotky pro ohřev vzduchu. Odtud je vzduch pak veden do 1.NP, prostoru kuchyně a jídelen. Z 1.NP je pak odváděn vzduch přes 2.NP na střechu, kde jsou strojovny VZT s odtahovými ventilátory. Je zde tedy ještě původní nehospodárné řešení, které neuvažovalo rekuperaci vzduchu.

Doplňkově je vzduch do jídelen přiváděn přes podokenní konvektory, kde dochází k jeho ohřevu.

Z hlediska vytápění je kuchyně, ale i ohřev VZT napojen na stávající rozvody teplé vody, které jsou přiváděny z výměníkové stanice a strojovny vytápění umístěné v 1.PP. Rozvody jsou vedeny v 1.NP v podlahových kanálech. Jako koncová tělesa jsou použity litinové radiátory, nebo podokenní konvektory v jídelnách, které jsou přímo napojeny na přívodní vzduch z exteriéru.

Z hlediska elektroinstalací jsou provedeny ještě původní 30 let staré rozvody a rozvodnicové skříně. Objekt E je napojen na hlavní rozvaděč a v prostoru kuchyně jsou umístěny podružné rozvaděče.

Ohledně slaboproudu jsou provedeny drobné rozvody strukturované kabeláže a telefonu. Rovněž i MaR.

Stavba není napojena na plyn. Rovněž stavba nemá EPS.

### Průzkumy

Na základě smluvní dohody s MČ Praha 14, byly provedeny sondy do podlahy varny pro přípravu jídla a rovněž byly provedeny sondy do příček. Průzkum byl prováděn 2.7. a 3. 7. 2018.

Místa prováděných sond podlah:

Výsledky průzkumů:

Sonda č. SK1, místnost čistících prostředků – m.č. E 135, skladba byla kompletně suchá (sonda byla prováděna v prostoru jako příklad skladby v suchém provozu):

- Dlažba											6 mm

- Cementový potěr									30 mm

- Betonová deska bez výztuže 						           		75 mm

- Hydroizolační pás-předp. IPA 2x,							8 mm

- Následně byl prováděn vrt v podkladním betonu až do hloubky 25cm, bez naražení na zeminu.

SKLADBA CELKEM						 			119 mm

Foto sonda SK1:

Sonda č. SK2, hrubá přípravna masa m.č. E125, skladba byla nalezena jako vlhká až mokrá (sonda byla prováděna v mokrém provozu), skladba od horního líce:

- Dlažba (9mm) + lepidlo 		 							12 mm

- Beton (mokré), bez výztuže								55 mm

- Hydroizoalční pás-předp. IPA 2x, (mokré)	    	               			8 mm

- Cementový potěr (mokré)								40 mm

- Polystyrenová deska 									15 mm

- Hydroizoalční pás - předp. IPA 2x, (mokré)	    	               			8 mm

- Betonová deska 									120 mm

- Terén

SKLADBA CELKEM						 			258 mm

Foto sonda SK2:

Sonda č. SK3 (2 sondy), úklidová komora m.č. E105, skladba byla suchá (sonda byla prováděna na hranici zastropení nad 1.PP) skladba od horního líce:

- Dlažba		 									6 mm

- Cementový potěr									45 mm

- Beton vyrovnávací	    	               						55 mm

- ŽB betonová deska

SKLADBA CELKEM						 			106 mm

Foto sonda SK3:

Sondy do stěn

Ověřovací sondy byly zvoleny dle stávajícího projektu na různé typy příček. Sondy měly potvrdit, zda byly dělící konstrukce prováděny dle projektu.

Ve většině případů byly na příčky použity keramické cihly CDm, respektive cihly plné. To by mělo být zhodnoceno v rozpočtu a výkazu výměr.

Foto sond.

Závěr z provedeného průzkumu

Sondami podlah byly v zásadě potvrzeny skladby uváděné v projektu. V místě kde je mokrý provoz – v prostoru je umístěna gula a dochází k mytí podlahy – je souvrství mokré nebo navlhlé. To je zřejmě způsobeno degradací izolací proti vodě. V suchých provozech byly skladby suché, což rovněž potvrzuje, že stavba není zatížena problémy se spodní, respektive srážkovou vodou.

Ohledně příček, je třeba uvažovat, že jsou příčky provedeny z velké většiny z keramických tvarovek CDm.

### Uvažované stávající skladby a popis stávajících konstrukcí

Nosné konstrukce

Stavba ZŠ Vybíralova – objekt E je typizovanou zástavbou z přelomu 80. a 90. let 20. století. Hlavním konstrukčním systémem stavby je ŽB skelet s viditelnými průvlaky. Modulový systém 6 x 6 m. Sloupy mají rozměr 400x400mm. Strop je tvořen ŽB dutinovými panely tl. 250mm.

Založení stavby je na ŽB patkách. Po obvodu jsou provedeny ŽB prahy, které nesou obvodový plášť.

Pro zajištění objektu v horizontálním směru jsou v 1.NP vybudovány 3 ztužující stěny. Ztužující stěna pokračuje na 1 místě i do 2.NP.

Nosná konstrukce střechy (2.NP - objektu E) je zhotovena z žebříkových, předpjatých žebrovaných panelů typu TT a předpjatých dutinových panelů Spiroll.

Obvodový plášť

Obvodové stěny byly původně tvořeny pouze železobetonovými sendvičovými panely stavební soustavy předpokl. VVÚ-ETA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 80 mm. Parapetní panely tl. 290 mm,  (původně bez dalšího zateplení). Předpokládaná skladba 150mm ŽB deska + 80 mm tepelné izolace + 60mm krycí deska. V roce 2013 se provedlo zateplení stavby a výměna oken.

Spojovací krčky mezi objektem „E“ a objekty „D“, „A“ - byly opatřeny proskleným fasádním systémem.

Obvodový plášť objektu je ve své ploše zateplen kontaktním zateplením s tepelnou izolací z fasádního expandovaného polystyrenu (EPS) tl. 120 mm (lamda=0,035W/mK-charakteristická hodnota). Zároveň je provedeno zateplení ostění, nadpraží a parapetů okenních otvorů tepelnou izolací z EPS dle dimenze okenních rámů (lamda=0,035W/mK-charakteristická hodnota).

Sokl obvodového pláště je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 80 mm (lamda=0,035W/mK-charakteristická hodnota) s povrchovou úpravou odolnou proti působení vody (mozaiková soklová omítka). Zateplení soklové části je provedeno do úrovně 500 mm pod upravený terén s ochrannou nopovou fólií a novým či opraveným okapním chodníkem z betonových dlaždic do pískového lože. Zateplení pod úrovní terénu není provedeno v místech stávajících asfaltových ploch. Zde je tepelná izolace soklu zakončena v úrovni terénu.

Původní meziokenní vložky byly nahrazeny typovým kompletizovaným dílcem, který je součástí řešení celého okenního dílce. Původní vyměněné se zachovávají a v obou případech je doplněn kontaktní zateplovací systém EPS F 70 tl. 120 mm.

Barevné značení BOURANÝCH VRSTEV obvodového pláště, pokud není bourána celá konstrukce i s panelem:

- VRSTVY PODLAHY BOURANÉ VŽDY - PODLE TABULKY MÍSTNOSTÍ 1.NP STÁV.STAVU

- VRSTY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

Skladba systému zateplení v běžné ploše - expandovaný polystyren EPS-F tl. 120 mm

| S-OP1 - Skladba obvodového pláště (od interiéru) - EPS | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| ŽB panel, nebo vyzdívka obvodového pláště | - |
| Lepidlo pro EPS desky | 5 |
| Polystyren EPS 70 F, λ = 0,035 W/Mk (charakteristická hodnota) lambda výp. 0,038 W/(mK) + kotvení - hmoždinky, třída reakce na oheň E | 120 |
| Probarvená silikátová omítka, skladba: - Stěrkovací hmota - Sklotextilní síťovina - Základní nátěr pod finální omítky - Probarvená silikátová omítka | 10 |
| CELKEM | 135 |

V exponovaných fasádách je v úrovni přízemí provedena zvýšená mechanická odolnost – 2x armovací sklotextilní síťovina – poloha viz výkresová část.

Skladba zateplení v místě meziokenní vložky

| S-OP2 - Skladba obvodového pláště (od interiéru) - EPS | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Kompletizovaný dílec meziokenní vložky | 135 |
| Lepidlo pro EPS desky | 5 |
| Polystyren EPS 70 F, λ = 0,035 W/Mk (charakteristická hodnota) lambda výp. 0,038 W/(mK) + kotvení, třída reakce na oheň E | 120 |
| Lakovaná Cetris deska + kotvení | 16 |
| CELKEM | 276 |

Skladba zateplení v oblasti soklu nad terénem - extrudovaný polystyren XPS tl. 80 mm

| S-OP3 - Skladba obvodového pláště (od interiéru) - XPS | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| ŽB panel, nebo základový práh | - |
| Lepidlo pro XPS desky | 5 |
| Desky XPS , lambda char. 0,035 W/(mK), lambda výp. 0,035 W/(mK) | 80 |
| Probarvená silikátová omítka, skladba: - Lepící stěrková hmota - Armovací sklotextilní síťovina - Lepící stěrková hmota - Podkladní penetrační nátěr - Mozaiková omítka | 10 |
| CELKEM | 95 |

Střecha

Střechy byly řešeny jako dvouplášťové s odvětrávanou vzduchovou mezerou a tepelnou izolací z minerální plsti tloušťky 120 mm. Horní pláště byly dřevěné s živičnou krytinou. Část pavilonu byla zastřešena jednoplášťovou střechou.

V roce 2013 byly všechny střešní konstrukce pavilonu nově zatepleny. Původní konstrukce střechy byla dvouplášťová provětrávaná s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů na dřevném bednění. Izolace byla na stropní konstrukci. Vrchní plášť byl postupně rozebrán až na původní nosnou dřevěnou konstrukci. Původní tepelná izolace je doplněna o novu izolace z minerální vaty tl. 160Mm (lamda=0,039W/mK-charakteristická hodnota). Bednění je provedeno nové dřevěné z OSB desek. Hydroizolace je  fóliová – mechanicky kotvená folie z měkčeného PVC. Byla zvýšena výška bednění tak, aby vznikla dostatečná provětrávaná mezera (navýšení v tloušťce doplněné izolace – 160 mm). Byly přesunuty větrací otvory nad horní hranu doplněné izolace. Součástí střech v místě atiky je v určitých částech osazení boxů pro hnízdění rorýse.

V části objektu E se nachází jednoplášťová střešní konstrukce. Stávající povlaková hydroizolace byla vyspravena. Je doplněna tepelná izolace a provedena nová hydroizolace (fóliová).

S-S01 Skladba střechy - dvouplášťová:

- střešní hydroizolační fólie DACHPLAN D (PVC-P), mechanické kotvení, měkčené PVC + výztužná polyesterová mřížka

- sklovláknitý VLIES 120g/m2

- bednění z desek OSB  P+D tl. 25 mm pro použití do vlhkého prostoru

- rošt bednění pro zvýšení prostoru vzduchové mezery - zvýšení dřevěné konstrukce dřevěnými hranoly o 160 mm á 625 mm

- dřevěná nosná konstrukce původní, ve spádu

- provětrávaná dutina

- nová tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm, lambda char. 0,039 W/(mK), lambda výp. 0,043 W/(mK)

- původní tepelná izolace

- nosná konstrukce stávající

S-S02 Skladba střechy – jednoplášťová, strojovna VZT (osy 3-4, I-J):

- střešní hydroizolační fólie DACHPLAN D (PVC-P), mechanické kotvení, měkčené PVC + výztužná polyesterová mřížka (hodnota faktoru difuzního odporu 20000)

- separační textilie (min. 300 g/m2)

- mechanicky kotvená tepelná izolace ze dvou desek EPS100S-E (samozhášivý) pro částečně pochozí střechy o celkové tl. 160 mm,  lambda char. 0,038 W/(mK), lambda výp. 0,040 W/(mK)

- původní živičné tavné lepenky

- původní cementový potěr tl. 30 mm

- původní lehký beton ve spádu tl. cca 65 mm / 130 mm (druhá část jednoplášťové střechy)

- původní fólie hliník / plast

- původní tepelná izolace – minerální vata 80 mm / 130 mm (druhá část jednoplášťové střechy)

- původní cementový potěr tl. 25 mm

- původní nosná konstrukce (želbet. panely)

Okna

V rámci zateplení 2016 byla osazena okna s plastovým rámem a izolačním dvojsklem.

Podlahy

Podlahy prošli rekonstrukcí v roce 2005. Ve většině se provedla nová povrchová vrstva. Hydroizolace je ještě původní. Sondami se nepotvrdilo, že by skladby podlah byly uloženy na polystyrenu.

Povrch podlah v současnosti tvoří PVC a dlažby.

Barevné značení BOURANÝCH VRSTEV podlah:

- VRSTVY PODLAHY BOURANÉ VŽDY - PODLE TABULKY MÍSTNOSTÍ 1.NP STÁV.STAVU

- VRSTVY BOURANÉ S PŘIHLÉDNUTÍM K PROJEKTU 1.NP STÁVAJÍCÍHO STAVU – POZNÁMKÁM VE VÝKRESU

- VRSTY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

Skladby stávajících podlah – 1.NP - orientačně:

BP - Pod podlahami na terénu se předpokládá následující skladba:

- Hydroizoalční pás - předp. IPA 2x,	    	               					8 mm

- Betonová deska 										150 mm

- Štěrkový podsyp										100 mm

- Terén											1000mm

Celkem											          1258 mm

Pozn.: V dotčeném prostoru (1.NP a 1.PP – STÁV.STAV) budou bourány všechny podkladní betony, a to i včetně zeminy a štěrkového podloží ! pokud ! nebude možné vrstvy zhutnit na předepsané požadavky nových podlah.

BP1a – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, DLAŽBA na terénu – suchý provoz:

- Dlažba											6 mm

- Cementový potěr										30 mm

- Betonová deska se sítí 						           			75 mm

- Lepenka A400 H

- Polystyrenová deska 									15 mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										126mm

BP1b – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, DLAŽBA na stropní desce suterénu:

- Dlažba (9mm) + lepidlo				  					12 mm

- Cementový potěr 										45 mm

- Betonová mazanina se sítí	    	   	 	    					55 mm

- ŽB betonová deska -strop

SKLADBA CELKEM										112mm

BP2a – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, DLAŽBA na terénu – mokrý provoz:

- Dlažba (9mm) + lepidlo 		 							12 mm

- Betonová deska se sítí									55 mm

- Hydroizoalční pás-předp. IPA 2x, 	    	               					8 mm

- Betonová deska se sítí									40 mm

- Lepenka A400 H

- Polystyrenová deska 									15 mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										130mm

BP2b – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, DLAŽBA na stropní desce – mokrý provoz:

- Dlažba (9mm) + lepidlo 		 							12 mm

- Betonová deska se sítí									55 mm

- Hydroizoalční pás-předp. IPA 2x, 	    	               					8 mm

- Betonová deska se sítí									40 mm

- ŽB betonová deska -strop

SKLADBA CELKEM										115mm

BP3a – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, PVC na terénu – suchý provoz:

- PVC												2 mm

- Cementový potěr										30 mm

- Betonová deska se sítí 						           			75 mm

- Lepenka A400 H

- Polystyrenová deska 									15 mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										122mm

BP3b – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, PVC na stropní desce suterénu:

- PVC	 						  					2 mm

- Cementový potěr 										45 mm

- Betonová mazanina se sítí	    	   	 	    					55 mm

- ŽB betonová deska -strop

SKLADBA CELKEM								 		102 mm

BP4 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, NÁTĚR na terénu – suchý provoz:

- Nátěr											1 mm

- Cementový potěr										30 mm

- Betonová deska se sítí 						           			75 mm

- Lepenka A400 H

- Polystyrenová deska 									15 mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										121 mm

BP5 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, NÁTĚR na terénu – exteriér:

- Betonová dlažba										40 mm

- Lepidlo

- Hydroizolační stěrka										3 mm

- Cementový potěr										50mm

- Betonová deska se sítí 						           			75 mm

- Lepenka A400 H

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										168 mm

Skladby stávajících podlah – 2.NP - orientačně:

BP10 – STÁVAJÍCÍ PODLAHA, TĚLOCVIČNA - 2.NP:

- Nové vlysy (kolem roku 2005) 								21mm

- Původní vlysy 										21mm

- Prkenná podlaha										25mm

- ROŠT – prkna 2.vrstva,  po 50 cm 								25mm

- ROŠT – prkna 1.vrstva,  po 50 cm 								25mm

- FIBREX 											10mm

- Betonová mazanina									          40-50 mm

- Stropní panel (250 mm)

SKLADBA CELKEM									      167-177 mm

Stávající příčky

Na základě sond se předpokládá, že všechny příčky byly provedeny z keramických tvarovek CDm. Případně z cihel plných. Plynosilikáty se neprokázaly.

Skladby stěn, podlah a stropů – chladírny, mrazírny

Barevné značení BOURANÝCH VRSTEV podlah:

- VRSTVY PODLAHY BOURANÉ VŽDY - PODLE TABULKY MÍSTNOSTÍ 1.NP STÁV.STAVU

- VRSTVY BOURANÉ S PŘIHLÉDNUTÍM K PROJEKTU 1.NP STÁVAJÍCÍHO STAVU – POZNÁMKÁM VE VÝKRESU

- VRSTY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY/ NEBO BUDOU ZBOURÁNY DLE VÝKRESU

SCH-STROP 01

- ŽB strop

- Cementová omítka 										10mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Polystyren 	 100mm

- Cementová omítka s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo					30mm

SKLADBA CELKEM									          140 mm

SCH-STROP 02

- ŽB strop

- Cementová omítka 										10mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Polystyren 	 200mm

- Cementová omítka s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo					30mm

SKLADBA CELKEM										240mm

SCH-STĚNA 01

- Bělninový obklad										6 mm

- Porézní cementová omítka	s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo				30mm

- Polystyren 	 										50mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementová omítka										10mm

- Zdivo

SKLADBA CELKEM										96mm

SCH-STĚNA 02

- Bělninový obklad										6 mm

- Porézní cementová omítka	s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo				30mm

- Polystyren 	 										100mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementová omítka										10mm

- Zdivo

SKLADBA CELKEM										146mm

SCH-STĚNA 03

- Bělninový obklad										6 mm

- Porézní cementová omítka	s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo				30mm

- Polystyren 	 										150mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementová omítka										10mm

- Zdivo

SKLADBA CELKEM										196mm

SCH-STĚNA 04

- Bělninový obklad										6 mm

- Porézní cementová omítka	s armaturou Ø 5mm, rabicové pletivo				30mm

- Polystyren 	 										200mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementová omítka										10mm

- Zdivo

SKLADBA CELKEM										246mm

SCH-PODLAHA 01

- Keramická dlažba										8 mm

- Maltové lože											20 mm

- Betonová mazanina se sítí rabicovou							72 mm

- Asfaltový pás A400										4 mm

- Polystyren 	 										100mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementový potěr se sítí RABIC								100mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM										459 mm

SCH-PODLAHA 02

- Keramická dlažba										8 mm

- Maltové lože											20 mm

- Betonová mazanina se sítí rabicovou							72 mm

- Asfaltový pás A400										4 mm

- Polystyren 	 										150mm

- Parozábrana – 1x SA IV, 3x Na

- Cementový potěr se sítí RABIC								50mm

- BP - podkladní vrstvy na terénu

SKLADBA CELKEM									         1059 mm

### Radon

Radonový index geologického podloží (1 – nízký, 2 – střední,3 – vysoký):  2

Na základě průzkumu je RADONOVÝ INDEX POZEMKU: STŘEDNÍ

### Bourací práce a demontáže:

#### Statické úpravy

Při úpravách nedochází k takovým zásahům do stávajících nosných konstrukcí, které by ovlivnily jejich únosnost. Nové nosné prvky nebudou prováděny, výjimku tvoří pouze úprava stávající ztužující stěny – to je podrobně řešeno v části – konstrukční řešení.

Ve stávajících stropních panelech je bez zvláštního posouzení možné provádět svislé prostupy v dutinách panelů (šířka 160 mm) do délky 1000 mm, max 2 otvory  v jednom panelu vedle sebe. U dané soustavy je možné přerušení žeber v krajních třetinách panelu, nic takového tu ale není navrhováno.

Otvor musí být proveden řezáním panelu (jádrovými vrty), nikoli bouráním sbíječkou nebo bouracím kladivem. Předpokládají se jádrové vrty pro zdravotně technické instalace. Bude upřesněno na stavbě dle požadavku ZTI, předpokládá se následující:

- Jádrový vrt délky 400mm, profil 102mm – V102 – 25ks

- Jádrový vrt délky 400mm, profil 152mm – K152 – 6ks

Zaslepení otvorů po rozvodech do 1.np a do 2.NP bude provedeno zabetonováním dutiny v celé tloušťce stropního panelu (250 mm) betonem C20/25, Beton B C25/30, OCEL 10505(5). Dno dobetonávky bude vyztuženo sítí KARI 8/100 mm (S3). V otvoru bude dobetonávka uchycena:

- hmoždinkovým účinkem, pokud stěny původního prostupu nejsou svislé, ale tvořené stěnou dutiny v panelu nebo otevřené směrem vzhůru

- vlepením výztuže do svislé stěny prostupu. Vlepená výztuž bude R16 (5) délky 250 mm (100mm zalepit do otvoru vyvrtaného ve stěně prostupu, rozteč výztuže 150 mm.Uchyceno na chemickou kotvu

- Ze spodní strany se provede bednění.

- Při realizaci bude zpracováná realizační dokumentace.

Rozměry dobetonávek:

- 1000x600 – 2ks

- 1800x900 – 2ks

- 600x500 – 1ks

- 1100x700 – 1 ks

- 400x400 – 2ks

- 900x400 – 1ks

- 600x300 – 1ks

#### požadavky na bezpečnost

V průběhu stavebních prací nese dodavatel plnou zodpovědnost za stabilitu a tuhost prvků nosné konstrukce a návrh a použití dočasných podpor, ztužidel a jiných pomůcek ve všech fázích provádění až do úplného dokončení prací na nosných konstrukcích včetně případného obezdění a zabetonování prvků.

Dodavatel bude postupovat dle požadavků v konstrukční části.

#### Popis jednotlivých bouracích prací

- Demontáž a likvidace stávajícího vybavení kuchyně, části gastro. Předpokládá se zachování vybraného stávajícího zařízení – viz výkaz stavební část a gastro. Bude provedena repase.

- Odstranění stávajících dveřních křídel a vybourání zárubní u vybraných dveří

- Dále je navrženo bourání příček, dle rozsahu – výkres bourací práce, stávající stav.

- Provede se vybourání podlah v 1.NP, a to včetně podkladní betonů a podkladní zeminy – výkres bourací práce, stávající stav.

- Budou provedeny nové prostupy stropními panely, i když se předpokládá, že z 90% budou využity prostupy stávající

- Budou demontovány stávající zařizovací předměty a rozvody ZTI, které je obsluhují v rámci celého podlaží, a to i ležaté rozvody.

- Stávající vzduchotechnické rozvody budou v rámci potřeb 1.NP kompletně demontovány, a to včetně VZT jednotek

- Elektrorozvody (silnoproud+slaboproud) budou v rámci 1.NP demontovány včetně stávajících rozvaděčů. Část elektrorozvodů bude zachována, ty je nutné před zahájením prací „vytyčit“ a ochránit, jedná se o rozvody pro další podlaží a objekty, které nesouvisí s 1.NP objektu E

- Omítky a obklady budou osekány dle PD.

- Budou vybourány v obvodovém plášti:

  - Otvory pro nová okna

  - Stěny, v místech východní fasády, kde se provedou jinak dveře

  - Otvory pro odvody VZT, ZOTK, elektro, ZTI

- Bourací práce jsou uvažovány včetně všech pomocných konstrukcí a zařízení.

- Provede se vybourání části ztužující stěny

- Stávající záchody pro jídelny zůstanou zachovány, nebudou bourány

Obecně před započetím bouracích prací většího rozsahu, budou provedeny sondy,a dle zjištěných skutečností bude následně zvolen vhodný postup bourání.

V případě zjištěných skutečností které nebyly zaneseny do projektové dokumentace, a nebylo možné je zjistit z dostupné původní dokumentace, uvědomí vedoucí stavby projektanta architektonicko stavební části popřípadě statika.

Bourací práce mohou pokračovat až po odsouhlasení projektantem.

V rámci provádění stavby se po odstranění podkladního betonu provede průzkum stávajících násypů pod podlahou. Průzkum provede geolog dodavatele stavby, který určí kvalitu zásypů a podloží pod stávající podlahou. Provedou se dynamické zkoušky podloží. V případě, že podloží nebude vyhovující, geolog určí rozsah odebrání zásypů a navrhne další opatření, např. stabilizaci násypu.

#### Hlavní zásady bouracích prací

##### Odpojí se všechny sítě a rozvody od zdroje a jednotlivé rozvody se demontují.

##### Demoliční práce musí provádět odborná stavební firma s příslušným oprávněním.

##### Obvod staveniště musí být řádně zabezpečen a vymezen (oplocen) proti nežádoucímu vstupu nepovolaných osob.

##### Práce musí provádět zkušení pracovníci znalí pracovních postupů a konstrukčních stavebních zásad. Práce musí být prováděny pod dohledem odborně způsobilého a oprávněného vedoucího pracovníka.

##### Na demoliční práce si musí provádějící firma vypracovat technologický postup s ohledem na stabilitu nosných konstrukcí.

##### Před zahájením bouracích prací je nutné provést podrobný průzkum všech sítí a rozvodů, na které je objekt napojen – zejména přívod elektřiny, plynu, vody, dešťové a splaškové kanalizace, rozvodů ústředního vytápění, telefonu a dalších slaboproudých rozvodů a od těchto sítí jej odpojit. O odpojení všech sítí bude sepsán písemný protokol.

##### Vlastní objekt bude bourán postupným rozebíráním konstrukce s dodržením bezpečnostních předpisů. Při rozebírání konstrukce je nutné stále dbát a mít zajištěnu stabilitu okolních konstrukcí i celého objektu (konstrukce zajišťující stabilitu objektu je nutné odstranit až na závěr demoličních prací za provizorního zajištění okolních konstrukcí a prvků!).

##### Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně od shora dolů.

##### Do prostoru možného pádu předmětů či bouraného materiálu nesmí vstupovat žádné osoby.

##### Pod bouranými konstrukcemi se nesmí zdržovat žádní pracovníci.

##### Vybouraný či demontovaný materiál se nesmí hromadit na konstrukci stropu, ale musí být neprodleně odstraňován.

##### Před demontáží jakýchkoliv rozvodů je nutné se znovu ubezpečit o jejich odpojení (zejména el,  U.T.,voda).

##### Pracovníci provádějící demontážní a demoliční práce musí používat předepsané bezpečnostní pomůcky, musí být seznámeni a proškoleni se souvisejícími bezpečnostními předpisy a musí být podrobně poučeni o postupu demoličních prací.

##### Nakládání s odpady bude dle platných vyhlášek a norem Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákon 106/2005 Sb., 275/2002 Sb.

##### vyhláška č.376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

### Architektonické a výtvarné řešení:

Z hlediska dispozičního dochází v rámci 1.NP k významné změně.

Projektová dokumentace vychází z moderního způsobu stravování a jeho přípravy. Dochází tady k náhradě stávajících jednoúčelových zařízení k víceúčelovým apod. Rovněž i díky způsobu zásobování, není nutné mít velké skladovací prostory a zboží je rovněž i díky tomu čerstvější.

Dispoziční řešení je zřejmé z přiloženého výkresu:  1.NP NÁVRH. Nejdůležitější úpravy:

- Byla vytvořena jedna jídelna pro cca 300 míst k sezení (údaj je požadavek vedení školy). Záchody pro jídelnu zůstanou stávající.

- 2 prostory pro mytí stolního nádobí byly nahrazeny jedním místem s tunelovou myčkou

- Všechny prostory skladů, přípraven a sociálního zařízení jsou co nejvíce v dosahu varny. Návrh se snažil o co největší zkrácení vzdáleností.

- Přibyl nově prostor pro studenou kuchyni

- Prostory přípraven byly všechny přesunuty k oknům, aby bylo využito co nejvíce denního osvětlení

- V prostoru jídelny je jasněji vymezen provoz a organizace výdeje jídel

- Pro prodej stravenek bude využito části úseku u výdeje jídel

- Na základě požadavku požárního řešení bude nutné vybudovat únikové schodiště z prostoru jídelny

- Pro zlepšení obslužnosti se přistaví část rampy u východní fasády

- Bude nutné provést zásahy do fasády, jde zejména o zkrácení místa pro rampu na příjmu zboží (využití pro denní místnost), nebo se provedou jinak otvory do fasády v místě rampy pro odpadky

- Předpokládá se, že některé rozvody potrubí VZT budou vedeny po fasádě až nad střechu objektu.

Návrh školních tříd

Na základě požadavku stavebníka byly v prostoru jižní fasády zřízeny 4 třídy pro min. 30 žáků. Rozložení lavic, tabulí a dalšího vybavení je zřejmé z přiložené studie. Zde považuji za nejdůležitější zdůraznit:

- Součástí návrhu je i kabinet pro učitele.

- Jsou zde samostatné sociálky pro dívky i pro chlapce, a rovněž i pro učitele se sprchou. Zřízena je hygienická kabina pro dívky.

- Celkově se předpokládá nárůst 120 dětí, pro tyto děti budou využity stávající prostory šaten, které zůstaly prázdné po tom, co je jeden z pavilonů využíván pro gymnázium

- Nárůst učitelů se předpokládá o 4 osoby.

- Pro účely tříd bude nutné provést zásah do fasády v místě oken (zvětšení, nebo zmenšení otvorů), ale rovněž bude nutné upravit otvory pro únik dětí u východní části stavy.

- Prostory tříd budou mít rekuperační větrání

Navrhovaný stav kapacit školy:

- Základní škola – kapacita cca 720 žáků – navýšení o 120 žáků tříd.

- Navýšení učitelů o 4 zaměstnance.

- Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250–8 leté, cca 260 žáků – zůstává stávající

- Zaměstnanci jídelny – 10 kuchařek, 1 provozní oddělení (kancelář) – zůstává stávající

- Školní jídelna – nová kapacita cca 1000 jídel, 300 míst k sezení v jídelnách – úbytek 50 míst k sezení, míst k sezení bylo v předchozím řešení nadbytek

Celková kapacita nově je tedy cca 1074 osob

Společné požadavky a návrhy

Z hlediska stavebního řešení se předpokládá:

- Předpokládají se nové povrchy stěn, stropů, podlah. Nové konstrukce příček, podlah, izolací a další.

- Nová větší okna u jižní fasády, zmenšení okna u severní fasády

- Nové únikové schodiště z prostoru jídelny

- Provede se rozšíření nakládací a vykládací rampy u východní fasády

- V 1.NP byla navržena strojovna VZT s rekuperací vzduchu, mělo by se jednat o zásadní úsporu, zejména vzhledem k množství vyměňovaného vzduchu. Jako další místo pro jednotku VZT je uvažováno v suterénu – 1.PP (zde se předpokládá větrání jídelny).

- Vytápění bude využívat stávajícího teplovodního systému (předávací stanice v 1.PP). Předpokládají se nové rozvody vedení v podlahách a vytápění pomocí deskových těles. VZT zajistí ohřev přívodního vzduchu na teplotu 18-20°C. K vzhledem k tomu, že objekt byl nedávno zateplen, předpokládá se, že stávající přiváděná energie z výměníku tepla je dostačující. Stejně tak pro ohřev užitkové vody.

- Z hlediska rozvodů vody bude využito stávajícího řešení s napojením na stávající přípojku. Rozvody budou ke koncovým prvkům vedeny v podhledech, nebo pod stropem. Bilance by měli zůstat beze změn.

- Z hlediska rozvodů kanalizace je uvažováno, že se bude muset provést komplet nový ležatý rozvod s napojením na stávající venkovní rozvody kanalizace. Půjde zejména o napojení na stávající lapák tuků, který by měl být rovněž vyměněn.

- Z hlediska elektro se předpokládá nárůst spotřeby, je to zejména z důvodu využívání konvektomatů, v dalším stupni bude posouzeno, zda nebude nutný hlavní jistič, či jsou stávající přívody dostačující

- Slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž a případně telefon, budou standardní – nově provedeny

- Bude zřízena lokální EPS, ZOTK, ER – viz popis v požární části zprávy

- Budou zřízeny nové rozvody MaR

- Bude zachován stávající přístup do 2.NP a fitness u východní fasády.

Z hlediska barevnosti a materiálů v exteriéru se předpokládá:

- Bude zachována stávající barevnost i vizuální řešení

- V případě nutnosti se použijí systémové obdobné meziokenní vložky – kompletizovaný dílec

Z hlediska barevnosti a materiálů v interiéru se předpokládá:

  - Dlažba světlá barva - odstíny žluté, oranžové, krémové + spárovací hmota v barvě dlažby

  - Obklady – barva bílá, bílá spárovací hmota + obklady budou doplněny o 2 barevné pásy obkladů ve výšce cca 1,4-1,6m a 1,8-2,0 m v pastelových barvách, barevnost bude pro jednotlivé místnosti:

      - Hráškově zelená – přípravny, m.č. 330, 333, 307, 313.

      - Oranžová – varna + výdejna, m.č.315, 317

      - Mytí kuchyňského nádobí a stolního nádobí bude mít pruhy s barvou modrou, m.č. 329, 316

      - U výdeje ze strany jídelny, budou použity obklady - barevné plochy v kombinaci s bílou

      - V ostatních místnostech bude barva čistě bílá

  - Standardně budou lišty obkladech z plastu – svislé  kouty, nároží a ukončovací lišty – přechod na omítku.

  - Syntetický nátěr na chodbě bude korespondovat s barvou podlahy – oranžová, krémová barva

  - Ostatní nátěry budou v barvě bílé

  - VINYL – pastelové barvy

  - Koberec, barevnost bude určena dle předložených vzorků – předpokládají se pastelové barvy

  - Barvy ocelových prvků, rámů dveří, či zárubní – barva bílá.

  - Barva dveřních křídel – bílá

Provedení soklů a návaznost obkladů:

Předpokládá se trojí provedení návaznosti podlah na stěnu.

- Pomocí soklu s požlábkem – u soklů výšky 90mm, nebo v místě napojení dlažby na stěny s obkladem, pouze v prostorech se suchým provozem:

- Dlažby -  obklad stěn, napojení pomocí koutových plastových lišt, viz detail D1, v prostorech s mokrým provozem

- VINYL/KOBEREC – soklová lišta pro vlepení VINYL, výška 60mm:

## Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy jsou navrženy ve smyslu vyhlášky č.398/2009 Sb. Je nutné však zdůraznit, že stavební úpravy probíhají v rámci stávající stavby v rozsahu, který je ohraničen prostory 1.NP objektu E. To je pro úpravy omezující.

Škola je bezbariérově přístupná, mezi objekty D a C je zřízen stávající bezbariérový výtah. V objektu A, na stejném podlaží s jídelnou, je zřízen záchod pro vozíčkáře – vzdálenost cca 60 - 70m.

Jídelna i třídy budou tedy bezbariérově přístupné z úrovně 1.NP, tj. i z terénu dvora. Stavební úpravy se netýkají záchodů pro účely jídelny, ty zůstávají stávající bez zásahu.

V čem spočívá bezbariérovost stavebních úprav v 1.NP:

- V 1.NP je stávající bezbariérový vstup do objektu, který je přístupný z úrovně dvora. Zůstává beze změn.

- V rámci jídelny bude v případě potřeby vyhrazeno místo pro konzumaci jídel osobám se zdravotním postižením.

- Výškový rozdíl pojížděných ploch na přechodových místech je do 2 cm.

- Dveře budou opatřeny příslušnými madly.

- Případné vyrovnávací rampy budou navrženy v max.sklonu 1:8 (jejich délka nepřesáhne 3m).

## Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

### Nosné konstrukce

Návrh přepokládá, že do nosných konstrukcí se nebude zasahovat! Zůstavají stávající. Jediným zásahem je provedení otvorů do stropních panelů, nebo jejich zapravení.

Popis bourání otvorů viz bourací práce.

### Nenosné stěny a příčky

Dle materiálu lze tyto stěny rozdělit na stěny zděné z keramických cihel , nebo plynosilikátu. Tyto stěny neplní nosnou funkci objektu. (Případně zastávají nosnou funkci pouze omezeně pro upevňování některých zařízení, rozvodů či nábytku.) Stěny oddělují akusticky, tepelně nebo požárně jednotlivé prostory a místnosti.

##### Navrhované materiály nenosných stěn - příček.

Plynosilikátové příčky.

Příčky z plynosilikátu budou tvořit hlavní materiál pro provádění příček. Budou použity zejména v prostorech gastroprovozu.

Budou použity plynosilikátové tvarovky tl.100mm, tl. 125mm, tl. 150mm, tl. 200mm. Pevnost zdicích prvků v tlaku P2-500, fb (EN 772-1) = 2,8 N/mm2. Požární odolnost je min. EI 45 DP1.

V místě s mokrým provozem bude 1. a 2. řada příček provedena z vápenopískových cihel.

Keramické dutinové příčky

Z akustických důvodů, budou některé příčky provedeny z keramických dutinových cihel –– AKU provedení. Malta MC 5.

Pro akustickou pohodu kmenových tříd byla zvolena keramická cihla pro příčky o vlastnostech:

- Tl. 250mm

- Pevnost P15

- Rw= 56 dB – příčka bez omítek.

Pro obezdění rozvodů ZTI v kmenových třídách, byla zvolena keramická cihla:

- Tl. 115mm

- Pevnost P10

- Rw= 47 dB – příčka bez omítek

Dozdívky

Alternativně bude pro dozdívky stávajících příček použito klasických plných cihel - P10, na maltu MVC 2,5. Požární odolnost je min. EI 45 DP1.

Jako pojivo je uvažováno lepidlo pro lepení plynosilikátu. Pro vnitřní lepení, Pro lepení obkladů i dlažeb – flexibilní lepidlo.

##### Technologie zdění.

Zdivo je nutné provádět v souladu s ČSN a platnými technologickými postupy. Dále je nutné přihlédnout k doporučeným technologickým zásadám, pokynům, a typovým detailům předepsanými výrobci jednotlivých materiálů. Technologii zdění a způsob napojování příček a stěn na okolní konstrukce určí technolog dodavatelské prováděcí stavební firmy na základě konkrétních podmínek (rychlost výstavby, předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění,…) a daného typu zdiva.

Zvolená technologie zdění stěn a příček, jejich způsob napojování a kotvení na jiné konstrukce, musí zohledňovat jednak statické, akustické a požární požadavky a dále musí zohlednit konkrétní umístění příček, jejich délku, výšku a směr (kolmo, rovnoběžně či šikmo na rozpětí) s ohledem na předpokládané možné maximální průhyby a dotvarování okolních nosných konstrukcí v daném místě.

##### Ze stavebnětechnického a statického hlediska je třeba dodržovat následující pokyny.

- Napojení stěn a příček na nosné okolní konstrukce bude provedeno tuhé.

Hlavní zásady:

  - Kotvení stěn do konstrukcí bude provedeno v souladu s doporučenými detaily výrobce zdiva, pokud výrobce tyto detaily poskytuje.

  - Boční připojení stěn a příček bude realizováno (k vzhledem k malému rozsahu) pomocí pevného-tuhého připojení – promaltováním a pomocí páskových kotev kotvených do stěny a vložených do spáry. Napojení bude přebandážováno sklotextilní tkaninou a omítnuto.

  - Napojení stěn a příček na strop bude rovněž provedeno tuhé, pomocí kotev.  Spára mezi horní hranou zdiva a spodním lícem ž.b. stropu bude vyplněna PU pěnou (případně i s požární odolností na rozmezí požárních úseků). Nebo dle doporučení výrobce. Účelem je zachovat všechny požadované hodnoty jak akustické, tak i požární. Kotvení na pásky i u stropu je důležité zejména v místech, kde nejsou příčky plně kotveny do stěn, nebo jsou příčky narušeny provedením drážek ve zdivu. Předpokládáme tedy provedení kotvení pomocí pásku u všech nových příček.

##### Překlady.

Překlady nad otvory budou odpovídat danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení působící na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ překladu. V objektu se předpokládají následující typy překladů:

Překlady z ocelových válcovaných profilů L, I, U (všechny typy zdiva včetně pórobetonového). Tyto překlady se předpokládají osazovat tam, kde nebude z různých důvodů možné či vhodné osazovat typové překlady. (Profily budou opatřeny 2x antikorozním nátěrem (vyjma případů, kde budou zality cementovou maltou) ,  z vnější strany armovací sítí do omítek a následně opatřeny cementovým postřikem a omítnuty).

### Podhledy

V objektu jsou navrženy následující typy podhledů: PH 1 SDK PODHLED – SUCHÝ PROVOZ. SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou standard - 1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel. PH 2 SDK PODHLED – VLHKÝ PROVOZ. SDK plný podhled, dvouúrovňový rošt, s deskou impregnovanou proti vlhkosti 1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek a svítidel. KONSTRUKCE PRO SDK PODHLED – PH1, PH2, PH3: PH 3 PODHLED – VARNA - VODĚODOLNÝ Plný podhled, jednoúrovňový rošt s deskou, která je složená z jádra z portlandského cementu a lehčeného kameniva. Cementové jádro je obaleno síťovinou ze skelných vláken. Hrany desek jsou vyztužené pomocí tkaniny ze skelných vláken. Deska 100% odolává vodě a vlhkosti a také odolává plísním. Odolnost desek je i proti ohybu a nárazu. Desky jsou nehořlavé. Tl. desky je 12.5mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od desek a svítidel. Ve výdejně pak i od obkladu zavěšeného podhledu. PH 4 PODHLED – AKUSTICKÝ ÚTLUM Pro akustické oddělení tříd a kabinetu od 2.NP bude pod stropní konstrukcí proveden SDK podhled. SDK plný podhled, jednoúrovňový rošt, s standard –1x tl. 15mm. Rošt z oc. pozinkovaných profilů bude dodán na zatížení od SDK desek atd. Skladba podhledu od nosné konstrukce – stropu: - vzduchová mezera vyplněná min. vlnou tl. 60 mm tl. 60 mm, - nosná konstrukce SDK tl. 27 mm. - stropní podhled ze sádrokartonových desek 15 mm tl. 15 mm. CELKEM 105 mm PH 5 KAZETOVÝ PODHLED – CHODBY ZÁZEMÍ, SUCHÝ PROVOZ Podhled pro méně náročné prostory pro útlum hluku. Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: - Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, - tl. 19mm, vyjímatelné - Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm - Zvuková pohltivost EN ISO 354, ꭤw = 0,95 podle EN ISO 11654, NRC = 0,9 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848 - Odolnost proti vlhkosti – do 95% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 - Barva: bílá - Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem Příklad provedení podhledu: PH 6 KAZETOVÝ PODHLED – TŘÍDY, SUCHÝ PROVOZ Podhled je navržen zejména z důvodu dozvuku. Podhled je navržen ze dvou desek: - Pohltivé desky + minerální deska - Odrazivé desky + minerální deska Rozsah použití obou desek je naznačen ve výkresu podhledů. Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny Pohltivá deska: Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: - Rozměr kazety 1200 x 600 mm, tl. 19mm, vyjímatelné - Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm - Zvuková pohltivost EN ISO 354, ꭤw = 0,95 podle EN ISO 11654, NRC = 0,9 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848 - Odolnost proti vlhkosti – do 95% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 - Barva: bílá - Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem Odrazivá deska: Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech : - Rozměr kazety 1200 x 600 mm,nebo 600x600 tl. 19mm, vyjímatelné - Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 - Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu) - Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,15(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,15 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 38 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 19 mm, podle zkušebního protokolu) - Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Tepelná vosidvost: λ = 0,,052-0,057 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Barva: bílá - Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem Minerální deska BUDE VLOŽENA NAD OBĚ ČÁSTI – ODRAZIVOU I POHLTIVOU: Minerální deska pro zvýšení útlumu: - tl. 50mm - tepelná vodivost: 0,035 W/mK - třída reakce na oheň: A1 PH 7 KAZETOVÝ PODHLED – JÍDELNA Podhled pro PROSTOR JÍDELNY. Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: - Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, - tl. 24mm, vyjímatelné - Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 - Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu) - Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1,00 podle DIN EN ISO 11654 NRC=1,00 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 29 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 24 mm, podle zkušebního protokolu) - Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 - Barva: bílá - Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem - Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou PH 8 KAZETOVÝ PODHLED – KUCHYNĚ, VLHKÝ PROVOZ Prostory se zvýšeným mokrým provozem: Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: - Rozměr kazety 600 x 600 mm, tl. 19mm, vyjímatelné - Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm - Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 - Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu) - Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,90 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,90 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848 (tloušťka 19 mm, podle zkušebního protokolu) - Odolnost vlhkosti: do 100% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 88% - Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Klasifikace čistých prostorů: třída 3 podle ISO 14644-1 - Hygiena: preventivní působení proti bakteriím a plísním - Barva desek – bílá - Podhledy budou použity akustické širokopásmové v prostorech tříd a jídelny - Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou PH 9 KAZETOVÝ PODHLED – SKLADY, SUCHÝ PROVOZ Podhled pro méně náročné prostory pro útlum hluku. Minerální kazetový podhled bude rozebíratelný o vlastnostech: - Rozměr kazety 1200 x 600 mm,600x600 – dle výkresu, - tl. 15mm, vyjímatelné - Viditelná hrana SK, barva bílá elox, tl. 24mm - Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01 - Požární odolnost: REI30 - REI120 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu) - Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,10(L) podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,10 podle ASTM C 423 - Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 34 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 15 mm, podle zkušebního protokolu) - Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti - Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 92% - Tepelná vosidvost: λ = 0,052-0,057 W/mK podle DIN 52612 - Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177 - Klasifikace čistých prostorů: třída 4 podle ISO 14644-1 - Barva: bílá - Podhled je možné denně čistit jemným kartáčem nebo jednou za týden vlhkým hadříkem - Desky s antibakteriální a fungicidní úpravou

Stupeň jakosti tmelení Q3 SDK konstrukcí a cementových desek

Standardní tmelení Q2 + širší tmelení spár, přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu a celkové přebroušení.

### Akustický obklad

Pro snížení dozvuku v místnostech tříd bude na stěnách proveden akustický obklad stěny, která je naproti katedře.

Bude požita jednovrstvá deska z dřevěné vlny s uzavřeným jemně pórovitým povrchem pojené magnezitem s originální strukturou umožňuje řešit akustické i mechanicky odolné podhledy i stěnové obklady. Deska splní následující požadavky:

- Reakce na oheň: Bs1, d0 podle ČSN EN 13501-01

- Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,35 ÷ 0,55 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,35 ÷ 0,55 podle ASTM C 423

- Odolnost vlhkosti: standardně do 80%, s úpravou BFA do 90% relativní vzdušné vlhkosti

- Tloušťka : 25 mm

- Barva: bílá podobná RAL 9010

- Uchycení na latě

### Obklad stěn - jídelna

Obklad stěn se předpokládá deskami opláštění z HPL laminátu o tl. 0,8mm. Tl. desek se předpokládá max 19mm. Třída reakce na oheň B s1, d0 - stěny max. index šíření plamene po povrchu 75 mm/min

Obklad bude

Laminát bude mít světlý dekor dřeva. Desky budou mít výšku max. 300mm, délku min. 2000mm, - budou vytvářet dojem prken, které budou vodorovně uchyceny na stěnu. Hrany desek budou na sebe navazovat bezespárově, nebo bude spára minimální. Při ukončení, bude obklad lemován hliníkovou lišrou s šedým nástřikem.

Desky budou uchyceny pomocí systémových profilů (např.omega). Uchycení bude zajištěno lepením desek.

Součástí dodávky obkladu jsou všechny nutné pomocné práce, prvky a materiály pro jeho provedení, např.:

- Penetrace podkladu

- Lepidlo

- Profily pro uchycení, Lepící pásky

- Kotvící prvky, hmoždinky apod.

Součástí dokumentace a provedení obkladu jsou směrné detaily na provedení obkladu kolem otvorů. Detaily budou během realizace upřesněny s projektantem, designérem, nebo stavebníkem.

### Vnitřní dveře

V rámci rekonstrukce a drobných stavebních úprav budou vyměněny veškeré vnitřní dveře v dotčených místnostech včetně zárubní a budou osazeny nové.

Dveře, které jsou na rozhraní požárních úseků, budou specifikované s potřebnou požární odolností a požadovaným kováním.

Obecně budou nové dveře provedeny z HPL laminátu do ocelových zárubní. Křídlo bezfalcové.  Opatřeny ABS hranou.

Všechny dveře budou dosahovat předepsaných normových hodnot z hlediska akustiky (Rw), požární odolnosti (EI, EW,), tepelné techniky (Uw), klimatického namáhání (teplotní / vlhostní ), mechanické odolnosti (nárazy, poškrábání, mytí, počty cyklů otevírání,…), bezpečnosti z hlediska odolnosti proti vloupání, atd. Tyto požadované parametry jsou specifikovány v tabulkách výpisů dveří. Při oceňování dveří je nutné tyto okolnosti zohlednit do ceny těchto dveří.

Všechny dodané dveře budou doloženy atesty a technickými listy výrobců dodaných dveří, v kterých budou deklarovány jejich technické parametry dokládající, že splňují veškeré požadované a projektem předepsané vlastnosti. Tyto dveře budou výrobcem i náležitě označeny.

Systém generálního klíče.

V celém prostoru kuchyně bude zaveden systém generálního klíče. Předpokládají se 2 úrovně – lokální a generální klíč pro otevření všech dveří.

Zámky budou provedeny v bezpečnostní třídě RC1 dle ČSN P EN 1627.

### Výplně otvorů v obvodové stěně

Dveře na hranici mezi interiérem a exteriérem budou provedeny z kovových profilů. Sklo čiré průhledné (případně bezpečnostní folie třída P1A dle ČSN EN 356)

Dveře, které budou použity do obvodových stěn by měly splňovat podmínku:

U= 1,2 W/m2K pro zabudovaný výrobek, způsob zabudování do stavby dle popisu u oken.

Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

Okna budou plastová zasklená izolačním dvojsklem, rovněž budou splňovat požadované tepelné a zvukově izolační normové hodnoty :

Požadované součinitele prostupu tepla:

- zasklení izolačním dvojsklem: Ug=1,1 W/m²K,

- rám okna: Uf= 1,3 W/m²K,

- okno celkově jako zabudovaný výrobek Uw= 1,2 W/m²K

Další požadavky na okna:

- Okna musí vykazovat požadovanou neprůzvučnost : Rw = 34 dB , dle ČSN 73 0532 , TZI 2 (Rw = 30-34 dB).

- okna musí splňovat ČSN 73  0540-2,  a to včetně detailů napojení zasklení a rámu okna, a rovněž napojení rámu okna na ostění otvoru dle TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

- okno bude dodáno včetně všech kompletačních prvků - krycích lišt, zapěnění PUR pěnou, kotvení, parotěsnou páskou, izolační-paropropustnou páskou proti dešti, začištění u ostění a pod.

- kotvení okna bude provedeno pomocí Z profilů - ocelových pásků,

- okna budou doplněna o vnitřní žaluzie, sítě proti hmyzu, neprůhledné folie – viz tabulka oken

- Rámy oken budou opatřeny provětrávací štěrbinou

Zasklení:

- sklo čiré průhledné,  (bezpečnostní folie třída P1A dle ČSN EN 356)

- propustnost světla min. 70 – 75 %

- předpokládaná skladba 6-18-4, tloušťka zasklení, tloušťka mezery a provedení rámu bude provedeno dle polohy na fasádě - podle předpokládaného tlaku větru, velikosti okna, akustického požadavku, požadavku na zasklení a pod.

- mezi skly bude plastový distanční rámeček

Rám okna:

- min. 7-ti komorový rám, tloušťka rámu se předpokládá 80-85mm, barva rámu okna - bíla, stálobarevný odolný proti UV záření

- těsnost proti dešti hnaného větrem - bude použita expanzní páska, případně folie v místě napojení na ostěn

- rám křídel nesmí být z recyklovaných plastů, pevně zabudovaný rám bude vyztužen uzavřeným kovovým profilem

- rám bude těsněn systémem s obíhajícím dorazovým těsněním

Prapet vnitřní:

- Okenní parapety s komůrkovým profile jsou vyrobeny z tvrdého PVC a vybaveny ochrannou folií pro zvýšenou odolnost proti poškrábání.

Kování:

- celoobvodové kování , s integrovanou pojistkou proti nesprávné manipulaci

- kování umožňuje 4 polohové ovládání okna - uzavření, otevření, sklopení a mikroventilaci

- klika pro otvírání bude kovová, bílá:

### Střecha

Střecha zůstane beze změn. Do skladby střech nebude zasahováno.

Pouze se provedení umístění kondenzačních jednotek na střeše objektu, bude nutné  položení betonových desek o rozměru 500x500x50mm na netkanou textilii 500g/m2.

### Obvodový plášť a demontáž/montáž okna

Pro provedení bouracích prací – nové otvory, ale i pro vytvoření komunikačního místa – prostor vyvážení sutě, je nutná demontáž oken fasády objektu školy. Rovněž je nutné vytvořit ochranu sávajících oken a fasády. Následně se provedou nová okna a dveře v obvodových stěnách.

Předpokládá se tedy sejmutí stávajícího okna včetně pevných rámů. S tím bude demontována deska vnitřního parapetu, tak i oplechování venkovního parapetu.

      - Bourání

Na základě podkladu – původní projektové dokumentace, je nutné provést vybourání stávajícího obvodového pláště.

Bourání ŽB panelů

- Provede se sejmutí tepelné izolace v dané ploše, je třeba uvažovat přesah cca 150-300mm oproti odstraňovanému ŽB  panelu.

- Panely jsou na sebe položené. Proto je nutné nejdříve začít vždy u panelu, který je výše.

- Hmotnost 1m2 panelu je cca 550 Kg. Proto je nutné při bourání postupovat postupně. Panel bude nutné rozřezat na menší kusy. Nejlépe začít asi vždy uprostřed rozpětí. Odříznutá část panelu by měla být vždy vtažena do vnitřku stavby. Spodní panel, který je osazen na základovém prahu, by měl být odstraňován až po vybourání podlah. Panel je totiž založen cca 100mm pod úrovní horní hrany podlahy. Zbyla nebouraná část panelu bude vhodně staticky zajištěna, aby nedošlo k samovolnému pádu panelu. Při bourání se bude postupovat ručně. Nesmí dojít k zásahu do nosných kostrukcí – sloupu, průvlaku, či základového prahu.

- Předpokládaná skladba ŽB panelu:

  - ŽB deska, tl. 150 mm

  - Tepelná izolace EPS, tl. 80mm

  - ŽB deska, tl. 60 mm s povrchovou úpravou

Bourání plynosilikátu

Část obvodového pláště je vyzděno z plynosilikátu tl. 300mm. Bourání by tedy v tomto případě nemělo být náročné. Otvory budou do stávajícího zdiva vyříznuty.

Bourání meziokenní vložky

Část obvodového pláště, a to mezi okny tvoří kompletizovaný dílec meziokenní vložky. Dílec je tvořen po obvodu plechem, kde ze strany interiéru je umístěna SDK deska tl.12,5mm. Ze strany exteriéru je CETRIS deska tl.12mm. Uvnitř vložky jecca 70mm minerální vlny a 20mm deska z PUR pěny.

Vložka je dále i zateplena – viz následující skladba:

Skladba zateplení v místě meziokenní vložky

| S-OP2 - Skladba obvodového pláště (od interiéru) - EPS | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Kompletizovaný dílec meziokenní vložky | 135 |
| Lepidlo pro EPS desky | 5 |
| Polystyren EPS 70 F, λ = 0,035 W/Mk (charakteristická hodnota) lambda výp. 0,038 W/(mK) + kotvení, třída reakce na oheň E | 120 |
| Lakovaná Cetris deska + kotvení | 16 |
| CELKEM | 276 |

      - Skladby navržených zateplení:

F1 - Zateplení v běžné ploše – stávající a nové,

expandovaný polystyren EPS-F tl. 120 mm, skladba od nosné konstrukce pláště:

- Plynosilikátová tvarovka tl. 300mm, P2-400, součinitel tepelné vodivosti 0,1 W/mK,  REI 180, Rw = 46 dB

- lepící stěrková hmota

- desky EPS-F tl. 120 mm mechanicky kotvené, lambda char. 0,035 W/(mK), lambda výp. 0,038 W/(mK)

- lepící stěrková hmota

- armovací sklotextilní síťovina

- lepící stěrková hmota

- podkladní penetrační nátěr

- jemnozrnná silikátová omítka, probarvená

Varianta zateplení F1a je stejná, pouze se zateplání provede na stávající podklad – zdivo.

V exponovaných fasádách je v úrovni přízemí provedena zvýšená mechanická odolnost – 2x armovací sklotextilní síťovina.

F2 - Zateplení v místě zapuštěných částí fasády – stávající a nové,

Minerální vlna s podélnými vlákny tl. 120 mm, skladba od nosné konstrukce pláště:

- Plynosilikátová tvarovka tl. 300mm, P2-400, součinitel tepelné vodivosti 0,1 W/mK,  REI 180, Rw = 46 dB

- lepící stěrková hmota

- Minerální vlna s podélnými vlákny tl. 120 mm, λ = 0,036 W/Mk (deklarovaná hodnota) + kotvení - hmoždinky, třída reakce na oheň A1/ A2

- lepící stěrková hmota

- armovací sklotextilní síťovina

- lepící stěrková hmota

- armovací sklotextilní síťovina

- lepící stěrková hmota

- podkladní penetrační nátěr

- jemnozrnná silikátová omítka, probarvená

Varianta zateplení F2a je stejná, pouze se zateplání provede na stávající podklad – zdivo.

V exponovaných fasádách je v úrovni přízemí provedena zvýšená mechanická odolnost – 2x armovací sklotextilní síťovina.

F3 - Zateplení v místě vybouraného okna – stávající a nové,

expandovaný polystyren EPS-F tl. 120 mm, skladba od nosné konstrukce pláště:

- Plynosilikátová tvarovka tl. 200mm, P2-400, součinitel tepelné vodivosti 0,1 W/mK,  REI 180, Rw = 42 dB

- lepící stěrková hmota

- desky EPS-F tl. 120 mm mechanicky kotvené, lambda char. 0,035 W/(mK), lambda výp. 0,038 W/(mK)

- lepící stěrková hmota

- armovací sklotextilní síťovina

- lepící stěrková hmota

- podkladní penetrační nátěr

- jemnozrnná silikátová omítka, probarvená

V exponovaných fasádách je v úrovni přízemí provedena zvýšená mechanická odolnost – 2x armovací sklotextilní síťovina – poloha viz výkresová část.

FS - Zateplení v oblasti soklu nad terénem – stávající a nové,

extrudovaný polystyren XPS tl. 80 mm, skladba od nosné konstrukce pláště:

- podkladní konstrukce

- Hydroizolační modifikovaný natavovací asfaltový pás SBS, tl. min.5mm, vytažení asfaltového pásu na úroveň horní hrany XPS polystyrenu podlahy + penetrační nátěr

- lepící stěrková hmota na asfaltovou izolaci

- desky XPS tl. 80mm  lambda char. 0,035 W/(mK), lambda výp. 0,035 W/(mK)

- lepící stěrková hmota

- armovací sklotextilní síťovina

- lepící stěrková hmota

- podkladní penetrační nátěr

- mozaiková omítka

Aby nedošlo k poškození velké části zateplení, provede se odříznutí části zateplení, a to tak aby zůstalo od vnější líce fasády alespoň 10cm pro provedení překrytí síťoviny (perlinky).  Při nové montáži výplní otvorů se provede osazení okna(dveří), doplnění tepelné izolace (i v ploše fasády), zapěnování spáry PUR pěnou. Z vnější strany se provede paropropustná páska, z vnitřní strany se aplikuje parotěsná páska. Okno se ukotví pomocí pásků (Z profilů). Ostění se dozateplí pomocí fenolické pěny v tl. 30mm a šířce 30cm po obvodu okna. Parapet se zapěnuje. Stávající omítka se obrousí (šířka 10-15cm) až na perlinku, následně se provede nanesení příslušné vrstvy lepidla a vloží se síťovina. Ostění se znovu omítne se stejnou strukturou a barevností. Provede se rozbor stávající fasádní barvy pro určení tónu. Šířka přesahu se předpokládá 20cm. Rozsah případného sjednocujícího barevného nátěru se upřesní na stavbě.

Nově navrhovaný zateplovací systém se provede jako kontaktní (KZS). Třída reakce na oheň jako výrobku KZS je nejhůře B s povrchovou vrstvou s hodnotou indexu šíření plamen po povrchu is = 0,0 mm.min-1 (čl. 5.2.5 ČSN 73 0831 pro h = 7,42 m). Průkaz vlastností KZS se provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v § 46 odst. 5 vyhlášky.

### Podlahy

#### Provozně technické požadavky na podlahy.

Podlahy musí splňovat veškeré hygienické a normové hodnoty kladené na podlahy či jejich jednotlivé vrstvy či skladby, dle účelu a provozu jednotlivých místností/ prostor do kterého jsou použity (zejména ČSN 744505 Podlahy a Vyhl.  398/2009Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a její přílohy).

Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami. Souvrství celé stropní konstrukce se posuzuje komplexně. Instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro příslušný prostor.

Povrchy nášlapných vrstev a skladby podlah musí respektovat zejména následující faktory:

Protiskluzové vlastnosti nášlapných vrstev.

Všechny nášlapné vrstvy budou minimálně splňovat požadovaný součinitel smykového tření.

Podlahy musí mít dle ČSN 74 4507 protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,3 - za mokra. U částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží, krytých průchodů a okrajů schodů musí být tato hodnota nejméně 0,5.

Dle vyhlášky 398/2009Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – příloha č. 1. Je nutné dodržet:

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu – dle ČSN 74 4505 PODLAHY. Nášlapná vrstva musí mít:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tga, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tga), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tga).

a je úhel sklonu ve směru chůze.

Je rovněž možné hodnocení podlah dle normy DIN. Je tedy stanoveno, že pro běžný provoz podlah v prostorech  je navržen protiskluz R10. V místnostech varny a v místech výskytu tekoucí vody na podlaze – R11. Spáry na podlaze budou ošetřeny epoxidovou spárovací hmotou.

#### Dlažby - požadavky

U dlažeb řada dodavatelů udává protiskluznost dle německé průmyslové normy DIN 51130 pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí a klasifikuje se známkami R 9 až R 13, kdy R 13 je nejlepší protiskluz.

Dle této normy běžně vyhovují dlažby do chodeb s klasifikací již R9. Do vlhkých prostorů R10. Do mokrých R11. (Převod na součinitel smykového tření dle ČSN je orientační – poskytne jej však vždy výrobce vybrané dlažby).

- Prostředí, do kterého jsou určené.

Suché

Vlhké – chůze v obuvi (úklidové místnosti, …)

Vlhké / Mokré – chůze v obuvi – technologické místnosti (mytí podlah, vylévání vody a pod,…).

- Způsob hygienické údržby.

Všechny nášlapné plochy budou mít zvýšenou odolnost proti dezinfekčním úklidovým prostředkům a strojnímu čištění.

- Předpokládané maximální užitné zatížení podlah v daném prostoru.

- do 3,0KN/m2 – kanceláře, zasedací místnosti,

- do 5,0KN/m2 – kuchyň.

- stupeň provozního namáhání (EN 685)

stupeň 2 – (21,22,23) - střední – (např. kanceláře,….)

stupeň 3 –(31,32,33,34) vysoký- (běžné chodby, zasedací místnosti,…)

stupeň 4 – (41,42,43) zvláště vysoký - vstupní haly, schodiště, frekventované chodby, hlavní komunikační koridory, pojezdy vozidel či vozíků,…).

- Povrchy podlah v CHÚC a NÚC.

Nášlapné vrstvy musí vykazovat třídu reakci na oheň A1fl – Dfl – s1. Dlažby toto splňují beze zbytku. V případě nátěrů je toto nutné doložit příslušným atestem použitého nátěrového systému.  V případě chráněných, nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy A1,A2.

Při průkazu vlastností je nutné postupovat podle ČSN 730810.

Podlaha, podlahové krytiny uvnitř požárního úseku N 1.1 – jídelna musí být provedena podle čl. 5.2.7 ČSN 73 0831 z výrobků třídy reakce na oheň nejvýše Dfl s1 podle  ČSN EN 13 501-1+A1.

#### Obecný popis navržených podlah.

Veškeré použité podlahové materiály budou  odsouhlaseny projektantem a zástupcem investora. Materiály musí mít příslušné atesty a certifikáty dle platných norem v ČR. Předpokládaná kvalita vyšší standard.

Podlahy v objektu jsou navrženy jako plovoucí na zvukoizolačním podkladu. Ve většině pobytových místností jsou navrženy dlažby s možností strojního čištění.

Doplňky podlah.

Do dodávky a ocenění nášlapných vrstev je nutné rovněž vždy zahrnout veškeré příslušné dilatační, přechodové, napojovací, koutové a ukončovací lišty a profily.

Přechody mezi podlahou z dlažby na stěny budou řešeny pomocí dlažby s požlábkem nebo koutovou lištou u mokrých provozů.

U vinylu a koberce bude přechod mezi stěnou a podlahou proveden pomocí lišt.

Nášlapné vrstvy.

Všechny nášlapné vrstvy musí splňovat předepsaný normový koeficient smykového tření, stupeň provozního namáhání a zatížení, musí být certifikovány a musí vyhovovat účelu místnosti či prostoru, do kterého jsou realizovány. Určeny. Rovněž musí vyhovovat předepsaným úklidovým postupům pro v jednotlivých prostorách. V objektu jsou navrženy následující nášlapné vrstvy podlah:

- Keramické dlažby.

- VINYL homogenní podlahovina.

#### Keramické dlažby (1)

KERAMICKÁ DLAŽBA - KR1 – v místnostech s vpustí a tekoucí vodou

místnosti č.:

- E1.37 – Výdej jídel,

- E1.38 – Umývárna stolního nádobí

- E1.39 – Varna

- E1.40 - Mytí kuch.nádobí

- E1.41 - Mytí vozíků

- E1.42 - Denní sklad

- E1.65 – Čistá přípravna zeleniny

- E1.66 - Hrubá přípravna zeleniny

- E1.69 – Odpadky mytí nádob

všeobecné požadavky:

- Odolnost proti teplotnímu šoku

- Vysoká chemická odolnost

- Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy

- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny)

- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm

- Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení

- Protiskluzný povrch (R11 dle DIN 51130)

- Bezprašnost

- Dlouhá trvanlivost

technické požadavky:

- Chemická odolnost posuzována podle EN ISO 10545-13:  	UA, UB

- Odolnost proti kys. a louhům: 					ULA, UHA

- Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 10545-14: 			třída 3

- Radiačně-hygienická nezávadnost v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., v aktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb.

- Pevnost v tlaku:				min. 58 N/mm2

- Pevnost v tahu:				min. 5 - 7 N/mm2

- Oděruvzdornost:				1390/1000 mg

- Nasákavost:					< 0,5 %

- Tepelná vodivost:				1,0  W/mK

- Přenos zápachu na potraviny:		nezapáchá, není přenos, žádný vliv na jakost

- Požadovaný reliéf dlažby:

KERAMICKÁ DLAŽBA - KR2

Všechny ostatní místnosti mimo KR 1 s dlažbou jako povrchem.

všeobecné požadavky:

- Odolnost proti teplotnímu šoku

- Vysoká chemická odolnost

- Vysoká mechanická odolnost – pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy

- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny)

- Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm

- Epoxidová/cementová spárovací hmota pro velká zatížení – dle tabulky podlah

- Protiskluzný povrch (R10 dle DIN 51130)

- Bezprašnost

- Dlouhá trvanlivost

technické požadavky:

- Chemická odolnost posuzována podle EN ISO 10545-13:  	UA, UB

- Odolnost proti kys. a louhům: 					ULA, UHA

- Odolnost proti skvrnám podle EN ISO 10545-14: 		třída 3

- Radiačně-hygienická nezávadnost v souladu s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., v aktuálním znění zákona č. 13/2002 Sb.

- Pevnost v tlaku:				min.48 - 58 N/mm2

- Pevnost v tahu:				min. 7 N/mm2

- Oděruvzdornost:			1390/1000 mg

- Nasákavost:				< 0,5 %

- Tepelná vodivost:			1,0  W/mK

- Přenos zápachu na potraviny:		nezapáchá, není přenos, žádný vliv na jakost

Spárovací hmoty:

Epoxidová spárovací hmota:

Do provozu kuchyně byla zvolena odolná epoxidová spárovací hmota.

Chemicky odolná spárovací hmota ke spárování keramických dlažeb a obkladů. Pro lepení a spárování v interiéru i exteriéru, v místech zatížených agresivními vlivy, chemickými látkami, v oblastech trvale zatížených vlhkostí nebo v kontaktu s pitnou vodou.

Pokud je použita epoxidová spárovací hmota na podlaze, bude provedena i v obkladu min. 200mm nad podlahou!!!

Doplňkové informace:

- epoxidová živice s minerálními plnivy, pigmenty

- pevnost v tahu ≥ 2,2 N/mm2

- šířka spáry 3mm

- výrobek odpovídá normě ČSN EN 13888:2008: třídy RG

Cementová spárovací hmota:

V méně zatížených prostorech vodou bude použita cementová spárovací hmota, která je určena ke spárování obkladů a dlažby z keramiky, skla a kameniny, které nejsou trvale pod vodou nebo nejsou vystaveny chemickému zatížení. Barva dle barevné škály dodavatele – pastelové barvy. Spárovací hmota splní požadavky normy ČSN-EN 13888:2009 – třídy CG2 A (zlepšená cementová spárovací hmota s doplňkovou charakteristikou, vysokou otěruvzdorností).

Doplňkové informace:

- odolnost proti oděru:  ≤ 1000 mm³

- pevnost v ohybu ≥ 2,5 N/mm2

- pevnost v tlaku ≥ 15 N/mm2

- smrštění  ≤ 3 mm/m

- šířka spáry 3mm

- výrobek odpovídá normě ČSN EN 13888:2009 třídy CG2 A

#### PVC – vinyl, třídy a chodby (8)

Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina. Tloušťka krytiny je min.2,0 mm.

Podlahovina musí být vhodná pro nejširší použití jsou např. technické místnosti, vstupní haly do objektů, restaurace, školy, šatny či výdejny jídel.

Součinitel smykového tření:  μ ≥ 0,5, dle ČSN 74 4505 Podlahy

Krytina musí rovněž splnit normu protiskluz DIN 51130 – R9.

Třída reakce na oheň: B-s1

Dodávka je včetně soklu 60mm, těsnění, hliníkové obvodové hrany, lepidla.

Dle normy EN 13329, požadovaná třída zátěže je 34.

#### PVC, sportovní plocha tělocvičny (12)

Odolná heterogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťujících protiskluzový efekt. Vhodná do na sportovní plochy do interiéru. O vlastnostech:

- vhodná pro míčové sporty do školních tělocvičen – sálový fotbal, basketbal, házená

- tloušťka krytiny je min. 9,40 mm

- třída reakce na oheň: Cfl-s1

- dle normy ISO 24340, požadovaná třída zátěže je 34.

- absorpce nárazu 35%, dle EN 14904

- výška odrazu míče 90%, dle EN 12235

- pvc bude vhodné pro nástřik sportovního značení

- součinitel smykového tření:  μ = 0,4-0,6, dle EN 14837

- max.úbytek hmoty 1000mg/1000 cyklů, dle  EN 14904

#### Samonivelační stěrka na beton (18)

Samonivelační stěrkový systém na bázi epoxidové pryskyřice. (všechny ostatní prostory s navrženým nátěrem na podlaze (vyjma místností s požadavkem na odvod el. náboje nebo zvýšený protiskluz).

- Kotevně impregnační nátěr

- Samonivelační stěrková vrstva

Celková tl. systému 2mm.

#### Podlahy obecně

Podlaha musí odpovídat (bez ohledu jaký povrch bude vybrán) požadavkům daných místností na:

- odolnost

- životnost

- mechanickou odolnost

- požární odolnost, reakce na oheň

#### Flexibilní lepidlo (2)

Pro lepení dlažby bude použito rychle tvrdnoucí flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času pro lepení všech typů obkladů, dlažeb a mozaiky ve vnitřním i vnějším prostředí. Potlačuje možnost tvorby výkvětů díky svému složení.

DEKLARACE: Zlepšené, rychle tvrdnoucí, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, druh / třída C2FTES1 podle EN 12004+A1

#### Hydroizolační stěrka (3)

Ve všech místnostech s vlhkým / mokrým provozem či zvýšeným nebezpečím havárie vody, budou pod dlažbu vždy provedeny hydroizolační stěrky.  (Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů a dlažeb. ).

Příprava a realizace:

Podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, povrchovou soudržnost, rovinnost a vyzrálost. Je třeba jej zbavit prachu a nečistot bránících adhezi. Očištěný povrch se penetruje. Aplikace na cementové potěry po 28 dnech se zbytkovou vlhkostí do 3 %.

Do spár stěna - stěna, stěna – podlaha, v místě dilatačních spár, smršťovacích spar, nebo při napojení na vpustě a žlaby gastro, či průchodky , vložit těsnící izolační pásku - vkládá se přímo do izolační stěrky.

Tato hydroizolace bude z podlahy vytažena na navazující stěny, kde bude zakončena pod keramickým obkladem stěn (min.100mm nad úrovní podlahy) či omítkou. Před omítnutím či obkladem je nutné hydroizolaci překrýt omítkovým pletivem.  Veškeré dilatační spáry a spoje budou řádně hydroizolačně utěsněny hydroizolačními tmely, těsnícími páskami, přechodovými lištami a vodotěsnými dilatačními lištami.

      - Izolační stěrka

Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka, přemosťující trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů a dlažeb (lepené lepidlem C2 podle EN 12004). Vhodná k použití ve vnitřním prostoru, jako jsou např. sklepní zdi, základy, podlahové plochy ve vlhkých částech, a zejména pro bazény. Nanáší se stěrkou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 3 mm – mokrý provoz, 2mm ostatní . Podklad musí být pevný a čistý. Při vysokých teplotách jej lze povrchově navlhčit.

      - Izolační páska

Speciální pružná těsnící páska podlepená netkanou textilií, určená pro přemostění a utěsnění dilatačních spár a napojení mezi podlahou a stěnou.

K utěsnění kritických míst pod obklady a dlažby v případech vlhkostního zatížení třídy I, II, III, IV. Vhodná pro utěsnění průchodů potrubí a podlahových vpustí. Pro překlenutí dilatačních spár při pokládání polyetylenové fólie.

Šířka: 150 mm.

Při provádění musí být dodrženy podmínky pro 4 třídy zatížení vlhkostí:

- FBK I: zatížení působí pouze občas a krátkodobě jako proudící voda koupelny bez podlahového odtoku se sprchovou vaničkou koupelnová vana (bytová koupelna, WC)

- FBK II: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem sprchy bez sprchové vaničky sanitární prostory ve veřejných lázních nebo velkoprostorové sprchy v plaveckých bazénech

- FBK III: vlhkostí zatížené stavební konstrukce v exteriéru balkóny a terasy (zde neřešíme)

- FBK IV: zatížení dlouhodobé až stálé proudem vody s odtokem. Dále při působení agresivních látek, agresivních čistících prostředků a/nebo vysokém mechanickém zatížení.

Při řešení podlahy se počítá max. s FBK II.

#### Beton C25/30 (4)

Podkladní deska pod povrchovou úpravou (dlažba, PVC) je navržena z Betonu C25/30 s plastifikátory s omezeným smrštěním pro vnitřní použití ve stavbách. Beton musí být čerpatelný malým pístovým čerpadlem 50 mm hadicemi.

Deska bude vyztužena sítěmi KARI 150/150/6, případně 100/100/6, 100/100/4.

Krytí výztuže bude v suchých provozech 15mm. Ve vlhkých provozech 25mm.

#### Anhydritová deska, CA – C30 – F7 (14)

V prostorách tříd je z důvodu dodržení požadavku na povrchovou teplotu navržena deska z Anhydritu. Anhydrit musí být vyráběný v souladu s požadavky ČSN EN 13813. Provedení podlahové konstrukce bude s tolerancí rovinnosti ±2 mm na 2 m. Do provedení je potřeba započítat i přebroušení šlemu. Rovněž veškerá příprava a provedení.

Deska je navržena ve třídách z důvodu požadavku na povrchovou teplotu podlahy.

Pevnost dle ČSN EN 13812: CA – C30 – F7

#### Cementový potěr – ochrana a vyrovnání hydroizolace

Cementový potěr je navržen pro ochranu asfaltové izolace a zároveň i jako vyrovnávací vrstva pro položení tepelné izolace.

Cementový potěr bude vyroben na centrální výrobně a na stavbu bude dopravován autodomíchávačem. Potěr bude čerpatelný malým pístovým čerpadlem 50 mm hadicemi.

Litý cementový potěr bude splňovat ČSN EN 13813 v pevnostní třídě:  CT – C20 – F4.

Dle normy ČSN EN 13 813 znamená hodnota uvedená za písmenem C pevnost v tlaku v MPa a hodnota uvedená za písmenem F pevnost v tahu za ohybu v MPa.

Pro urychlení vysychání se bude postupovat dle doporučení výrobce.

Do ceny je nutné zahrnout i přebroušení desky.

#### Dilatace podlah.

Podlahy je nutné po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících konstrukcí, potrubí, či jiných překážek dilatovat. Spáru je nutné vyplnit pružnou stlačitelnou výplní z pěnového polyetylénu. Minimální tl. spáry 10 mm. Podlahy je dále nutné dilatovat v místnostech s nepravidelným půdorysem (např. tvar L, U,…). Dále je nutné důsledně oddělit podlahy v (akusticky chráněných) místnostech od podlah ve společných prostorách (chodbách) v místě vchodové zárubně. Finální povrchové vrstvy je třeba dilatovat podle předpokládaného zatížení (převážně teplotního). Dále je nutné v povrchových úpravách přiznat dilatační spáry provedené v podkladních vrstvách potěru či mazaniny.

Betonové podlahy podléhají objemovým změnám, proto je nutné je rozdělit spárami dle doporučení výrobce, min. však:

a) smršťovacími (spáry řezané s max. hloubkou do 1/3 tloušťky desky s šířkou spáry 3-5mm, max. rozměr pole cca. 3x3-6x6m. Orientace se doporučuje v příčném směru. Spára bude utěsněna a opatřena vloženou např. zatloukací dilatační lištou.

b) dilatační (rozdělují desku v celém její tloušťce, šíře spáry cca.5-10mm . U podélných chodeb s velkým rozdílem poměru stran se doporučuje spáry provádět v kratších vzdálenostech, než vyžaduje norma. Spára bude opatřena typovou dilatační lištou u vlhkých a mokrých provozů vodotěsnou.

c) oddělovacími, oddělují podlahu od okolních konstrukčních prvků budovy. Spára bude překryta přechodovou lištou u mokrých provozů vodotěsné provedení. U velkých prostor bude tl. 10mm – varna, jídelna. U menších prostor bude stačit 5mm.

Podlahové vytápění není nikde navrženo.

Anhydritové podlahy budou dilatovány dle doporučení výrobce. V navrženém případě u tříd bude dilatace provedena po obvodu místnosti, tl. dilatačního pásku 10mm.

Dilatační lišty a profily.

Veškeré spáry dilatační, oddělující budou řádně zatmeleny a opatřeny typovou dilatační či přechodovou lištou. Lišty budou provedeny plastu (nebo v nerezu v místě dveří), legováním materiálu 1.4301(V2A) - DIN 1.4301 (AISI 304). U mokrých a vlhkých provozů budou řešeny vodotěsně.

#### Separační, ochranné a kluzné vrstvy. (5)

Účelem těchto vrstev je oddělit od sebe dva různé materiály, či umožnit jejich vzájemný posun či ochránit jednu vrstvu před účinky druhé.

Je použita PE folie tl. 0,2mm, která je určená do podlah mezi beton materiály na bázi polystyrenu.

#### Pěnový polyetylén (13)

V tomto případě má vrstva také funkci – akusticky izolační.

Zde je navržena vrstva z měkkého a pružného pásu z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou v tl. 5mm.

Fyzikální vlastnosti:

- Stlačitelnost max. 7,1 %

- Kročejový útlum 23 dB

- Součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK

- Odolnost proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám

#### Ochrana podlah proti zabudované vlhkosti.

Jednotlivé vrstvy podlah je třeba chránit před zabudovanou vlhkostí. Jedná se především o zabudovanou vlhkost v masivních stropech, či podkladních monolitických vrstvách.  Jako ochrana je ve skladbách případně navržena PE folie se svařovanými spoji.  V případě, že tyto konstrukce tuto vlhkost nevykazují lze tuto zábranu vynechat, nebo není uvedena.

#### Podkladní vyrovnávací a opravné vrstvy. (10)

Penetrace

Před provedením samonivelační stěrky se musí jednotlivé podkladní vrstvy penetrovat, a to:

- Penetrace podlahová - na betony

- Spojovací můstek(penetrace) - dlažby:

Samonivelační stěrka do 1-10mm

Než bude položena finální vrstva PVC je pro zvýšení  rovinnosti podlahy navržena samonivelační stěrka v tl.min.3mm. Před provedení stěrky bude povrch penetrován. Stěrka musí vykazovat pevnost v tlaku 25 MPa.

Podkladní povrch musí být suchý, zbavený všech nečistot, omítek, ropných produktů, cementového mléka a musí vykazovat požadovanou rovinnost.  Jinak bude nutné povrchy očistit, obrousit či otrýskat, vysát nečistoty a vytmelit nerovnosti. O nutnosti přebroušení povrchu a následném vysátí a vytmelení rozhodne dodavatel horních nášlapných vrstev, který je zodpovědný za přídržnost horních vrstev.

Případné trhliny u stávajících desek budou zasponkovány.

#### Hydroizolace (7)

Na základovou desku se provede hydroizolace min. 1x SBS modifikovaný asfaltový pás.

Hydroizolace je navrhována proti zemní vlhkosti. Zároveň slouží jako ochrana před šířením radonu z podloží stavby.

Předpokládá se 1 x pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů (SBS a APP), který bude nalepen na penetrační nátěr a bude mít tl.min.5mm. Hydroizolace bude splňovat i požadavek na odolnost konstrukce proti střednímu radonovému indexu.

Hydroizolace se vyvede min.300mm nad podlahu 1.NP, nebo naváže na stávající zabudovanou hydroizolaci. Uvnitř místností se vyvede pouze do nášlapné úrovně podlahy.

#### XPS polystyren (6)

Pro podlahy s vyšším zatížením – do kuchyňského provozu je navržen XPS polystyren. Polystyren by měl mít následující vlastnosti:

- Určený do podlah

- Hladký povrch

- Pevnost v tlaku při 10% stlačení – 300 kPa

- λD = 0,035 (W/mK)

#### EPS 150, expandovaný polystyren (15)

Pro podlahy s nižším zatížením budou použity desky z EPS polystyrenu:

- Určený do podlah

- Hladký povrch

- Pevnost v tlaku při 10% stlačení – 150 kPa

- Pevnost v tlaku při 2% stlačení – 5kN/m2

- λD = 0,039 (W/mK)

#### Kročejová izolace z minerální vlny (16)

Pro podlahu do tělocvičny jsou navrženy izolační desky z čedičové minerální vlny pro zvýšení kročejové neprůzvučnosti. Vlastnosti:

- Určený do podlah

- Dynamická tuhost s´: 20,8 MN/m3 při 40mm

- Stlačitelnost: 1,7 % dle ČSN 73 0532

- Pružnost: 87,1 % dle ČSN 73 0532

- Pevnost v tlaku při 2% stlačení – 5kN/m3

- λD = 0,035 (W/mK)

#### Skladby podlah.

Jednotlivé materiály skladeb jsou přesně popsány v předchozím textu.

Skladby, které jsou speciálně stanoveny pro provoz kuchyně – Podlahy Kuchyně:

| PK1 - KUCHYNĚ - PODLAHA DO MOKRÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota (1) | 9 |
| Flexibilní lepidlo (2) | 4 |
| Hydroizolační stěrka 3mm + penetrace (3) | 3 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 (4) | 65-90 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0.2 |
| XPS polystyren (6) | 80 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

| PK2 - KUCHYNĚ - PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Slinutá keramická dlažba R10 + epoxidová spárovací hmota (1) | 9 |
| Flexibilní lepidlo (2) | 4 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 (4) | 82 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0,2 |
| XPS polystyren (6) | 100 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

| PK3 - KUCHYNĚ – PŘÍPRAVA PRO PODLAHU MRAZÍCÍ BOXU (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Beton C25/30 s plastifikátorem (4) | 45 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 100 |

| PK4 - KUCHYNĚ - PODLAHA DO CHLADÍCÍCH BOXŮ (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Slinutá keramická dlažba + epoxidová spárovací hmota (1) | 9 |
| Flexibilní lepidlo (2) | 4 |
| Hydroizolační stěrka 2mm + penetrace (3) | 2 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 100/100/4 (4) | 70 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0.2 |
| XPS polystyren (6) | 80 |
| PIR deska, tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu | 30 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

Skladby ostatní – Podlahy Ostatní

| PO1 - ŠKOLA/JÍDELNA - PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ – ZÁZEMÍ, CHODBY A JÍDELNA (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| PVC (8) | 2 |
| Lepidlo PVC (9) | 1 |
| Vyrovnávací vrstva – samonivelační stěrka(10) | 3 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 (4) | 69 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0,2 |
| EPS 150, polystyren (15) | 120 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

| PO2 - ŠKOLA - PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ – CHODBY A JÍDELNA (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| PVC (8) | 2 |
| Lepidlo PVC (9) | 1 |
| Vyrovnávací vrstva – samonivelační stěrka (10) | 3 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, zalití stávajících/nových desek | 59 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| Cementový potěr – vyrovnání (17) | 30 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 100 |

| PO3 - ŠKOLA - PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ – CHODBY A JÍDELNA (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| PVC (8) | 2 |
| Lepidlo PVC (9) | 1 |
| Vyrovnávací vrstva – samonivelační stěrka (10) | 3 |
| Stávající podlahová deska – přebroušení + zasponkování trhlin | - |
| CELKEM | 6 |

| PO4 - ŠKOLA - PODLAHA DO SUCHÝCH PROVOZŮ - TŘÍDY (pro užitné zatížení do 3 kN/m2 a bodové zatížení 4kN) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| PVC (11) | 2 |
| Lepidlo PVC (9) | 1 |
| Anhydritová deska (14), CA – C30 – F7 | 52 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0,2 |
| EPS 150, polystyren (15), stlačitelnost do 3mm při zatížení 5 kN/m2 | 140 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

Kategorie podlahy, pokles dotykové teploty:  II. TEPLÉ

| PO5 – Podlaha s možným mokrým zatížením – Umývárny, WC (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Slinutá keramická dlažba + cementová spárovací hmota (1) | 9 |
| Flexibilní lepidlo (2) | 4 |
| Hydroizolační stěrka 2mm + penetrace (3) | 2 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 (4) | 60 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0.2 |
| XPS polystyren (6) | 120 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 250 |

| PO5b – Podlaha s možným mokrým zatížením – Umývárny, WC (pro užitné zatížení do 3 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Slinutá keramická dlažba + cementová spárovací hmota (1) | 9 |
| Flexibilní lepidlo (2) | 4 |
| Hydroizolační stěrka 2mm + penetrace (3) | 2 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 150/150/6 (4) | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| Cementový potěr – vyrovnání (17) | 30 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 100 |

| PO6 – Podlaha s možným mokrým zatížením – strojovna VZT (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Samonivelační stěrka na bázi epoxidové pryskyřice (18) | 2 |
| Kotevně impregnační nátěr (18) | - |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 100/100/6 při obou površích (4) | 150 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0.2 |
| XPS polystyren (6) | 50 |
| Cementový potěr – ochranná vrstva (17) + přebroušení | 50 |
| Hydroizolace – 1x asfaltový pás (7) | 5 |
| PODKLADNÍ DESKA |  |
| CELKEM | 201 |

Samonivelační stěrkový systém na bázi epoxidové pryskyřice. (všechny ostatní prostory s navrženým nátěrem na podlaze (vyjma místností s požadavkem na odvod el. náboje nebo zvýšený protiskluz).

- Kotevně impregnační nátěr

- Samonivelační stěrková vrstva

Podlaha pro Tělocvičnu

| PT1 - PODLAHA TĚLOCVIČNA + PODHLED VE TŘÍDÁCH (pro užitné zatížení do 5 kN/m2) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Sportovní podlahová krytina, PVC (12) | 7-10 |
| Lepidlo PVC (9) | 1 |
| Vyrovnávací vrstva – samonivelační stěrka (10) | 3 |
| Beton C25/30 s plastifikátorem, + kari síť 100/100/6 (4) | 75 |
| Separační vrstva – PE folie tl. 0,2mm s přesahem a přelepením ve spojích (5) | 0,2 |
| Kročejová izolace z minerální vlny | 40 |
| Stávající betonová mazanina - stávající konstrukce | 50 |
| Stávající železobetonový stropní panel, dutinový | 250 |
| Vzduchová mezera vyplněná minerální vlnou – viz podhled PH4 | 60 |
| Stropní deska z SDK desky 1x – viz podhled PH4 | 12,5 |
| Vzduchová mezera opět vyplněno minerální vlnou – viz podhled PH6 | 70 |
| Rastrový minerální podhled – pohlcení dozvuku – viz podhled PH6 | 30 |
| CELKEM | 597 |

Kategorie podlahy, pokles dotykové teploty:  II. TEPLÉ

#### Zvláštní poznámky k podlahám:

- V místnosti E1.20 bude před rozvaděči dodatečně položen na podlahu dielektrický koberec o rozměru cca 2 x 2,5m. Koberec bude k podkladu uchycen lištami.

Koberec bude proveden dle dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Svoji povrchovou úpravou bude zabezpečovat bezpečnou chůzi a eliminovat možnost uklouznutí. Předpokládá se koberec z vysoce kvalitní gumy s dielektrickou pevností 26,5 kV. Max. tl. koberce bude 5mm.

### Podkladní deska a úprava podloží

Po odstranění stávající podlahy bude provedená kontrola stávajícího podloží, u kterého pravděpodobně dochází k jeho poklesu, které se projevuje lokálními trhlinami u nenosných příček, viz statický posudek, Ing. Hana Dvořáková, březen 2017.

Pokles podloží cca po 25-ti letech je způsobené pozdější konsolidací pravděpodobné navážky mezi základy vzhledem k charakteru založení a upraveného terénu, které mohlo být způsobené například změnou vodních podmínek. Změna vodních podmínek mohla být způsobená například změnou terénních úprav, vzrostlých nebo skácených stromů, změnou podzemní vody vlivem okolních staveb nebo studen a havárií ležatého kanalizačního potrubí.

Po odstranění stávající podlahy bude provedená kontrola kanalizačního potrubí a zhutnění podloží. Při nesplnění podmínek pro zhutnění bude stávající lože navážky odstraněné a bude nahrazené novým dostatečně zhutněným ložem.

Podlahová deska je navržena tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2, vyztužená sítí KARI 8/150 s krytím od spodní hrany 50mm. Při horním povrchu se vloží kari 6/150 s krytím 25mm. Zásyp pod podlahovou deskou bude hutněn po vrstvách max. výšky 300mm z dobře zhutnitelného nesoudržného materiálu, např. štěrkodrť.

Betonářská výztuž	B500B, KARI.

Geotextilie

Než bude provedena deska, položí se pod beton geotextilie, proti protečení betonové směsi. 300g/m2.

Podsyp pod základy a desku - HZ1

Pro podsyp lze použít štěrkovité zeminy třídy G1-G2 podle ČSN 73 1001 (ČSN 73 6133) frakce 16-32, nebo drcené kamenivo, nebo betonový recyklát stejné frakce. Hutnění je nutno provádět po vrstvách (max. po 30cm) takovým způsobem, aby na pláni pod podlahovou deskou bylo dosaženo deformačního modulu:

Pod základové pasy:

Edef,2 = 50 MPa  při poměru Edef,2/Edef,1 < 2.

Pod desku:

Edef,2 = 35 MPa  při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,1.

Zhutněný zásyp - HZ2

V místech, kde je nutné provést pouze zásyp zeminou, bude po vrstvách 200mm hutněna zemina.

Edef,2 = 25 MPa  při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,1.

K vzhledem k tomu, že dochází v současné době k posunu příček ve stávajících prostorech 1.NP a není znám přesně důvod tohoto posunu, projektant předpokládá, že důvodem je:

- Špatně zhutněné podloží při výstavbě – jedná se o násyp.

- Z důvodu netěsností v kanalizaci, nebo i z důvodu provedení drenáže, dochází k postupnému vyplavování zeminy.

- Nevhodně provedené podkladní desky – neadekvátně k zatížení od příček

Z tohoto důvodu navrhuje projektant preventivně zahrnout do rozpočtu vyjmutí zeminy v celé ploše v tl. 1,0m v celé ploše pod stávající deskou. Tj.do hloubky 1,25m od 0,00. Zemina bude nahrazena štěrkem HZ1. Skutečná opatření budou rozhodnuta při realizaci. Po dohodě s geologem dodavatele stavby.

Zpětné zásypy stavebních objektů doporučujeme hutnit minimálně na hodnotu 96% Proctor standard při optimální vlhkosti zemin pro vrstvy jemnozrnných zemin a jílů nebo hutnit minimálně na hodnotu relativní hutnosti ID roven minimálně 0,7 (u nesoudržných zemin charakteru štěrku).

V rámci provádění stavby se po odstranění podkladního betonu provede průzkum stávajících násypů pod podlahou. Průzkum provede geolog dodavatele stavby, který určí kvalitu zásypů a podloží pod stávající podlahou. Provedou se dynamické zkoušky podloží. V případě, že podloží nebude vyhovující, geolog určí rozsah odebrání zásypů a navrhne další opatření, např. stabilizaci násypu.

### Rozšíření stávající nakládací rampy

Z důvodu stavebních úprav na příjmu zboží, je nutné provést rozšíření stávající nakládací/vykládací rampy. V prostoru bude vytvořena nová samostatná konstrukce rampy, která naváže na stávající konstrukce. Podklady pro provedení byly převzaty z původní projektové dokumentace.

Rampa by měla být provázana se stávajícími konstrukcemi co nejvíce tak, aby v budoucnosti nevznikaly posuny v povrchové vrstvě. Navržené řešení předpokládá, že se nové konstrukce částečně opřou o stávající základy. Předpokládají se následující úpravy:

- Bude ubourána stávající horní hrana základu tak, aby bylo možné provést novou podkladní desku  - viz.výkres 1.PP (ns/ss)

- Budou vybetonovány nové základové pasy z betonu C20/25 XC2, výška min. 300mm

- Na základové pasy se provedou tvarovky ztraceného bednění, které budou vyztuženy vázanou výztuží. Vodorovná výztuž v každé ložné spáře bude 1x10, svislá výztuž bude 10/250, tedy dva profily v tvarovce délky 500mm. Beton C35/45 XC2.

- Jako vodorovná konstrukce bude použita samonosná ŽB deska o tl.250mm, která bude vyztužena dvěma KARI sítěmi 8/100/100 při horním a dolním povrchu. Krytí min. 50mm. Beton C35/45 XD3. Na volných koncích po obvodu desky bude provedeno ztužení ocelovými pruty R8, L=1300 po 150mm.

- V závětří bude provedena podkladní deska jako jinde v objektu.

- Prostor pod deskou nakládací rampy bude vysypán štěrkem frakce 16/32, bude provedeno zahutnění do stávající zeminy. Kvalitu zeminy v úrovni stávajícího terénu posoudí geolog stavby, únosnost podloží pod deskou a postup stejný jako v 1.3.11.

- Zásypy v úrovni terénu budou provedeny vhodnou stávající zeminou, určí geolog stavby. V případě nedostatku takové zeminy, se určí další postup.

### Nové únikové schodiště

Schodiště v exteriéru je navrženo:

- Budou vybetonovány nové základové pasy z betonu C20/25 XC2, výška min. 300mm

- Na základové pasy se provedou tvarovky ztraceného bednění, které budou vyztuženy vázanou výztuží. Vodorovná výztuž v každé ložné spáře bude 1x10, svislá výztuž bude 10/250, tedy dva profily v tvarovce délky 500mm. Beton C35/45 XC2.

- Jako vodorovná konstrukce bude použita samonosná ŽB deska o tl.200mm, která bude vyztužena dvěma KARI sítěmi 8/100/100 při horním a dolním povrchu. Krytí min. 50mm. Beton C35/45 XD3. Na volných koncích po obvodu desky bude provedeno ztužení ocelovými pruty R8, L=1300 po 200mm.

- Prostor pod deskou schodiště bude vysypán štěrkem frakce 16/32, bude provedeno zahutnění do stávající zeminy. Kvalitu zeminy v úrovni stávajícího terénu posoudí geolog stavby, únosnost podloží pod deskou a postup stejný jako v 1.3.11.

- Zásypy v úrovni terénu budou provedeny vhodnou stávající zeminou, určí geolog stavby. V případě nedostatku takové zeminy, se určí další postup.

Skladby pro vnější stavby

| PV01 - SCHODIŠTĚ | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na dlažby, rozměr 400 x 400 x 40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajicími vlastnostmi na bázi jemného křemičitého kameniva a cementového pojiva. Vyhovuje požadavkům EN 13888 (CG2 AW - cementová báze, zlepšená malta s doplňkovou charakteristikou, vysoká otěruvzdornost, snížená nasákavost vody). | 40 |
| Hydroizolační stěrka a lepidlo | 5 |
| Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí | 5-15 |
| Podkladní deska – viz popis 1.3.11 | - |
| CELKEM: | 45-60 |

| PV02 – NAKLÁDACÍ RAMPA | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na dlažby, rozměr 400 x 400 x 40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajicími vlastnostmi na bázi jemného křemičitého kameniva a cementového pojiva. Vyhovuje požadavkům EN 13888 (CG2 AW - cementová báze, zlepšená malta s doplňkovou charakteristikou, vysoká otěruvzdornost, snížená nasákavost vody). | 40 |
| Hydroizolační stěrka a lepidlo | 6 |
| Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí s nízkou nasákavostí | 34-54 |
| Podkladní deska – viz popis desky pod podlahou 1.3.9 | 150 |
| ový násyp – viz popis 1.3.9 | 750 |
| CELKEM – POUZE PODLAHA: | 80-100 |

| PV03 – NAKLÁDACÍ RAMPA | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na dlažby, rozměr 400 x 400 x 40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajicími vlastnostmi na bázi jemného křemičitého kameniva a cementového pojiva. Vyhovuje požadavkům EN 13888 (CG2 AW - cementová báze, zlepšená malta s doplňkovou charakteristikou, vysoká otěruvzdornost, snížená nasákavost vody). | 40 |
| Hydroizolační stěrka a lepidlo | 6 |
| Spádový cementový potěr - C 40 XC2, pro venkovní prostředí – s nízkou nasákavostí | 34-74 |
| Podkladní deska – viz popis desky pod podlahou 1.3.10 | - |
| CELKEM: | 80-120 |

Hydroizolační stěrka pod betonovou dlažbu.

Cementová, dvousložková, velmi pružná hmota pro hydroizolaci betonu, balkonů, teras a ochraně betonových konstrukcí vystavených nebezpečí vzniku trhlin. Jednoduché nanášení hladítkem ve 2 vrstvách s použitím perlinky v 1. Vrstvě. Celková tl vrstvy 3mm. Před aplikací je nutné podklad navlhčit. Utěsňuje vlasové trhliny, které jsou již přítomny v podkladech. Určeno pro interiéry a exteriéry. Pro překonán trhlin do 1,5mm

Stěrka musí plnit funkci i při nízkých teplotách (až do -20°C), a musí být odolná proti chemickým vlivům rozmrazovacích solí, síranů, chloridů a oxidu uhličitého. Stěrka musí být dobře přídržná ke všem povrchům z betonu, zdiva, keramiky a mramoru, pokud jsou pevné a čisté.

Lepidlo pro lepení dlažby

Cementové flexibilní deformovatelné lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi, sníženým vertikálním skluzem, prodlouženou dobou zavadnutí a technologií dlažby z betonu. Určený pro venkovní použití

Deformovatelnost dle EN 12004: S1 – deformovatelný.

Spárovací hmota

Pucolánová malta s velmi nízkou nasákavostí vody a vynikajícími mechanickými vlastnostmi a rychlým průběhem vytvrzení, která je určena pro spárování betonových dlažeb s šířkou spár od 5 do 10 mm, které jsou vystaveny silnému zatížení.

Určena pro exteriér.

### Vzduchotechnické kanály

V objektu jsou navržené nové rozvody VZT. Nové rozvody vznikají i při propojení 1.NP a 1.PP, kde bude instalována nová jednotky VZT. Tyto rozvody bude nutné vést v podlaze 1.NP. Pro vedení budou využity stávající kanály VZT, které se rozšíří. V rámci stavebních úprav se předpokládá:

1. Po vybourání podlah se provede sejmutí PZD desek, které zakrývají stávající kanál.

2. Vybourání stěn kanálu tak, aby bylo možné provést prodloužení tohoto kanálu.

3. Provedení nového kanálu, včetně hydroizolací. Vyzdění - vybetonování z tvarovek ztraceného bednění.

4. Osazení nového potrubí

5. Zastropení kanálu PZD deskami, ŽB dobetonávkou.

Pod podkladní desku se provede násyp ze štěrku – viz bod 1.3.9. Na něj se položí netkaná textilie 300g/m2 a následně se vyleje betonová deska. Podlahová deska je navržena tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2, vyztužená sítí KARI 8/150 s krytím od spodní hrany 50mm. Při horním povrchu se vloží kari 6/150 s krytím 25mm. Zásyp pod podlahovou deskou bude hutněn po vrstvách max. výšky 200mm z dobře zhutnitelného nesoudržného materiálu, např. štěrkodrť.

Betonářská výztuž	B500B, KARI.

Na desku se provedou tvarovky tl. 200mm ztraceného bednění, které budou vyztuženy vázanou výztuží. Vodorovná výztuž v každé ložné spáře bude 1x10, svislá výztuž bude 10/250, tedy dva profily v tvarovce délky 500mm. Beton C20/25 XC2.

Provede se nová hydroizolace včetně nátěru z asfaltového pásu tl. 5mm. Popis viz část hydroizolace.

Hydroizolace bude ochráněna buď:

- novou vyzdívkou z tvárnic ztraceného bednění

- novým krycím cementovým potěrem

- cementovou deskou tl. 14mm, která se nalepí k asfaltové vrstvě. Bude použita cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem.

Zastropení kanálu se provede PZD deskami v tl. 90mm. Šířka desek je 290mm. Délka dle potřeby. Panely budou dimenzovány na užitné zatížení 5,0 kN/m2 (uvedené hodnoty užitného zatížení nezahrnují vlastní tíhu panelů a stálé zatížení je uvažováno hodnotou 1,5 kN/m2).  Panely budou osazovány na cementovou maltu 5 MPa.

Část kanálu není možné zastropit PZD deska, proto bude provedená dobetonávka stropu monolitickou ŽB deskou tl. 180mm. Deska bude vyztužena dvěma KARI sítěmi 8/100/100 při horním a dolním povrchu. Krytí min. 25mm. Beton C30/35 XC2. Část desky bude kotvena do nocníků HEA 160, pomocí ocelových prutů R8, L=1300 po 150mm. Tyto pruty budou k ocelovému profilu navařeny pomocí koutových svarů.

| PZ01 – VZT KANÁLY | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Ochranný betonový potěr CF 25 | 50 |
| Penetrační nátěr + hydroizolace (1 x pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů tl.5mm) | 5 |
| Podlahová deska je navržena tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2, vyztužená sítí KARI 8/150. | 150 |
| Podkladní zásyp min.100mm | - |
| CELKEM: | 205 |

| PZ02 – VZT KANÁLY - PŘESAH NA STÁVAJÍCÍ | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Ochranný betonový potěr CF 25 | 50 |
| Penetrační nátěr + hydroizolace (1 x pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů tl.5mm) | 5 |
| Stávající deska | - |
| CELKEM: | 55 |

| PZ03 – VZT KANÁLY - STĚNA | tl. (mm) |
| --- | --- |
| Ztracené bednění z prolévacích tvarovek – viz.popis 1.3.12 | 200 |
| Penetrační nátěr + hydroizolace (1 x pás typu S (skleněná tkanina) z modifikovaných asfaltů tl.5mm) | 5 |
| Ztracené bednění z prolévacích tvarovek – viz.popis 1.3.12 | 200 |
| CELKEM: | 405 |

### Vnitřní omítky stěn a stropů.

Povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého materiálu a podkladu či povrchu.

Veškeré vápenocementové omítky v objektu jsou navrženy jako dvouvrstvé štukové omítky  (15mm vápenocementová omítka + štuk /stěrka 3-4mm).

Omítky na plynosilikátu budou tvořeny lepidlem + síť + štuk.

Omítky budou přebrušované a budou do nich vložený podomítkové ocelové výztuhy nároží a hran. Mezní úchylka nerovnosti povrchu na rovných a oblých plochách i na hranách a koutech bude u štukových omítek max. 2,5 mm na 2 m.

Podrobně následující skladby.

OM-Vyrovnávací vápenocementová omítka – v případě velký nerovností u stávajícího zdiva

- podklad (zdivo, beton, pórobeton)

- Cementový přednástřik tl.2-7 mm (tl. dle podkladu)

- Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm – tl.50mm

OM1-Dvouvrstvá vápenocementová omítka se štukem – vyrovnávací omítka pod obklady.

- podklad (zdivo, beton, pórobeton)

- Cementový přednástřik tl.2-7 mm (tl. dle podkladu)

- Jádrová omítka pro strojní/ruční zpracování tl.15mm – tl.50mm (na stropech tl. cca. 8mm)

- štuková vápenocementová omítka tl.3-4mm  (štuk nebude pod obklad prováděn – pouze bude v místech mimo obklad)

OM2 - Jednovrstvá štuková omítka v místech mimo obklady a pod obklady v místech kde není nutné vyrovnání podkladu.

Na plynosilikátové příčky z plynosilikátu se provede omítka tl. min.6mm, předpokládaná skladba:

- penetrační nátěr (zejména při lepení obkladů)

- lepidlo + tkanina (perlinka)

- štuk, zrnitost 0,7mm tl. 3-4mm (štuk nebude pod obklad prováděn – pouze bude v místech mimo obklad)

Při opravách bude vždy souvislá plocha stěny přeštukována celá i na stávající omítce. Na staré omítce bude oškrábána malba, provede se penetrace podkladu a nanesení lepidla a štukové vrstvy v rovině nové omítky.

### Dřevěný obklad stěn

Obklad stěn se předpokládá z DTD desky a jednostranného opláštění z HPL laminátu o tl. 0,8mm. Tl. desek se předpokládá 18mm. Pro obklad stěn deskami se požaduje splnění třídy reakce na oheň B-s2-d0 a indexu šíření plamene po povrchu is = 0,0 mm.min-1 před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v § 46 odst. 5 vyhlášky.

### Vnitřní obklady keramické.

Vnitřní hutný keramický obklad glazovaný, PEI2.

Na stěnách budou použity obklady 1. jakostní třídy, v rozsahu dle výkresové dokumentace.

Nasákavost obkladů max. 5 %.

Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude provedeno z ukončujících lišt plastových .

Jako spárovací hmota bude použita cementová směs na spárování. Její barva bude stanovena po výběru obkladů. Spárování cementovou spárovací hmotou bude nad obkladem s požlábkem – tedy cca od 100mm nad podlahou, respektive 200mm pokud bude přechod řešen koutovou lištou. Do této výšky bude obklad vyplněn epoxidovou spárovací hmotou.

| N1 Keramický obklad na zdivu (bez hydroizolace) |  |
| --- | --- |
| Popis vrstev skladby | tloušťka vrstvy (mm) |
| Zdivo |  |
| Cementový přednástřik |  |
| Podkladní vyrovnávací hlazená cementová omítka |  |
| Penetrační - kontaktní nátěr | 0 |
| Obkladačské lepidlo | 2 |
| Keramický obklad do výšky podhledu | 7 |

| N2 Keramický obklad na zdivu s hydroizolací |  |
| --- | --- |
| Popis vrstev skladby | tloušťka vrstvy (mm) |
| Zdivo |  |
| cementový přednástřik / vyrovnávač nasákavosti |  |
| podkladní vyrovnávací hlazená cementová omítka | - |
| penetrační - kontaktní nátěr | 0 |
| hydroizolační stěrka/nátěr (do rohových a dilatačních spár vložit těsnící pásku) | 1 |
| obkladačské lepidlo | 2 |
| keram. obklad - do výšky podhledu | 7 |

Hydroizolační stěrka pod obklady

V místech, kde bude stěna smáčená vodou bude použita elastická tekutá rychleschnoucí těsnící fólie připravená k přímému zpracování. Vodotěsný disperzní výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný při kontaktu s chlorovanou vodou druh / třída DMP podle EN 14891.

### Nátěry stěn.

Vnitřní nátěry stěn a stropů. (SDK, omítky, betony).

Pro vnitřní nátěry omítek budou použity klasické, ale i omyvatelné nátěry (a to i epoxidové), dle potřeb daného prostoru.

### Nátěry ocelových povrchů.

Nátěrový systém je nutné navrhnout a provést v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 až 5.

Životnost nátěrů musí respektovat požadovanou či potřebnou životnost těchto chráněných ocelových konstrukcí či prvků i navazujících částí stavby. Při volbě životnosti je nutné zohlednit přístupnost těchto konstrukcí s ohledem na možnost údržby či obnovy nátěrů. U nepřístupných konstrukcí se musí volit nátěry s velmi vysokou životností. Nátěry musí respektovat předpokládané klasifikace expozice prostředí – agresivitu příslušného prostředí.

Při návrhu nátěrového systému musí být k dispozici dokumentace či podrobné vyjádření výrobce nátěrových hmot, ve kterém je určena vlastní ochranná účinnost daného nátěrového systému pro danou kategorii agresivity prostředí a deklarovanou životnost.

Vnitřní prostředí (uvnitř budovy) – expozice v interiéru.

(zabudované i volně přístupné konstrukce či prvky)

Uvnitř objektu se předpokládají následující kategorie korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2.

C3- STŘEDNÍ (Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, např. výrobny potravin). Je tedy nutné v případě použití v nejvíce zatížených prostorách počítat s krycí vrstvou nátěrů až 200 μm. Jedná se hlavně o prostory Varny, mytí nádobí a výdejny obědů.

V ostatních prostorech bude stačit kategorie nižší C1 a C2. Bude uvedeno v rámci výkazu výrobků.

Obecně platí, že ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem, který spolehlivě ochrání ocel před korozí.

### Klempířské výrobky

Jedná se zejména o opravu obvodového pláště po vybudování a likvidaci shozu odpadu. Budou použity stejné klempířské materiály, jako byly již použity u obvodového pláště.

Klempířské výrobky musí splňovat ustanovení a budou provedeny v souladu s ČSN 73 36 10 Klempířské práce. Spojování a výroba klempířských výrobků musí zároveň respektovat technologické a dílensko-montážní pokyny a doporučení jednotlivých výrobců pro daný typ použitého materiálu. Veškeré kovové spoje různých materiálů oplechování tvořících společně el. článek budou při styku podloženy separační fólií či lepenkou.

### Zámečnické výrobky

Do běžných prostředí.

Vnitřní ocelové zámečnické výrobky budou vždy na stavbu dodány (pokud to bude technologie montáže umožňovat) s finálním nátěrem, v ostatních případech alespoň se základním nátěrem a dodatečně budou opatřeny antikorozními nátěry dle prostředí a v příslušných barevných odstínech.

Do prostor technických či vlhkých a mokrých provozů budou dodány v žárově pozinkované úpravě bez dalších nátěrů.

Materiál ocelových konstrukcí: ocel S 235, výrobní skupina C, elektrody E 44.

### Dílčí úpravy dispozic:

BOURÁNÍ – 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV – D1.1.02:

- Demontáž a likvidace stávajícího kuchyňského vybavení – komplet.

STAVBA – 1.NP – NOVÝ STAV – D1.1.03:

Č.m. E1.77 – schodiště:

- Nová podlaha a podkladní deska, rozměr: 3,625x7,01, skladba podkladní deska tl. 150mm + násyp štěrku tl. 0,5m+ podlaha PO1

- Stavba zdiva z plynosilikátu tl. 150mm – 6,2x3,4+5,8x3,4 = 40,8m2

- Stavba zdiva z plynosilikátu tl. 300mm – 0,7x3,4= 2,38m2

Stavba přizdívek u rozvodů:

Č.m.  E104, E103, E158:

- Tl. přizdívek 125mm, Výška přizdívek: 3,4x (0,85+0,4+1,61+0,87+0,65+0,365+0,15+0,72+0,6+0,3) = 22,15m2

Podhledy 1.NP

- KOVOVÁ PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA V PODHLEDU, BARVA BÍLÁ - ODVOD SOZ – 62ks, průtočnost vzduchu min.50%

BOURÁNÍ – 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV – D1.1.02:

Č.m. E 2.02 – nářaďovna, pozice 1:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 100mm – 1,05x3,35+1,15x3,35 = 7,37m2

- Vybourání drážky šířky 150 pro novou příčku v podlaze – ŽB deska tl. 100mm.

- Seříznutí PVC

Č.m. E 2.21 – šatna, pozice 2:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 0,9x3,35= 3,015m2

Č.m. E 2.05 – nářáďovna, pozice 3:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 3,19x3,35= 10,7m2

Č.m. E 2.27 – sklad, pozice 4:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 1,1x3,35= 3,7m2

Č.m. E 2.27 – sklad, pozice 5:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 2,0x3,35= 6,7m2

Stavba – 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV – D1.1.02:

Č.m. E 2.02 – nářaďovna, pozice 1:

- Stavba nové příčky tl.150mm z plynosilikátu na výšku 3,35m,  délka příčky 3,95m. Příčka bude nakotvena ke stávajícím příčkám a omítnuta. Příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60.

- Oprava PVC – nová koutová lišta

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku – 60m2

- Úklid

Č.m. E 2.21 – šatna, pozice 2:

- Stavba zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 0,9x3,35= 3,015m2, Příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60.

- Oprava PVC – nová koutová lišta

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku – 60m2

- Úklid

Č.m. E 2.05 – nářáďovna, pozice 3:

- Stavba zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 3,19x3,35= 10,7m2, Příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60.

- Oprava PVC – nová koutová lišta

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku – 60m2

- Úklid

Č.m. E 2.27 – sklad, pozice 4:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 1,1x3,35= 3,7m2, Příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60.

- Oprava PVC – nová koutová lišta

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku – 60m2

- Úklid

Č.m. E 2.27 – sklad, pozice 5:

- Bourání zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 2,0x3,35= 6,7m2, Příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60.

- Oprava PVC – nová koutová lišta

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku – 60m2

- Úklid

Dozdívka po demontáži VZT

- Dozdívka zdiva z plynosilikátu tl. 125mm – 100m2, příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60. Tl.stěn a provedení bude upřesněno pro zjištění dané situace na stavbě

- Nová tenkostěnná omítka, nový bílý nátěr na omítku 500m2

- Úklid

Č.m.E.230

Demontáž a opětovná montáž plechového podhledu – 200m2,náhrada 10%.

Vyjmutí panelu ztužující stěny – 1.NP:

- Po provedení odbourání podlahy se provede vybourání části ztužující stěny – vnitřního panelu

- Fixace stávajících panelů pomocí pl. 20/340/1000 – 8ks

- Provedení lepených kotev M24 – chemická kotva, délka 450mm – 32ks

- Provedení zarážek z 2x HEA č.100, délky 200mm – 8ks

- Vybourání ŽB panelu 1600x 3150mm – příloha obrázek

Stavba – 1.PP – NOVÝ STAV – D1.1.05:

Dozdívka po demontáži VZT

- Dozdívka zdiva z plynosilikátu tl. 150mm, příčka vytvoří požární předěl s požární odolností EI 60. Tl.stěn a provedení bude upřesněno pro zjištění dané situace na stavbě + nová omítka.

- Oprava stávajících omítek z 30%+ nový bílý nátěr na omítku - 500m2

- Oprava stávající guly v prostoru strojovny VZT, vybourání stávající – 1ks, odbourání bet. Desky tl. 200mm v rozměru 0,5x0,5m, osazení nové vpustě – 200x200 – viz část ZTI, obnovení hydroizolace – 1x asfaltový pás tl.5mm, sklobit

- Nová hydroizolační stěrka na plochu 7,5x 5,6m + sokl. Stávající plocha se zbrousí  a provede se nová stěrka:

| Samonivelační stěrka na bázi epoxidové pryskyřice (18) | 2 |
| --- | --- |
| Kotevně impregnační nátěr (18) | - |

- Úklid

Střecha

Pod kondenzační jednotky bude nutné položení betonových desek o rozměru 500x500x50mm na netkanou textilii 500g/m2. 16m2

- Demontáž a likvidace střešního světlíku 1000x1000mm + nezbytné vybourání kolem světlíku pro provedení hydroizolace a nové podezdívky

- Provedení střešní nástavby z plynosilikátu tl 200mm pro vývod VZT. Výška nástavby 1,25m x 5bm

- + zateplení z PIR desek tl.100mm, lambda char. 0,022 W/(mK), 10m2

- + oplechování zhlaví stěny + navázání na vývod VZT

- Nová PVC folie + výztužná polyesterová mřížka (hodnota faktoru difuzního odporu 20000)

- Těžký asfaltový pás tl.5mm, SBS modifikovaný s výztužnou skleněnou vložkou

## Odpady ze stavby

Odpady z provozu objektu

Zůstává stvající - není předmětem úprav. Objekt má fungující systém s nakládání s odpady.

Odpady ze stavební činnosti

Při výstavbě objektu bude vznikat řada odpadů, z nichž budou převládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních a kovových materiálů, dřevo, obalové materiály a  kabely.

Likvidace azbestu při bouacích pracích

Dle provedených průzkumů se nepředpokládá existence azbestu v širším rozsahu. Možný výskyt bude u částí vzduchotechnického potrubí a pak i např. desky pod vypínači. Před provedením stavby se provede podrobný průzkum azbestu.

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů, budou stavební práce zahájeny až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě kladného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které bude schváleno Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.  Žádost o stanovisko bude předloženo min. 30 dní před uvažovaným termínem zahájení prací.  Hlášení bude mít náležitosti dle §21 NV č.361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Technologický postup odstranění azbestových materiálů bude vycházet z legislativy České republiky a německých norem TRGS 519, a v oblasti monitoringu ČSN ISO EN 16000-7 pro odběr vzorků pro určení koncentrace respirabilních vláken, resp. VDI 3492 pro jejich vyhodnocení.

Dodavatel stavby provádějící stavbu musí mít zajištěno zneškodňování všech odpadů. Nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákon 106/2005 Sb.

Předpokládané (či v úvahu připadající) odpady spojené s navrhovanými stavebními úpravami jsou dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zařazeny následovně:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály bez nebezpečných látek | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N |
| 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |

Během výstavby bude stavební firmou vedena evidence o druhu, množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Ke ukončení stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.

Způsob nakládání s odpady:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Recyklace nebo skládkování |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek | Recyklace nebo skládkování |
| 17 01 02 | Cihly | Recyklace nebo skládkování |
| 17 02 01 | Dřevo | Nabídnuto drobným spotřebitelům |
| 17 02 02 | Sklo | Recyklace |
| 17 04 02 | Hliník | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | Recyklace |
| 17 04 11 | Kabely | Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění |
| 17 05 04 | Zemina neobsahující nebezpečné látky | Skládkování |
| 17 06 04 | Izolační materiály | Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Odvoz a skládku komunálních odpadů |

Vliv provádění stavby na životní prostředí

Vliv stavby na životní prostředí bude velmi malý a projeví se ke svému okolí pouze částečně zvýšenou prašností, hlučností. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na přilehlou komunikaci budou řádně očištěna, aby se zamezilo znečistění vozovky. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Hluk ze stavební činnosti bude omezen na minimum.

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude průběžně odvážen na řízené skládky v okolí stavby. Lokality pro odvoz odpadového materiálu zajistí zhotovitel stavby.

Podrobně viz souhrnná technická zpráva.

## Stavební fyzika

### Tepelná technika

Dle zákona 406/2000 Sb. včetně novelizací podléhá tato stavba tomuto zákonu. Při návrhu nových konstrukcí budou dodrženy normové požadavky dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2.

Uvažované součinitele prostupu tepla u měněných konstrukcí:

- stěny		 		= 0,18 W/m2K   (hodnota vychází z původního zateplení)

- sokl 				= 0,18 W/m2K   (hodnota vychází z původního zateplení)

- podlaha na terénu		= 0,43 W/m2K   (nová hodnota)
- okna 				= 1,2 W/mn2K   (hodnota vychází z původního zateplení)
- dveře 				= 1,2 W/m2K	   (hodnota vychází z původního zateplení)

Navržené konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami:

Z hlediska energetické náročnosti budovy stavba splňuje požadavky energetického zákona.

25.7.2017  byl na budovu zpracován průkaz ENB, který zpracovala firma EkoWATT CZ s.r.o.

Budova byla klasifikována z hlediska – Celkové dodané energie jako: B – Velmi úsporná, 82 kWh/(m2.rok)

K vzhledem k tomu, že se nemění více jak 25% obálky budovy, ani nedochází ke změně zdroje vytápění, nemusí být zpracován aktuální průkaz ENB.

### Osvětlení

Pro návrh tříd – chápaných jako kmenové učebny, byla zpracována „Studie denního osvětlení“, zpracovala Ing. Svatava Koubelová, 10/2018.

Minimální hodnota činitele denní osvětlenosti, která musí být splněna na pracovních místech, určených pro čtení a psaní je při bočním osvětlení Dmin = 1, 5%, při horním osvětlení Dm = 5%. Rovnoměrnost bočního denního osvětlení má být min. 0,2.

Závěr studie je, že pro dané umístění stolů, je splněna podmínka pro využití místnosti jako prostoru kmenové učebny. Podrobně viz studie osvětlení.

Výpočet umělého osvětlení je uveden v části elektro.

### Oslunění

K vzhledem k využití objektu, není předmětem projektu.

### Hlukové poměry

Hluková zátěž objektu se v tomto případě dá rozdělit na následující okruhy:

- Ochrana vnitřních místností před hlukem jehož zdroj je uvnitř stavby

- Ochrana vnitřních místností před hlukem jehož zdroj je v exteriéru

- Ochrana okolních staveb a prostoru před hlukem ze stavby – běžný provoz

- Ochrana okolních staveb a prostoru před hlukem ze stavební činnosti

- Ochrana před dozvukem

- Ochrana vnitřních místností před hlukem jehož zdroj je uvnitř stavby

Mezi chráněné prostory, které jsou vytvářeny v rámci 1.NP, jsou prostory tříd a kabinet. (text převzat z akustické studie, zpracoval ing. Čech)

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny v ČSN 73 0532/Z2, Akustika, Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků, Požadavky, /lit. 3/:

Pro stavební konstrukce oddělující chráněné místnosti od hlučných ve školách a vzdělávacích institucích nesmí být hodnoty vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R'w mezi místnostmi nižší než požadavky stanovené v tabulce 1 (požadavky platí ve směru přenosu zvuku):

R'w = 47 dB	stěny mezi učebnami, výukovými prostory navzájem,

stěny mezi učebnami, výukovými prostory a společnými prostory, chodbami, schodišti,

R'w = 52 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory navzájem,

stropy mezi učebnami, výukovými prostory a společnými prostory, chodbami, schodišti,

R'w = 52 dB	stěny mezi učebnami, výukovými prostory a hlučnými prostory (dílny, jídelny) LAmax ≤ 85 dB,

R'w = 55 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory a hlučnými prostory (dílny, jídelny) LAmax ≤ 85 dB,

R'w = 57 dB	stěny mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LAmax ≤ 90 dB,

R'w = 60 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LAmax ≤ 90 dB.

Pro stavební konstrukce oddělující chráněné místnosti od hlučných ve školách a vzdělávacích institucích nesmí hodnoty normalizované hladiny akustického tlaku kročejového hluku L'nw mezi místnostmi překročit hodnoty požadavků stanovených v tabulce 1 (požadavky platí ve směru přenosu kročejového hluku):

L'nw = 58 dB	 	stropy mezi učebnami, výukovými prostory navzájem,

stropy mezi učebnami, výukovými prostory a společnými prostory, chodbami, schodišti,

L'nw = 48 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory a hlučnými prostory (dílny, jídelny) LAmax ≤ 85 dB,

L'nw = 48 dB	stropy mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LAmax ≤ 90 dB.

Pozn.: Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřené vztahují i na obdobné situace v normě neuvedené.

Posouzení zvukové izolace navržených stavebních konstrukcí oddělujících učebny od sousedních místností

Výpočty vážené vzduchové neprůzvučnosti R'w a normalizované hladiny akustického tlaku kročejového hluku L'nw navržených stavebních konstrukcí mezi místnostmi jsou provedeny provozní metodou podle tabulek, vzorců a nomogramů uvedených v /lit. 4-6/, nebo jsou jejich hodnoty převzaty z technické dokumentace výrobců /lit. 8/.

- Strop s podlahou mezi učebnami a tělocvičnou

Stropní konstrukce tvořená stávajícím nosným železobetonovým stropním dutinovým panelem s betonovou mazaninou, novou podlahovou vrstvou z roznášecí betonové desky na kročejové izolaci z minerální vlny a se sportovní, např. vinylovou nášlapnou vrstvou, s novým stropním podhledem ze sádrokartonových desek s izolací z minerálná vlny ve vzduchové mezeře, má složení:

1 - sportovní podlahová krytina, např. vinyl, PVC apod.			tl. 5-10    mm,

2 - roznášecí betonová deska							tl.    75    mm,

3 - kročejová izolace z minerální vlny, 					tl.    40    mm,

4 - betonová mazanina - stávající konstrukce					tl.    50    mm,

5 - železobetonový stropní dutinový panel- stávající konstrukce		tl.  250    mm,

6 - vzduchová mezera vyplněná min. vlnou tl. 60 mm			tl.    60    mm,

7 - stropní podhled ze sádrokartonových desek 12,5 mm			tl.    12,5 mm.

Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost této stropní konstrukce s podlahou je

Rw = Rw 00 + DRw p + DRw 1 = 72,2 dB,

kde je	- Rw 00  = (1,24 - 0,017 Rw 0) Rw 1 + Rw 0 - 3,03 = 61,7 dB,

vzduchová neprůzvučnost stropu s podhledem bez pohltivé výplně pro

- Rw 0 = 28,8 log m'0 - 19,9 = 56,4 dB,

vzduchová neprůzvučnost samotného nosného železobetonového stropního dutinového panelu tl. 250 mm (se zálivkou m'01=337 kgm-2 a s betonovou mazaninou tl. 50 mm m'02=110,0 kgm-2, objemová hmotnost =2 200 kgm-3) o celkové plošné hmotnosti přibližně m'0=447 kgm-2,

- Rw 1 = 7,1 log m'1 + 22,2 = 29,7 dB,

vzduchová neprůzvučnost samotného stropního podhledu ze sádrokartonových desek o plošné hmotnosti přibližně m'1=11,5 kgm-2 (tl. 12,5 mm, =920 kgm-3), bez pohltivé výplně,

- DRw p = 8,0 dB,

přírůstek neprůzvučnosti vlivem těžké plovoucí podlahy pro poměr m'2 h / s´=0,266 (celková plošná hmotnost těžké plovoucí podlahy z betonové mazaniny =2 200 kgm-3, např. s vinylovou nášlapnou vrstvou =1 200 kgm-3 a akrylovým lepidlem 0,35 kgm-2, je m'2=138,4 kgm-2, dynamická tuhost kročejové izolace z minerální vlny, o tloušťce h=40 mm je s´=20,8 MPam-1) podle nomogramu v /lit. 5/,

- DRw 1 = 2,5 dB,

přírůstek neprůzvučnosti vlivem zvuk pohlcující výplně z minerální vlny ve vzduchové mezeře podhled podle /lit. 5/.

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti této stropní konstrukce s podlahou je po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami k1=2 dB a po zaokrouhlení dolů

R'w = Rw - k1 = 70,0 dB  ≥  R'w ČSN

a splňuje požadavek ČSN 73 0532/Z2, /lit. 3/, na zvukovou izolaci ve školách a vzdělávacích institucích

R'w ČSN = 60 dB	pro stropy mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LA max ≤ 85 dB.

Normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového hluku této stropní konstrukce s podlahou je:

Lnw = Lnweq0 - 0,3 Rw 1 - DLw p + K = 33,3 dB,

kde je	- Lnweq0 = 72,3 dB,

normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku samotného nosného železobetonového stropního dutinového panelu tl. 250 mm (se zálivkou m'01=337 kgm-2 a s betonovou mazaninou tl. 50 mm m'02=110,0 kgm-2, objemová hmotnost =2 200 kgm-3) o celkové plošné hmotnosti přibližně m'0=447 kgm-2,

- Rw 1 = 7,1 log m'1 + 22,2 = 29,7 dB,

vzduchová neprůzvučnost samotného stropního podhledu ze sádrokartonových desek o plošné hmotnosti přibližně m'1=11,5 kgm-2 (tl. 12,5 mm, =920 kgm-3), bez pohltivé výplně,

- DLw p = 28,0 dB,

zlepšení kročejové neprůzvučnosti vlivem těžké plovoucí podlahy, či vlivem kročejového útlumu nášlapnou vrstvou pro poměr s´ / m'2=0,150 (celková plošná hmotnost těžké plovoucí podlahy z betonové mazaniny =2 200 kgm-3, např. s vinylovou nášlapnou vrstvou =1 200 kgm-3 a akrylovým lepidlem 0,35 kgm-2, je m'2=138,4 kgm-2, dynamická tuhost kročejové izolace z minerální vlny, o tloušťce h=40 mm je s´=20,8 MPam-1) podle nomogramu v /lit. 5/,

- K = -2,5 dB,

přírůstek neprůzvučnosti vlivem zvuk pohlcující výplně z minerální vlny ve vzduchové mezeře podhled podle /lit. 5/.

Výsledná hodnota normalizované hladiny akustického tlaku kročejového hluku této stropní konstrukce s podlahou je po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami k2=2 dB a po zaokrouhlení nahoru

L' nw = L nw + k2 = 35 ≤  L' nw ČSN

a splňuje požadavek ČSN 73 0532/Z2, /lit. 3/, na zvukovou izolaci ve školách a vzdělávacích institucích

L' nw ČSN = 48 dB	pro stropy mezi učebnami, výukovými prostory a velmi hlučnými prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LA max ≤ 90 dB.

Pozn.: Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřeně vztahují i na obdobné situace v normě neuvedené

- Příčky mezi učebnami a mezi učebnami a chodbami

Učebny jsou od sousedních učeben a chodeb odděleny oboustranně omítnutými stěnami o vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti nejméně

Rw = 52 dB	při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 275 kgm-2,

např. z cihelných bloků KERAMICKÝCH 24 P+D tl. 240 mm,

podle technických údajů výrobce /lit. 8/.

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti těchto příček je po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami k1=2 dB a po zaokrouhlení dolů

R'w = Rw - k1= 50 dB  ≥  R'w ČSN

a splňuje požadavky ČSN 73 0532/Z2, /lit. 3/, na zvukovou izolaci pro stěny ve školách:

R'w ČSN = 47 dB	mezi učebnami, výukovými prostory navzájem, mezi učebnami, výukovými prostory a společnými prostory, chodbami, schodišti,

V případě použití oboustranně omítnutých stěn o vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti nejméně

Rw = 56 dB	při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 323 kgm-2,

např. z cihelných bloků KERAMICKÝCH 25 AKU Z tl. 250 mm,

podle technických údajů výrobce, /lit. 8/,

bude výsledná hodnota vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti těchto příček po korekci na šíření zvuku vedlejšími cestami k1=2 dB a po zaokrouhlení dolů

R'w = Rw - k1= 54 dB  ≥  R'w ČSN

a bude splňovat požadavky ČSN 73 0532/Z2, /lit. 3/, na zvukovou izolaci pro stěny ve školách:

R'w ČSN = 52 dB	mezi učebnami, výukovými prostory a hlučnými prostory (dílny, jídelny) LAmax ≤ 85 dB.

- Zhodnocení

Z výsledků výpočtů vzduchové a kročejové neprůzvučnosti vyplývá, že navržené stavební konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostory učeben základní školy navzájem i od společných prostorů a tělocvičny splňují požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi stanovené v /lit. 8/ ČSN 73 0532/Z2, Akustika, Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků, Požadavky.

- Ochrana vnitřních místností před hlukem jehož zdroj je v exteriéru

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,musí být:

- ve venkovním prostoru před dotčenými prostory oken:

- Hladina akustického tlaku A Laeq,T = 50 dB(A) pro denní dobu

- Hladina akustického tlaku A Laeq,T = 40 dB(A) pro noční dobu.

- v chráněném vnitřním prostoru (kmenové učebny):

- Hladina akustického tlaku A Laeq,T = 40 + 5 =  45 dB(A)

Dle ČSN 73 0532 je požadavek na izolaci obvodových plášťů pro učebny , pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku A Laeq,2m = 50 dB(A) ve venkovním prostoru stanovena na :

- R´w = 30 dB

Daná podmínka byla a bude splněna. Běžná okna s dvojsklem vykazují neprůzvučnost Rw = 35dB.

Všechny podmínky budou a jsou splněny. Nové zdroje hluku – viz následující bod.

Před uvedením do provozu, bude provedeno kontrolní měření.

- Ochrana okolních staveb a prostoru před hlukem ze stavby – běžný provoz

Na střeše budou instalovány kondenzační jednotky chladícího zařízení. Dle katalogového listu je v 1m od jednotky garantována hladina akustického tlaku 50 dB. Na střeše budou 2 místa s umístěním kondenzačních jednotek:

- Z1 - 5 kondezačních jednotek (gastrotechnologie) – celková hodnota akustického tlaku v 1m: 57 dB

- Z2 – 5 kondezačních jednotek (VZT chlazení) (58 dB, 2x60 dB, 56 dB, 57 dB) – celková hodnota akustického tlaku v 1m: 65,5 dB,

- Z3 – vývod VZT – poběží pouze přes den, bude utlumen na hodnotu akustického tlaku nižší jak 50 dB v 1m od výfuku.

K vzhledem k tomu, že nejbližší objekt bytového domu je ve vzdálenosti cca 53m, bude dle předběžných výpočtů hodnota akustického tlaku 2m před okny – bod A2:

- Ve dne, kdy poběží VZT a chlazení gastrotechnologie: 33,3 dB.

- V noci, kdy běží pouze chlazení gastrotechnologie: 29,6 dB

K vzhledem objektu učeben, bude dle předběžných výpočtů hodnota akustického tlaku 2m před okny – bod A1:

- Ve dne, kdy poběží VZT a chlazení gastrotechnologie : 45,3 dB.

- V noci – pouze orientační hodnota, protože ve třídách již nikdo nebude, - běží pouze chlazení gastrotechnologie: 40,5 dB

Do výpočtu nebylo zahrnuto, že posuzovaný bod A1 se nachází pod úrovní střechy.

Při užívání čerpadel chladících zařízení tedy nebude překročena nejvyšší přípustná akustická hladina hluku ve venkovním prostoru před dotčenými prostory, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  hladina ve výši A Laeq,T = 50 dB(A) pro denní a A Laeq,T = 40 dB(A) pro noční dobu.

Před uvedení do provozu, bude provedeno kontrolní měření.

SCHEMA VZDÁLENOSTÍ KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK A OKOLNÍCH BUDOV

- Ochrana okolních staveb a prostoru před hlukem ze stavební činnosti

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu čistoty ovzduší v bezprostřední blízkosti stavby, které bude zmírňováno například kropením konstrukcí. (text převzat z akustické studie, zpracoval ing. Čech).

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, /lit. 4/, stanoví v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti následující hygienické limity (část třetí, § 12, odst. 9 a příloha č. 3, část B):

LAeq,s = 60 dB	v době od 6:00 do 7:00 hod,

LAeq,s = 65 dB	v době od 7:00 do 21:00 hod,

LAeq,s = 60 dB	v době od 21:00 do 22:00 hod,

LAeq,s = 55 dB	v době od 22:00 do 6:00 hod.

Pozn.:	Orgán státního zdravotního dozoru, hygienická služba, může stanovit i jiná kritéria a hodnocení.

Popis situace, charakteristika staveniště a způsob výstavby

Ve školním areálu, který se nachází mezi ulicemi Vybíralovou, Bryksovou a kpt. Stránského na sídlišti Černý Most II v Praze 9 v oblasti zastavěné devítipodlažními bytovými domy, je pět vzájemně propojených objektů, ve kterých je základní škola, gymnázium, školní jídelna s kuchyní a tělocvična.

V objektu E, který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží budou provedeny stavební úpravy, jejichž předmětem je rekonstrukce vnitřního prostoru 1.NP na novou školní jídelnu s kuchyní a čtyři nové třídy s provozním, sociálním a technickým zázemím včetně výměny vnitřních rozvodů všech sítí a vzduchotechniky.

Podle projektové dokumentace, /lit. 1/, a konzultací s projektantem bude rekonstrukce objektu E probíhat následujícím způsobem:

1.NP

- vybourání stávajících příček a podhledů,

- vybourání podlah v celé skladbě,

- vybourání ztužujících stěn,

- bourání a demontáž zařízení VZT, elektro, vytápění, ZTI a slaboproudu.

- u jižní fasády bude proveden kvůli zvětšení oken zásah do fasády.

- Prostor zůstane opláštěn stávajícím zasklením s izolačními dvojskly,

1.PP

- demontáž stávající VZT a instalace nové, a s tím spojené drobné práce - dozdívky, výmalby apod..

Na fasádě a střeše budou instalovány nové rozvody VZT a SOZ, u jižní fasády bude proveden kvůli zvětšení oken zásah do fasády.

Je předpokládána 14 hodinová délka stavební činnosti v denním období od 7:00 do 21:00 hodin přednostně v období školních prázdnin, kdy nebude školní vyučování. Maximální hluková expozice během pracovní směny se předpokládá kratší než 4 hodiny.

Stavební činnost bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byly omezeny na minimum, a aby minimálně obtěžovala okolní chráněné objekty.

Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby a podmínkám na staveništi se nepočítá s použitím těžké mechanizace.

Bourací a stavební práce budou probíhat především uvnitř objektu E, který zůstane opláštěn stávajícím zasklením s izolačními dvojskly. Bourací práce budou prováděny pomocí pneumatických kladiv a budou krátkodobé.

Ve venkovním prostoru budou stavební a montážní práce rovněž krátkodobé při zvětšení oken v jižní fasádě a při montáži nových rozvodů VZT a SOZ na střeše objektu, kdy může být podle potřeby využit autojeřáb.

Předpokládané místo pro zařízení staveniště bude u severní strany objektu E. Budou v něm umístěny mobilní buňky s kanceláří stavby, sklady a sociálním zařízením a míchačka maltových směsí. Prostor bude sloužit i ke krátkodobému skladování stavebního materiálu a manipulaci s ním.

Vjezd na staveniště bude ze severní strany z Vybíralovy ulice.

Doprava suti a stavebního materiálu bude malou dodávkou případně lehkým nákladním automobilem do 3,5 t. Protože jejich pohyb bude podle potřeby výstavby a předpokládá se nejvýše 1 až 4× za pracovní směnu a při nakládání a vykládání materiálu budou mít vypnutý motor, není doprava materiálu na staveniště relevantním zdrojem hluku podle metodických pokynů, /lit. 7/, a vliv hluku z dopravní obsluhy staveniště na hlukové poměry v jeho okolí během pracovní směny bude minimální.

Potřebné stavební materiály a hmoty (beton, ocelová výztuž, ocelové profily, montované stavební prvky) budou na staveniště dováženy v hotovém resp. připraveném stavu. Na staveništi nebude žádné výrobní zařízení, bude na něm jen pohotovostní provoz (příprava malty).

Při manipulaci s materiálem v prostoru zařízení staveniště bude využit malý univerzální nakladač. Doprava materiálu a stavebních prvků na stavbě bude prováděna kolečkem a ručně.

Severně a východně od staveniště jsou chráněné devítipodlažní bytové domy v Bryksově ulici.

Celková situace staveniště s hlavními zdroji hluku, chráněnými objekty a kontrolními místy hlukové imise je na obrázku OBR 1:

Hlavní zdroje hluku

Hlavními zdroji hluku jsou běžná stavební zařízení a ruční elektrické a mechanické nářadí, dodávka, případně lehký nákladní automobil do 3,5 t, autojeřáb, malý univerzální nakladač a manipulace s materiálem.

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A hlavních zdrojů hluku při provozu/pracovním cyklu ve vzdálenosti 10 m LAeq 10 a jejich předpokládané využití během pracovní směny jsou uvedeny ve výpočtové tabulce TAB 1.

Využitím se rozumí skutečná doba činnosti jednotlivých zařízení během pracovní směny. Je předpokládána délka pracovní směny (stavební činnosti) nejvýše 14 hod v denním období od 7 do 21 hodin. Maximální hluková expozice nebude delší než 4 hodiny v pracovní době. Hlučné činnosti při bourání budou prováděny krátkodobě a budou organizovány tak, aby neprobíhaly současně a trvaly co nejkratší možnou dobu.

Stavební úpravy budou při provádění odděleny od provozu školy, nebo pro ně bude stanoven zvláštní provozní režim.

Podstatná část stavebních a montážních prací bude probíhat v uzavřeném vnitřním prostoru objektu E. Při provozu způsobí zdroje hluku (ruční elektrické a mechanické nářadí, vrtačky, šroubováky, brusky apod.) ve vnitřním prostoru objektu výslednou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A přibližně

LAeq,s = 85 dB.

Při vyzařování tohoto vnitřního hluku směrem do venkovního prostoru se uplatňuje zvuková izolace (vložný útlum) obvodového pláště objektu E nejméně

D = 30 dB.

V chráněném venkovním prostoru v okolí objektu E bude tedy výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti uvnitř přístavby

LAeq 10 = 85 - 30 = 55 dB	ve vzdálenosti 10 m od obvodového pláště objektu,

pro stavební činnost v délce 14 hod v období 7:00-21:00 hod..

Venkovní prostor chráněný před hlukem ze stavební činnosti

Ve venkovním prostoru v okolí rekonstruovaného 1.NP objektu E na novou školní jídelnu a kuchyni a čtyři nové třídy jsou nejbližšími objekty chráněnými před hlukem ze stavební činnosti devítipodlažní bytové domy v Bryksově ulici, které jsou severně a východně od staveniště, a vlastní třípodlažní objekty základní školy a gymnázia, které jsou jižně od staveniště, a které nebudou využívány v době školních prázdnin, kdy bude rekonstrukce 1.NP objektu E probíhat.

Kontrolních míst hlukové imise, pro která je proveden výpočet předpokládaných hodnot hluku ze stavební činnosti, je stanoveno celkem pět. Jsou umístěna 2 m před okny ve fasádě chráněných objektů. Při použití běžných stavebních zařízení a ručního nářadí, jejich předpokládaném využití během pracovní směny a výchozích hlukových vlastnostech a při dodržení doporučených protihlukových opatření, způsobí stavební činnost v jednotlivých kontrolních místech hlukové imise v chráněném venkovním prostoru okolních staveb následující předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (vypočítané pro zadané vstupní hodnoty):

LA eq = 63,8 dB	- místo A*	-	2 m před oknem učebny ve 2.NP ve východní fasádě třípodlažního objektu v areálu školy jižně od staveniště, ve vzdálenosti přibližně 17,5 m jižně od nejbližších zdrojů hluku č. 5-6,

LA eq = 53,9 dB	- místo B*	-	2 m před oknem učebny ve 2.NP v severní fasádě třípodlažního objektu gymnázia v areálu školy jižně od staveniště, ve vzdálenosti přibližně 55,0 m jižně od nejbližších zdrojů hluku č. 5-6,

LA eq = 50,3 dB	- místo C	-	2 m před oknem obytné místnosti ve 4.NP v severozápadní fasádě devítipodlažního bytového domu 951/13 v Bryksově ulici, ve vzdálenosti přibližně 83,0 m jihovýchodně od nejbližších zdrojů hluku č. 5-6,

LA eq = 58,0 dB	- místo D	-	2 m před oknem obytné místnosti ve 4.NP v jihozápadní fasádě devítipodlažního bytového domu 946/23 v Bryksově ulici, ve vzdálenosti přibližně 37,0 m severovýchodně od nejbližších zdrojů hluku č. 5-6,

LA eq = 60,6 dB	- místo E	-	2 m před oknem obytné místnosti ve 4.NP v jižní fasádě devítipodlažního bytového domu 943/29 v Bryksově ulici, ve vzdálenosti přibližně 27,5 m severně od nejbližších zdrojů hluku č. 1-4,

*/kontrolní místa hlukové imise v chráněném venkovním prostoru okolních budov základní školy a gymnázia, které nebudou využívány během rekonstrukce objektu E v době školních prázdnin, hodnoty hluku jsou uvedeny orientačně.

Vzdálenosti kontrolních míst od zdrojů hluku a výsledky výpočtu předpokládaných hodnot hluku v nich jsou uvedeny v tabulce TAB 1. Výpočty v tabulce jsou provedeny podle metodiky uvedené v /lit. 5-7/.

Další objekty v okolí staveniště jsou před hlukem ze stavební činnosti při rekonstrukci objektu E dostatečně chráněny vzdáleností a orientací ke zdrojům hluku.

Uvedené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou vypočítány pro nejnepříznivější případ současného provozu více zdrojů hluku.

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou porovnány s hygienickými limity hluku pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, /lit. 4/.

Návrh protihlukových opatření

Ke snížení hluku ze stavební činnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková opatření:

- udržování technologické kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk,

- omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách,

- organizaci nejhlučnějších prací tak, aby neprobíhaly současně a trvaly co nejkratší možnou dobu,

- použití stavebních mechanismů a zařízení s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností nebo se zvukově izolačními kryty,

- náležitý technický stav použitých stavebních mechanismů a zařízení,

- umístění hlučnějších stavebních mechanismů a zařízení co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu naprázdno,

- že nákladní automobily budou mít při nakládání a vykládání materiálu vypnutý motor,

- pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení, buď podložením pryžovými pásy, když jsou položeny na podlaze v budově, anebo kotvením přes pryžové podložky, když jsou kotveny do stěn budovy,

- v případě, kdy by při provádění nejhlučnějších činností mohlo dojít k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v okolním chráněném venkovním prostoru, dohodne postup prací dopředu s uživateli zasažených objektů a vlastní činnost bude provádět šetrným a ohleduplným způsobem ve vymezené době.

Závěrečné zhodnocení

Z výsledků výpočtu předpokládaného hluku ze stavební činnosti vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru nejbližších bytových domů i budov Základní školy Praha 9-Černý Most, Vybíralova 964/8, Praha 9, budou při rekonstrukci objektu E školy splněny hygienické imisní limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, /lit. 4/, (část třetí, § 12, odst. 9 a příloha č. 3, část B):

LAeq,T = 65 dB		pro hluk ze stavební činnosti,

v denní době 7:00-21:00 hod.

Znamená to, že stavební činnost při rekonstrukci objektu E nebude okolní chráněné obytné domy a školní objekty obtěžovat nadměrným hlukem.

Závěry uvedené v tomto posouzení vycházejí z určitých zjednodušujících předpokladů, zejména při stanovení druhů, počtu, využitelnosti a hlukových vlastností použitého nářadí, stavebních strojů a mechanismů. Doporučuji proto při provádění hlučných činností, při kterých by mohlo dojít ke krátkodobému překročení hygienických limitů, dopředu dohodnout postup prací s uživateli okolních objektů, které by mohly být zasaženy hlukem ze stavby a vlastní činnost provádět šetrným a ohleduplným způsobem.

Protože v době zpracování tohoto stupně projektové dokumentace nebyl znám dodavatel stavby a zařízení, který bude určen až na základě výběrového řízení provedeného investorem, a nejsou tedy ještě určeny konkrétní zařízení se známými hlukovými charakteristikami, jsou ve hlukové studii použity údaje o zařízeních podobného druhu nebo jsou stanoveny podmínky, které je třeba při jejich výběru dodržet.

- Ochrana před dozvukem

Výpočet a návrh řešení doby dozvuku by proveden dle ČSN 73 0527. Zohledněny byly všechny podklady včetně budoucího používání a vybavení interiéru – viz přiložený posudek – NÁVRH PROSTOROVÉ AKUSTIKY. Byly posuzovány zejména prostory nových tříd, ale i nové jídelny.

Dle vyhlášky ČSN 730527 se doba dozvuku v učebnách počítá pro oktávová pásma 3 kmitočty od 125Hz — 4000Hz. Účelem je upravit dobu dozvuku T tak, aby závislost hodnot T/To na středních kmitočtech oktávových pásem vyhovovala přípustnému rozmezí těchto hodnot. Vzhledem k objemu m3, počtu žáků a účelu používání byla učebna posuzována dle tabulky 2 normy jako učebna s objemem do 250m3 s dobou dozvuku To : 0,7s . Přípustné rozmezí hodnot T/To dle obrázku A4 normy.

Předpokládané návrhy podhledů a další akustické opatření – návrh obkladu stěny jsou popsány pro jednotlivé místnosti v NÁVRHU PROSTOROVÉ AKUSTIKY.

Pro stavbu v dotčených místnostech tříd a jídelny se počítá s použitím širokopásmových podhledů s  třídou zvukové pohltivosti A.

Po provedení stavby bude provedeno kontrolní měření dozvuku.

## Výpis použitých předpisů

Návrh stavby respektuje veškerá relevantní ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jakož i předpisů navazujících, zejména vyhl. č. . 10/2016 Sb. hl.m. Prahy - Pražské stavební předpisy a na ní navazujících závazných ČSN, vyhlášku o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. další. Stavba rovněž respektuje příslušná ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb. – OTP staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rovněž je respektováno nařízení vlády č. 361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci. Návrh zároveň respektuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb.. Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny platné předpisy a ustanovení. Jde zejména o: - Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění - Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, a veškeré předpisy vyhlášky a normy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: - Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. atp. - Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly.

## Závěrečná ustanovení

V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.

V Praze  září  2019

Zpracoval Ing. T. Řičař