# Příloha č. 3 - Specifikace zadavatele k předmětu zakázky

Uvedené požadavky zadavatele jsou minimální přípustné.

Popis požadovaného systému:

- Systém se skládá z příslušného počtu hlasovacích a konferenčních jednotek s kabeláží, centrální jednotky a ovládacího software.

- Systém pracuje se dvěma obrazovkami, z nichž jedna je pracovní a umožňuje obsluze systém ovládat, a druhá je výstupní, přehledně zobrazující výsledná data – průběh a výsledky hlasování, během diskuse je k dispozici jméno aktuálního řečníka, doba trvání jeho vystoupení a rovněž jména dalších přihlášených do diskuse, délka jednání, reálný čas atd. Použití dvou rozdílných obrazovek zajišťuje počítač s operačním systémem Windows 10 nebo Windows 11. Je možné použít notebook, který umožňuje zobrazování druhé obrazovky na výstupu pro externí monitor.

- Systém je koncipovaný jako mobilní. Komunikační jednotky jsou mezi sebou propojeny z jedné do druhé a jsou dále napojeny na centrální řídící jednotku systému.

- Každému účastníkovi jednání s hlasovacím právem je přidělena hlasovací a konferenční jednotka, která je funkčně rozdělena na hlasovací a konferenční část, které lze používat                      i odděleně.

- Záruka na systém 5 let.

Základní požadované hardwarové vlastnosti systému:

- Systém je propojen kabelově – metalicky, z jedné hlasovací jednotky do druhé, pomocí vždy pouze jednoho kabelu SFTP Cat5e – napájení PoE.

- Každá hlasovací jednotka obsahuje tlačítka zákonných stavů, svítící OLED display, čtečku čipových karet, mikrofon na husím krku se světlem indikujícím zapnutí mikrofonu a další synchronní světlo umístěné na horním panelu jednotky.

- Hlasovací jednotky mají vodě odolný a nepropustný povrch.

- Jednoduchá příprava celého systému.

- Systém je rozšiřitelný o další jednotky, s možností hlasování nebo jen diskuse.

- Systém je jednoduše přenositelný mezi místnostmi, nejedná se o systém primárně určený pro pevnou instalaci.

- Ovládací a řídící software - 1 ks

- systém provádí evidenci přítomnosti jednotlivých zastupitelů – prezence vč. průběžné prezence v průběhu jednání;

- systém provádí elektronické hlasování a řízení jednání – přihlášení do diskuse prostřednictvím hlasovacích jednotek, každá hlasovací jednotka obsahuje příslušná samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuse, technická poznámka a zrušit;

- obslužný ovládací a řídící software je přizpůsoben jednacímu řádu zastupitelstva;

- možnost provedení tajného hlasování;

- možnost úpravy návrhů usnesení přímo při jednání v ovládacím SW;

- tištěná podoba výsledků jednotlivých hlasování, přítomnosti, průběhu (exporty do souborů, prezentace výsledků a informací ze systému pomocí videoprojekce;

- nastavení rozlišení projektoru: 800x600,1024x768,1280x720,1280x800,1920x1080,1920x1200 (volitelně 4k);

- výstupy ve formátech: txt, doc, pdf, xls, xml;

- možnost vyhledávání konkrétních hlasování v archivu vč. grafů;

- možnost vypnutí hlasovací jednotky z místa obsluhy;

- systém pořizuje indexovaný zvukový záznam průběhu jednání přímo do hlasovacího SW vč. archivace;

- automatické uzavírání zvukového záznamu po jednotlivých bodech jednání;

- systém umožňuje rychlý přístupu do archivu zvukových záznamů;

- systém umožňuje připojení na video systém pro stream na internet;

- systém obsahuje testovací režim a zobrazení stavu nepřipravenosti zařízení;

- součástí SW musí být bezpečnostní a funkční aktualizace.

| Další závazné poptávané vlastnosti ovládacího software |  |
| --- | --- |
| Hlasování | Vymezená, nastavitelná doba se zobrazením průběhu časového limitu, se zvukovým signálem začátku a konce hlasování |
|  | Před hlasováním lze zobrazit a upravit text usnesení |
|  | Hlasování s průběžným zobrazením |
|  | Hlasování bez zobrazení průběhu |
|  | Hlasování tajné, s váhou hlasu atd. |
|  | Jmenovitý záznam výsledků hlasování |
|  | Možnost číslování schválených usnesení |
|  | Jmenovité zobrazení výsledků hlasování |
|  | Evidence voleb Pro, Proti, Zdržel se atd. |
| Prezence | Základní prezence pře zahájením jednání, přehled o účastnících kdykoliv v průběhu jednání, možnost vypnutí jednotky obsluhou, vytvoření prezenční listiny atd. |
| Diskuse – řízená nebo otevřená | Chronologická evidence přihlášek do diskuse |
|  | Nastavení limitu počtu a délky příspěvků |
|  | Nastavení délky fronty zobrazovaných technických poznámek |
|  | Možnost řízené diskuse – zapnutí a vypnutí mikrofonů pomocí ovládacího SW hlasovacího systému |
|  | Možnost otevřené diskuse |
|  | Možnost přihlášení se s technickou poznámkou |
|  | Udělení slova nepřihlášenému |
|  | Přeskočení pořadí přihlášených |
|  | Udělení slova hostovi |
|  | Zobrazení zastupitele s technickou poznámkou |
|  | Vložení a editace nového usnesení |
|  | Rozšíření kontroly a nastavení maximálního počtu a délky diskusních příspěvků a technických poznámek |
| Výstupy | Jednotlivá hlasování, prezence, průběh rozprav |
|  | Výsledky hlasování připravené k exportu do databáze |
|  | Třídění do tematických okruhů |
|  | Zvukový záznam – indexovaný dle bodů jednání |
|  | Zvukový záznam – indexovaný dle diskutujícího |
|  | Zadání více návrhů usnesení |
|  | Evidence, zda a jak bylo o usnesení hlasováno |
|  | Zobrazení a export grafů o výsledcích hlasování |
|  | Výstup SUMMARY do tabulkového procesoru MS Excel – součty přítomnosti, času diskusních příspěvků, hlasovacích úkonů do přehledné tabulky |
|  | Výstupní žurnály ve formátu XML |
|  | Výstupní žurnály ve formátu Word |
|  | Výstupní žurnály ve formátu PDF |

- Hlasovací a konferenční jednotka - 33 ks

- hlasovací a konferenční jednotka musí být integrovaná;

- příslušná samostatná tlačítka pro všechny zákonné stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuse, technická poznámka a zruš;

- víceřádkový svítící displej, umístěný na ovládací klávesnici s tlačítky a který zobrazuje identifikaci účastníka jednání, online prováděné úkony, potvrzení provedeného úkonu, pořadí přihlášeného do diskuse, výsledek hlasování atd.;

- oddělitelný elektretový mikrofon na husím krku, s indikací zapnutí (aktivního mikrofonu) pomocí LED kroužku na husím krku délka minimálně 420mm, frekvenční rozsah 60 – 18 000 Hz, citlivost – 44 dB ±2 dB, odstup S/N > 75 dB, černá barva mikrofonu;

- synchronním světlo na panelu hlasovací jednotky indikující zapnutí mikrofonu;

- hlasovací/konferenční jednotky musí mít vodě odolný a nepropustný povrch;

- hlasovací/konferenční jednotky propojení vždy pouze jedním standardním kabelem Cat5e, z jedné jednotky do druhé, vč. napájení PoE.

- Čipová karta s možností vlastního potisku - 100 ks

- karta plně kompatibilní se systémem s možností vlastního potisku.

- Centrální řídící jednotka - 1 ks

- volbu režimů provozu systému;

- podsvícený displej zobrazující režimy provozu a indikaci úrovně vstupního signálu;

- ovládání hlasitostí vstupů i výstupů;

- frekvenční korekce zvuku;

- digitální signálový procesor s funkcí limiter/compressor atd.;

- balancované, galvanicky oddělené výstupy pro ozvučení a nahrávání s konektory XLR, RCA PRE, RCA POST;

- vstupy TRS 6,3“ a TRS 3,5“ pro další externí audiosignály, bezdrátové mikrofony, zvukové signály hlasovacího systému atd.;

- tlačítko pro nouzové vypnutí mikrofonů – kromě předsedajícího;

- vestavěný výkonový zesilovač o výkonu min. 30W RMS pro připojení kontrolního reproduktoru;

- zvukový systém musí splňovat:

- srozumitelnost řeči s indexem přenosu EN 60268–16 dle analyzátoru STI-PA;

- STI-PA index ( srozumitelnost ) v rozsahu hlasitosti do 95dB na mikrofonu 0,93 STI (excellent);

- STI-PA index v rozsahu hlasitosti od 95dB do 103dB na mikrofonu 0,9 – 0,81 STI (excellent);

- STI-PA index v rozsahu hlasitosti od 103dB do 110dB na mikrofonu 0,81 - 0,67 STI (excellent – good);

- kvalitu nahrávky splňující podmínky maximální přesnosti přepisu zvuku do specielního SW textového editoru pro jednání zastupitelstva.

- Kompletní kabeláž pro zapojení  - 1 ks

- kompletní kabeláž pro zapojení a zprovoznění systému.

- Oživení systému, zaškolení obsluhy vč. účasti na prvním jednání - 1 ks

- součinnost pro oživení systému, zaškolení obsluhy a podpora při 1. jednání.