Objednatel :	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce      :    	Vybavení interiéru novostavby Mateřské školky, na parc.č. 877/135,

Praha 9, k.ú. Hostavice

Č. zakázky:	0009 0063 40

Účel          :	Dokumentace pro provedení stavby

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, březen 2017

A.1 Identifikační údaje

A.1.1Údaje o stavbě

a)   Název stavby:      	Vybavení interiéru novostavby Mateřské školky, na parc.č. 877/135, Praha 9, k.ú. Hostavice

b)   Místo stavby:		parcela č. 877/135,

Praha 9 – k.ú. Hostavice

c)   Předmět dokumentace:    	Dokumentace pro provedení stavby

A 1.2  Údaje o stavebníkovi:   MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 035 20 358

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem,

tel: 261 305 100, e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt@rprojekt07.cz

b)	Hlavní projektant:

Ing. Jiří Padevět – autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA: 03 319

Spolupráce: Ing. Arch. Vítězslav Glomb, Ing. Klára Bášová

A.2  Seznam vstupních podkladů

# - architektonická studie zpracovaná firmou R-Projekt 07 Praha s.r.o. v prosinci 2016 – lednu 2017

# - dokumentace pro územní a stavební řízení zpracovaná firmou  R-Projekt 07 Praha s.r.o. v únoru 2015

# - dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou  R-Projekt 07 Praha s.r.o. v listopadu 2015

- Požadavky objednatele

- Požadavky budoucího uživatele – pí. Králová (ředitelka MŠ)

- Údaje o stavbě

V rámci projektu je řešeno interiérové vybavení prostor MŠ nábytkem. Projekt interiéru navazuje na projekt výstavby MŠ.

V rámci projektu je navrženo vybavení heren, učeben, umýváren, šaten dětí, skladů, kanceláří a šatny pro personál kuchyně. Projekt je zpracován na základě požadavků a konzultací se zástupcem provozovatele – ředitelkou MŠ. Nábytek do prostor pro děti je navržen v jednoduché barevnosti, s tím že každá ze 4 tříd  se odlišuje 1 barevným odstínem doplňků nábytku a charakteristickými prvky dekorací. Každá ze tříd je vybavena dekoracemi, které souvisí s budoucím názvem třídy. Kromě vybavení heren a souvisejících skladů projekt řeší vybavení kanceláře hospodářky, ředitelky, vybavení sborovny a vybavení místnosti s variabilním využitím – buď jako keramická dílna, nebo jako komunitní centrum. Dále projekt řeší vybavení šatny pro personál kuchyně.

C.  Termíny realizace:

06/2017-08/2017

D.  Dodavatel:

Bude určen výběrovým řízením

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Objednatel :	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21, Praha 9

IČ 00231312

Akce      :    	Vybavení interiéru novostavby Mateřské školky, na parc.č. 877/135,

Praha 9, k.ú. Hostavice

Č. zakázky:	0009 0063 40

Účel          :	Dokumentace pro provedení stavby

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět

Praha, březen 2017

Tato zpráva slouží zároveň jako  technická specifikace a  technické  standardy dodávky

Technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií výrobků a materiálů, kompletní požadavky a kvalitativní parametry stavby jsou pro jednotlivé položky výkazu výměr uvedeny v této technické specifikaci a technických standardech stavby, které jsou pro zhotovitele závazné a jsou nedílnou součástí výkazu výměr.

Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popř. obdobně srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně technických a uživatelských standardů stavby.

1. Architektonické a technické řešení

Na základě zadání objednatele a požadavků uživatele bylo navrženo rozmístění nového nábytku v nově vytvořených prostorách. Hlavní částí dodávky je vybavení heren. Cílem návrhu bylo zajistit dostatečné množství úložných prostor pro vybavení tříd (hračky, lůžka, didaktický materiál a pomůcky), ale hlavně vytvořit zajímavé prostředí pro děti, které by inspirovalo a pozitivně motivovalo. Ve školce budou 4 třídy s pracovními názvy: Třída 1 – Slůňata, Džungle, Třída 2 – Louka, Broučci, Třída 3 – Zahrádka, Myšky, Třída 4 – Les, Méďové. Herny jsou rozděleny na část herní, kde si budou děti hrát a spát a na část pracovní se stolečky, kde budou děti jíst i vyrábět různé výrobky. Tyto funkční prostory jsou vizuálně od sebe odděleny povrchy podlah – herní prostor s kobercem, pracovní prostor s vinylovou podlahovou krytinou. Na základě požadavku uživatele je navržena možnost mobilního oddělení prostoru pro spaní dětí a pracovního prostoru mobilními skládacími stěnami.

Vybavení heren je tvořeno především skříňkami na ukládání hraček, stavebnic a různých didaktických pomůcek. Skříňky jsou převážně otevřené. U části skříněk jsou pro ukládání věcí použity výsuvné plastové kontejnery z transparentního plastu. Kontejnery budou uloženy na vodících kolejnicích. V přední části herny jsou skříňky s malými kontejnery, do kterých budou ukládány výrobky dětí, aby si je rodiče mohli vyzvedávat. Dále je v přední části herny umístěna mobilní skříňka (na kolečkách) s výtvarnými potřebami. Mobilní bude i skříňka na keyboard. Keyboard bude umístěn v horní části, která bude zakryta výklopnými dvířky. Keyboard (není součástí dodávky interiéru) bude umístěn na výsuvné desce. V zadní části třídy bude umístěna interaktivní tabule (není součástí dodávky interiéru). Dále budou v rámci interiérového vybavení umístěny herní skříňky – kuchyňka a dílna. V každé učebně bude umístěna dětská čalouněná sedačka.

Předpokládá se, že hasící přístroje v učebnách a šatnách budou skryty do skříněk. Před zahájením výroby musí být ověřena velikost a tvar dodaného hasícího přístroje – nutná koordinace s generálním dodavatelem stavby.

Ve vybavení  tříd budou dále nástěnky a zrcadla kotvená na stěny nebo k jednotlivým kusům nábytku.

Pro dovybavení tříd budou použity typové kusy nábytku (židle, stoly) – např. od dodavatele My Dva. Židle musí být z bukového masivu (sedáky a opěráky budou mořené do barvy třídy). Podnože stolů musí být z bukového masivu. V 1.NP budou umístěny nižší židle a stoly pro mladší děti, ve  2.NP budou umístěny vyšší židle a stoly pro předškolní děti.

Pracoviště učitelky se nachází v centrální části herny a sestává z pracovního stolu (katedry), pracovní plochy a úložných skříní. U třídy 1 a 3 tvoří pracovní plochu horní desky skříněk. Dále na pracovní plochu navazuje sestava skříní s posuvnými dvířky či roletovými dvířky pro ukládání věcí, které by neměly být v dosahu dětí (např. řezačka, tiskárna….). Dále jsou u pracoviště učitelky 2 vysoké skříně s otevíravými dveřmi na ukládání výtvarných potřeb a dalšího materiálu. Pracovní plocha katedry je z jedné strany podepřena skříňkou s roletovými dvířky do které bude uloženo PC. Ve třídách 2 a 4 jsou pracoviště učitelky menší – pracovní plocha je vytvořena samostatnou pracovní deskou kolmou na vlastní katedru.

U pracoviště učitelky (a v kancelářích) budou umístěny kancelářské čalouněné kolečkové židle se synchronní mechanikou a stavitelnými područkami.

Vstup do heren je ze šaten. Vybavení šaten tvoří lavice s poličkami z nerezových trubiček pro odkládání bot a opěráky s poličkami a „háčky“ pro zavěšení oděvů a ramínek. Svislé nosné prvky lavic  musí být provedeny tak, aby bylo zabráněno jejich poškození vlhkostí. Dále budou v  šatnách tříd 1, 3 a 4 osazeny lavice s odkládacími skříňkami. Nad lavicemi budou osazeny korkové nástěnky. Nad dveřmi budou jako nadpanely osazena zrcadla (mezi obložkovou zárubní a podhledem).

U vstupů do šaten budou osazeny výkryty s plastickými písmeny s názvy tříd. Písmena budou provedena z barveného plastu a budou provedena ve fontu STYLUS BT.

Dále budou vybaveny umývárny dětí věšáky na ručníky s poličkami na kelímky a zubní kartáčky. Dělící „příčky“ mezi ručníky budou mít zaoblený boční obrys.

U každé třídy je vyhrazena samostatná místnost (nebo místnosti) jako skladové zázemí. V těchto skladech budou umístěny skříně na molitanová lehátka a lůžkoviny. Je uvažováno s použitím lehátek rozměrů 60x130x6-8 cm (lehátka nejsou součástí dodávky interiéru). Dále je zde umístěna zamykatelná šatní skříň pro věci učitelek a plechové regály s kovovými stojkami. Regály a stojky musí být lakované. Stojky musí mít otvory pro přemístitelné police v kroku 25 mm.

Nábytek do kanceláří a sborovny a do zázemí pro personál je navržen z typové nábytkové řady s doplněním některými atypickými prvky.  Dekor nábytku – světle šedý korpus s dvířky v dekoru bříza. Do kanceláří a do místnosti pro komunitní centrum budou umístěny čalouněné stohovací jednací židle.

Prostory pro personál kuchyně budou vybaveny šatními skříňkami a stolkem se židličkami.

Využití místnosti č. 221 v 1. Patře je navrženo jako variabilní – buď jako učebna keramiky, nebo jako komunitní centrum. Na tyto 2 účely je navrženo i vybavení této místnosti. Základní vybavení tvoří velká vestavěná skříň se 4 sekcemi z nichž 2 krajní sekce slouží pro odkládání keramických výrobků či potřeb pro výropbu keramiky a další 2 sekce budou sloužit pro odkládání složených židlí a stolů. Dále bude v této místnosti umístěna malá kuchyňská linka s nerezovým dřezem s odkapávačem. Podél stěny budou umístěny sklápěcí stolky, které budou používány v případě využití jako keramická dílna. Pro keramickou dílnu budou sloužit dále 4 dětské obdélníkové stolky a dětské židličky.

V případě, že bude místnost využívána jako komunitní centrum, budou obdélníkové stolky uloženy do skříní, sklopné stolky budou sklopeny ke zdi a židličky budou nastohovány u obvodové stěny. Do středu místnosti budou umístěny 4 obdélníkové stoly se sklápěcími nohami a čalouněné židle. Stoly a čalouněné židle budou při využití místnosti jako keramická dílna uloženy ve vestavěné skříni.

3. Technické řešení

Nábytek (kromě židlí, stolků a regálů) bude vyroben laminovaných DTD desek tl. 18 mm. Veškeré viditelné hrany desek musí být opatřeny ABS hranami. Tloušťky ABS hran jsou uvedeny v tabulkách. Veškeré hrany musí být zabroušeny.

Korpusy budou provedeny převážně z lamina v dekoru světle zelená (kromě nábytku do místností pro personál, skladů a kanceláří). Doplňkové prvky budou z barevných laminovaných desek tl. 18 mm. Veškeré spoje desek budou skryté a zapuštěné pod líc desek. Panty dvířek budou použity s tichým a zpomaleným zavíráním. Posuvné dveře musí mít brzdící elementy, aby nemohlo dojít k přiskřípnutí prstů dětí. Veškeré prvky kromě mobilních musí být přikotveny ke stěnám a vzájemně mezi sebou spojeny. Veškeré prvky nábytku musí být na plastových rektifikovatelných kluzácích min. tl. 5 mm, které umožní vyrovnání nerovností podlahy. Veškeré prvky – úchytky, věšáčky, panty, kování, kontejnery a jejich vodící lišty, roletová „dvířka“, pojezdová kolečka, prostupky kabelů musí být před zahájením předloženy ve vzorcích projektantovi a bez jejich schválení není možné výrobu či dodávku zahájit.

Veškeré prvky nábytku musí být vyrobeny s ohledem na použití v Mateřské školce – tzn musí mít především požadované bezpečnostní i jiné certifikáty.

Před zahájením výroby bude zpracována výrobní dokumentace, která bude projektantem odsouhlasena. Podkladem pro zpracování výrobní dokumentace je tabulka prvků interiéru a detaily. Před zahájením výroby musí být všechny rozměry překontrolovány na místě.

Typové prvky nábytku lze objednat u výrobce uvedeného v tabulce, nebo vyrobit na míru. Při výrobě na míru je nutné dodržet minimálně standardy řešení a kvality typového prvku.

Některé prky vybavení nábytku jsou provedeny v kombinaci LDTD desek a nosných svařovaných ocelových konstrukcí. Jedná se především o katedry, kryty radiátorů a sklápěcí stolky….. Nosná konstrukce bude provedena z ocelových svařovaných jackelů. Ocelové konstrukce budou mít veškeré svary zabroušené. Povrchová úprava bude 2x nástřik PU barvou v odstínech RAL dle tabulky prvků či detailů.

Standardy úchytek – zápustné úchytky obdélníkového tvaru s povrchovou úpravou Aluminium finish – referenční výrobek Hettich Nidum 96

Standardy věšáků (šatny, koupelny, věšáky  v kancelářích) – kónický nerezový prvek prům 22 mm a délky 30 mm se skrytým kotvením (závit) se zaoblenými hranami – referenční výrobek Knoflík Hettich Onex nerez

Standardy kontejnerů – viz obrázek na závěr zprávy

Standardy koleček – viz obrázek na konci zprávy – kolečka budou otočná s minimální únosností 50kg a budou mít brzdu.

Standardy mřížek – Systemair Nova - L

Barevné řešení

Základní barevnost nábytku ve všech hernách je světle zelená (odstín Mamba Green- NCS S0580-G30Y). Třídy se odlišují barevností doplňků nábytku a tematickými dekoracemi. Třída 1 má doplňkovou barvu modrou, třída 2 má doplňkovou barvu červenou, třída 3 má doplňkovou barvu oranžovou a třída 4 má doplňkovou barvu tmavě zelenou. Ve třídě 1 tvoří dekorace palmové listy, ve třídě 2 tvoří dekorace luční květiny, ve třídě 3 zahradní květiny, ve třídě 4 kapradiny.

V tabulce a v detailech jsou uváděny jednotlivé doplňkové barvy. Přesná specifikace odstínů barev je následující:

Základní korpusy

světle zelená = odstín Mamba Green- NCS S0580-G30Y – např LDTD Kronospan 7190BS

Doplňkové barvy

Modrá = Royal Blue – RAL 5005 – např LDTD Kronospan 0125PE

Červená = Chilli Red – RAL 3020 – např LDTD Kronospan 7113BS

Oranžová = Orange – RAL 2000 – např LDTD Kronospan 0132PE

Tmavě zelená = Ever Green – NCS S6030-B90G – např LDTD Kronospan 7191BS

Stříbrná = Aluminium – RAL 9006 – např LDTD Kronospan 0881PE

Světle šedá = Stone Grey – RAL 7047 – např LDTD Kronospan 0112PE

Veškeré barevné odstíny musí být před zahájením výroby předloženy dodavatelem nábytku ve vzorcích desek  projektantovi k odsouhlasení.

Vypracoval v březnu 2017

Ing. Jiří Padevět

R-Projekt 07 Praha

Design kolečka k nábytku

Design plastového kontejneru (pro MŠ Hostavice bude dodán z transparentního plastu)